ВСТУП

Актуальність теми.

Екологічна безпека у сфері атмосферного повітря визначається не лише наявністю нормативно встановлених значень граничних величин, а насам перед можливістю системи моніторингу надавати достовірні, методично узгоджені та референтні параметри, для забезпечення можливості подальшого застосування цих нормативів. Якщо система моніторингу  систематично відхиляється від референтного рівня, або якщо фактично виміряні параметри не відповідають нормативно встановленим параметрам, то сама по собі наявність порогових значень не забезпечує захисту населення та довкілля. В цьому випадку рівень екологічної безпеки залишається незадовільним незалежно від якості нормативно-правової бази. Це основна наукову проблему, якій присвячена дисертаційна робота.

Нормативно сучасна система державного моніторингу атмосферного повітря в Україні створена навколо фракційних показників дрібнодисперсних частинок - PM₁₀ та PM₂.₅. Постанова Кабінету Міністрів України № 827 від 14 серпня 2019 року визначає ці фракції основними для оцінювання і прив'язує до них вимоги щодо режимів спостережень, цілей якості даних та допустимих меж похибки [1]. Наказ Міндовкілля № 590 від 24 березня 2025 року прямо встановлює, що індекс якості повітря, який використовується для оперативного інформування населення, формується насамперед на основі даних ТЧ₂.₅ і ТЧ₁₀ [2]. Отже, достовірне визначення концентрацій PM₁₀ є не тільки метрологічним завданням, а основною передумовою для функціонування системи екологічної безпеки в цілому.

Але у реальній практиці моніторингу атмосферного повітря в Україні збереглася і продовжує функціонувати паралельна система вимірювань - на основі інтегрального (суммарного) показника загальної маси зважених частинок. Офіційні огляди Центральної геофізичної обсерватори імені Бориса Срезневського за 2024 рік і за перше півріччя 2025 року надають значення забруднення у містах через показник «завислі речовини» без фракційного розподілу [3], [4]. У суміжному регуляторному полі - зокрема у чинних нормативах гранично-допустимих викидів із стаціонарних джерел - застосовується категорія «суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом» [5]. Постановою КМУ № 513 від 7 травня 2024 року показник TSP прямо внесено до списку А розділу I додатка 2 до постанови № 827 [6]. Таким чином, в Україні фактично співіснують два режими які застосовуються при вимірюванні концентрацій твердих частинок - фракційний, який в основному тільки нормативно орієнтований на PM₁₀ і PM₂.₅, та інтегральний, що зберігається в практичних вимірюваннях, в офіційній звітності, та історично забезпечив значну кількість накопичених рядів спостережень.

Це співіснування створює методичну проблему, що має безпосереднє значення для рівня екологічної безпеки. З однієї сторони існує нормативна база яка в основному базується на фракційних показниках референтних значень яких практично не існує. З іншого боку існують значні ряди референтних значень інтегральних показників концентрацій пилу, які не можуть використовуватися згідно нормативної бази для підвищення рівня екологічної безпеки. Але останнім часом в Україні прискореними темпами почала зростати мережа індикативних міні – станцій, які забезпечують вимірювання фракційних значень  концентрацій дрібнодисперсних частинок. Більше того, аналіз програм екологічного моніторингу зон і агломерацій показує, що найближчим часом ця мережа буде збільшуватися по всій Україні. Ці міні – станції забезпечують оптичний метод вимірювання з дикретністю 15 хвилин. Вони сертифіковані і в повній мірі відповідають вимогам які встановлені для індикативних вимірювачів Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 14 серпня 2019 року. Таким чином з однієї сторони є референтні значення інтегральних показникків, з іншої індикативних і встановлення їх співвідношення  мало б значний вплив на виконання чинних нормативних вимог для підвищення екологічної безпеки вцілому. Але  перетворення даних TSP (інтегральних характеристик) у значення PM₁₀ неможливе без знання локального коефіцієнта їхнього співвідношення, а цей коефіцієнт - як переконливо показують міжнародні дослідження, і деякі вітчізняні, не є фізичною константою: він залежить від типу джерел, гранулометричного складу аерозолю, метеорологічних умов і сезону, а його значення варіює від 0,32 до 0,91 у різних дослідженнях [7], [8]. Отже, будь-яке управлінське рішення, в основі якого лежать дані TSP, перетворені у PM₁₀ без локальної верифікації, буде  системно невірним.

Другий проблема пов'язана з технічними обмеженнями оптичних  індикативних засобів вимірювання PM₁₀. Ці прилади набули широкого поширення в Україні як швидкий і відносно дешевий інструмент оперативного моніторингу, вимірюють інтенсивність розсіювання світла аерозолем, а не масу частинок безпосередньо. За умов підвищеної відносної вологості - понад 70–80 % — гігроскопічне зростання частинок збільшує ефективний розмір аерозолю і, інтенсивність розсіювання, що призводить до постійного завищення показань відносно гравіметричного референтного методу [9]. Без валідації та корекції індикативні дані PM₁₀ не відповідають цілям якості, встановленим у додатку 3 до постанови № 827 . Більше того, без корекції похибки, всі подальші оцінки якості повітря, розрахунки перевищень нормативних рівнів та висновки, не можуть бути підставою для управлінських рішень.

Описана сукупність проблем особливо гостро виявляється в умовах промислово-гірничодобувних міст, де аерозольне середовище характеризується підвищеною часткою грубого дисперсного мінерального пилу, що кардинально відрізняється за оптичними властивостями і гігроскопічністю від типового міського аерозолю. Кривий Ріг - найдовше місто Європи (понад 126 км), розташоване у центрі Криворізького залізорудного басейну і розбудоване навколо гірничодобувних та металургійних підприємств - є показовим прикладом саме такого середовища. Наприклад, в першому кварталі 2021 року шість підприємств міста здійснили 46 масових вибухів у відкритих кар'єрах із загальним викидом 575 тонн пилу [10]. Для такого міста неверифікована система моніторингу PM₁₀ є не технічним недоліком, а чинником, який постійно знижує рівень екологічної безпеки.

Проблема посилюється ще і новими нормативними вимогами. Нова Директива (EU) 2024/2881, до якої Україна зобов'язана наближати своє законодавство в рамках євроінтеграційного курсу, зробила білш жорсткими граничні значення для PM₁₀ (річний норматив знижено до 20 мкг/м³, добовий - до 45 мкг/м³ з допустимими 18 перевищеннями на рік) і встановила необхідність  розгортання суперпостів із розширеними параметрами контролю аерозолю [11]. Досягнення цих нормативів не є можливим без достовірної та технічно валідованої системи вимірювань PM₁₀. Отже, підвищення якості індикативних вимірювань є одночасно і поточним завданням екологічної безпеки, і вимогою євроінтеграційних зобов'язань.

Вирішення цих проблем потребує наукового підходу, який дозволив би: встановити закономірності відхилень між індикативними вимірюваннями PM₁₀ та даними TSP у конкретних локальних умовах; кількісно оцінити вплив метеорологічних чинників на зачення цих відхилень; розробити програмно-алгоритмічний алгоритм постійного коригування індикативних вимірювань на основі отриманих синхронізованих даних TSP і метеорологічних параметрів. Саме такий алгоритм і є предметом цього дисертаційного дослідження.

Ця дисертаційна робота виконана відповідно до завдань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері охорони атмосферного повітря та розвитку державної системи екологічного моніторингу відповідно до постанови КМУ № 827 від 14.08.2019 та постанови КМУ № 684 від 13.06.2024 [1], [12].

Мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня екологічної безпеки у сфері моніторингу атмосферного повітря шляхом розроблення та наукового обґрунтування програмно-алгоритмічного методу оптичного аналізу дрібнодисперсних частинок. Забезпечення постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ на основі синхронізованих даних TSP, метеорологічних параметрів і часово-просторових характеристик спостережень та інших чинників для досягнення достовірності та відповідності якості даних моніторингу.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:

- Проаналізувати нормативно-правову базу моніторингу атмосферного повітря в Україні та ЄС, визначити правовий статус показників PM₁₀ і TSP, вимоги до індикативних і референтних вимірювань та їхню роль у забезпеченні екологічної безпеки.

- Виконати аналіз міжнародних і вітчизняних досліджень щодо співвідношення PM₁₀/TSP, його варіабельності та методів корекції індикативних вимірювань твердих частинок.

- Обґрунтувати вибір репрезентативного пункту спостережень та організувати довготривалі (не менше одного року) синхронізовані вимірювання індикативного PM₁₀, TSP і метеорологічних параметрів для формування відповідного масиву даних.

- Провести попередню обробку та верифікацію масиву отриманих експериментальних даних: фільтрацію, часову синхронізацію, перевірку повноти рядів, виявлення аномалій і нестабільних значень.

- Провести валідацію індикативних вимірювань PM₁₀, дослідити закономірності їхніх відхилень від оцінених значень PM₁₀, отриманих на основі даних TSP, та оцінити вплив температури, відносної вологості, сезонних і добових факторів, впливу джерел викидів.

- Розробити програмно-алгоритмічний метод постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ на основі даних TSP, метеорологічних параметрів та інших чинників із застосуванням статистичних методів і алгоритмів машинного навчання.

- Оцінити точність і межі застосування розробленого методу; провести його валідацію на незалежній вибірці даних в польових умовах.

- Оцінити вплив застосування скоригованих даних PM₁₀ на достовірність оцінки якості повітря, точність визначення перевищень нормативних рівнів та рівнів інформаційного забезпечення управлінських рішень у сфері екологічної безпеки.

Об'єкт і предмет дослідження

Об'єкт дослідження - процес моніторингу дрібнодисперсних частинок в атмосферному повітрі гірничодобувного металургійного міста з використанням індикативних (оптичних) засобів вимірювання PM₁₀ та вимірювань загальної маси зважених частинок (TSP) на просторово близьких пунктах спостережень.

Предмет дослідження - закономірності відхилень індикативних вимірювань PM₁₀ від значень PM₁₀, отриманих на основі даних TSP; вплив метеорологічних і часово-просторових факторів на результати оптичного аналізу дрібнодисперсних частинок; програмно-алгоритмічні методи постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ та оцінка їхнього впливу на рівень екологічної безпеки.

Методи дослідження

У роботі застосовано комплекс взаємопов'язаних методів, що забезпечують досягнення поставленої мети.

Нормативно-правовий аналіз використано для оцінки вимог міжнародних і національних документів у сфері моніторингу якості атмосферного повітря щодо фракційних показників PM₁₀ і PM₂.₅, правового статусу TSP та вимог до індикативних і референтних вимірювань.

Польовий експеримент з синхронізованими вимірюваннями на просторово близьких пунктах спостережень що забезпечив формування репрезентативного масиву паралельних даних індикативного PM₁₀, та референтного TSP і метеорологічних параметрів протягом не менше одного календарного року.

Методи попередньої обробки та верифікації даних - фільтрація, часова синхронізація, аналіз повноти рядів, виявлення аномальних значень і нестабільних значень - застосовані для забезпечення якості вхідного масиву.

Статистичний аналіз, зокрема кореляційний і регресійний аналіз, методи аналізу часових рядів, оцінка сезонних і добових закономірностей, використано для дослідження структури відхилень між PM₁₀ та оцінками на основі TSP.

Методи машинного навчання, зокрема алгоритм Random Forest, застосовано для побудови та навчання програмно - алгоритмічного методу постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ з урахуванням метеорологічних і часово-просторових чинників.

Методи валідації та аналізу похибок - включаючи оцінку розширеної відносної невизначеності та перевірку відповідності цілям якості відповідно до постанови КМУ № 827 - використано для верифікації розробленого методу та оцінки його нормативної відповідності [1].

Наукова новизна

Вперше на основі довготривалих синхронізованих вимірювань на просторово близьких пунктах спостережень в умовах великого металургійного-гірничодобувного міста отримано та систематизовано репрезентативний масив паралельних даних для індикативних вимірювань PM₁₀ та референтних TSP і метеорологічних параметрів, що дозволило кількісно встановити закономірності систематичних відхилень індикативних вимірювань від оцінених значень PM₁₀ залежно від сезонних і метеорологічних умов.

Вперше для умов металургійно - гірничодобувного регіону встановлено сезонну та метеозалежну змінність коефіцієнта PM₁₀/TSP і відповідних відхилень індикативних вимірювань.

Доведено неприйнятність застосування сталого коефіцієнта перерахунку та обґрунтовано доцільність динамічних підходів, що враховують зовнішні умови.

Вперше розроблено та науково обґрунтовано програмно-алгоритмічний метод постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀, що використовує синхронізовані дані TSP, метеорологічні параметри та часово-просторові характеристики на основі алгоритму машинного навчання Random Forest. Визначено межі застосування методу відповідно концентраціям і параметрам середовища з урахуванням нормативно допустимих похибок.

Виконано подальший розвиток підходів до оцінювання рівня екологічної безпеки у сфері моніторингу атмосферного повітря: встановлено кількісний зв'язок між достовірністю індикативних вимірювань PM₁₀ та якістю управлінських рішень при перевищеннях нормативних рівнів, інформування населення й визначення режимів оцінювання. Це дозволяє розглядати метрологічну якість вимірювань як безпосередній чинник рівня екологічної безпеки.

Практичне значення

Результати дисертаційної роботи спрямовані на підвищення рівня екологічної безпеки шляхом підвищення достовірності та нормативної відповідності даних моніторингу атмосферного повітря і дозволяють:

забезпечити відповідність індикативних вимірювань PM₁₀ цілям якості, встановленим у додатку 3 до постанови КМУ № 827, без необхідності повної модернізації вимірювального обладнання;

підвищити достовірність визначення перевищень добового та річного нормативних рівнів PM₁₀ - як передумову для прийняття обґрунтованих регуляторних рішень щодо промислових викидів та введення захисних заходів;

підвищити коректність розрахунку та надійність індексу якості повітря, що безпосередньо впливає на достовірність публічного інформування населення відповідно до вимог наказу № 590;

забезпечити методологічну основу для коректного вибору режиму оцінювання відповідно до постанови КМУ № 827 - між режимом фіксованих вимірювань, комбінованим оцінюванням і моделюванням;

зменшити ризик прийняття хибних управлінських рішень внаслідок систематичних похибок індикативних вимірювань, у тому числі під час реагування на епізоди підвищеного забруднення;

сформувати наукове підґрунтя для уніфікованого коригування накопичених нефракційних рядів спостережень TSP з метою їх використання при ретроспективному аналізі якості атмосферного повітря.

Результати роботи пройшли апробацію в умовах моніторингових постів міста Кривий Ріг, що підтверджено відповідними актами впровадження.

Особистий внесок

Автором самостійно обґрунтовано концепцію дослідження та розроблено його методичну схему. Організовано і реалізовано програму довготривалих синхронізованих вимірювань на просторово близьких пунктах спостережень у місті Кривий Ріг, що стала першим в Україні систематичним масивом паралельних даних індикативного PM₁₀ та TSP тривалістю не менше одного календарного року для умов міста з гірничовидобувною та металургійною промисловістю.

Автором виконано верифікацію та попередню обробку масиву даних, статистичний аналіз відхилень між PM₁₀ та TSP, дослідження сезонних і метеорологічних залежностей. На основі отриманих результатів розроблено та реалізовано програмно-алгоритмічний метод постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ із застосуванням алгоритму Random Forest. Автором сформульовано основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації для впровадження методу в системи моніторингу атмосферного повітря. Усі результати, подані до захисту, отримані автором особисто або за його безпосередньої участі.

Апробація результатів

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з екологічної безпеки та моніторингу атмосферного повітря (2024–2026 рр.) і опубліковані у статтях у фахових виданнях. Розроблений метод пройшов апробацію в роботі моніторингових постів м. Кривий Ріг, що підтверджено актами впровадження.

Структура роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, восьми розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

У Розділі 1 проаналізовано теоретичні основи та нормативно-правову базу моніторингу атмосферного повітря в Україні та ЄС. Ррозглянуто поняття екологічної безпеки у сфері якості повітря, правовий статус показників PM₁₀, PM₂.₅ і TSP. Оцінено вимоги до референтних та індикативних вимірювань, і задокументовано методичну суперечність між нормативно регульованими і фактично вимірюваними показниками.

У Розділі 2 виконано аналіз міжнародних і вітчизняних наукових досліджень щодо співвідношення PM₁₀/TSP, чинників його варіабельності, методичних обмежень оптичних вимірювань. Науково обґрунтовано необхідність локального дослідження і програмно-алгоритмічного підходу до корекції.

У Розділі 3 обґрунтовано вибір міста Кривий Ріг та конкретного пункту спостережень. Описано умови проведення синхронізованих вимірювань і характеристику використовуваного обладнання.

У Розділі 4 викладено методику збору, попередньої обробки та верифікації експериментальних даних. Проаналізовано вплив якості вхідних даних на рівень екологічної безпеки інформаційного забезпечення моніторингу.

У Розділі 5 виконано валідацію індикативних вимірювань PM₁₀, досліджено їхню часову узгодженість і стабільність. Виявлено метеорологічно залежні зони нестабільності та обґрунтовано вплив якості вимірювань на рівень екологічної безпеки.

У Розділі 6 досліджено закономірності відхилень індикативних вимірювань PM₁₀ від оцінених значень PM₁₀ на основі TSP. Проведено сезонний та метеорологічний аналіз коефіцієнта PM₁₀/TSP і обґрунтовано підходи до вибору коефіцієнтів для корекції.

У Розділі 7 розроблено та формалізовано програмно-алгоритмічний метод постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ на основі даних TSP, метеорологічних параметрів і часово-просторових характеристик; наведено результати валідації методу.

У Розділі 8 оцінено вплив застосування скоригованих даних PM₁₀ на достовірність оцінки якості атмосферного повітря, точність визначення перевищень нормативних рівнів та рівень екологічної безпеки інформаційного забезпечення. Розроблено рекомендації щодо практичного впровадження методу.

Розділ 1

Теоретичні основи та нормативно - правова база моніторингу атмосферного повітря

  - Якість атмосферного повітря як складова екологічної безпеки

У національному праві екологічна безпека визначена як такий стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей [13]. Це визначення має безпосередній методологічний наслідок для досліджень у сфері атмосферного повітря. Якість атмосферного повітря не лише технічний параметр вимірювань. Вона безпосередньо пов'язана з екологічною безпекою і чим вище забруднення повітря, тим більша загроза для життя і здоров'я людей. Тому дослідження якості повітря є частиною більш широкої проблеми - екологічної безпеки [13], [16]. Саме тому в цьому дослідженні оцінювання якості повітря розглядається як складова системи попередження екологічно зумовленої шкоди, а не як ізольована технічна задача.

Ця позиція підкріплена міжнародним науковим консенсусом. ВООЗ відносить забруднення атмосферного повітря до найбільших екологічних загроз і пов'язує вплив зовнішнього повітря у 2019 році з 4,2 млн передчасних смертей у світі  переважно через вплив дрібнодисперсних частинок [14]. У 2021 році ВООЗ переглянула глобальні настанови з якості повітря і посилила рекомендовані рівні для PM₂.₅ та PM₁₀ [15]. Це рішення закріпило фракційні показники як основний інструмент оцінювання ризику і відповідно підвищило вимоги до достовірності їх вимірювання як необхідної умови екологічної безпеки.

Для європейського нормативно-правового поля така логіка є загальноприйнятою. Європейське агентство з довкілля прямо визначає забруднення повітря як найбільший екологічний ризик для здоров'я в Європі і вказує, що саме PM₂.₅ та PM₁₀ спричиняють найістотніші негативні наслідки для населення [11]. Перехід від інтегральних показників до PM₂.₅ та PM₁₀ відображає зміну самої моделі оцінювання. Пріоритет отримують параметри, доказово пов'язані з реальним ризиком. Якість атмосферного повітря стає індикатором не лише стану довкілля, а й рівня екологічної безпеки в широкому розумінні [14], [15], [6].

Українське галузеве законодавство також фіксує такий зв'язок. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» визначає моніторинг як систему спостережень, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан атмосферного повітря і прямо покладає на Кабінет Міністрів України встановлення порядку такого моніторингу [17]. Отже, спостереження за повітрям виконують не описову, а управлінську функцію. Вони забезпечують рішення у сфері захисту населення та довкілля. Для цього дослідження звідси випливає принциповий висновок, що будь-яка методична проблема у вимірюванні твердих частинок має оцінюватися насамперед через те, як вона знижує достовірність даних і, відповідно, рівень екологічної безпеки [13], [17].

У сучасній системі нормування і моніторингу головне місце належить фракційним характеристикам твердих частинок. Їх запровадження пов'язане не з відмовою від попередніх спостережень, а з переорієнтацією регулювання на показники, для яких накопичено найбільш переконливі епідеміологічні та токсикологічні докази. Проте в Україні ця переорієнтація відбулася швидше в нормативному полі, ніж у фактичній вимірювальній інфраструктурі. Ця асиметрія формує методичне протиріччя, що є предметом аналізу в наступних підрозділах [15], [17], [2].

  - Нормативна архітектура моніторингу атмосферного повітря в Україні

Сучасна нормативна база моніторингу довкілля в Україні суттєво оновилася у 2023–2024 роках. Закон № 2973-IX вніс зміни до низки законодавчих актів щодо державної системи моніторингу довкілля, екологічної інформації та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля [18]. На виконання цього закону Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 684 від 13.06.2024, яка пов'язує функціонування підсистеми моніторингу атмосферного повітря з оновленою державною системою моніторингу довкілля [12]. Отже, моніторинг атмосферного повітря в Україні є не ізольованим набором спостережень, а частиною інтегрованої інформаційної системи, що безпосередньо забезпечує управлінські рішення у сфері екологічної безпеки [18], [12].

Спеціальним актом, що безпосередньо визначає механізм моніторингу атмосферного повітря, є постанова № 827 від 14.08.2019 [1]. У чинній редакції вона фіксує режими оцінювання, коло суб'єктів моніторингу, підходи до формування програм та цілі якості даних. Пункт 8 Порядку, затвердженого постановою № 827, розмежовує три режими: фіксованих вимірювань, комбінованого оцінювання та моделювання. Для фіксованих вимірювань обов'язковим є застосування референтних методів згідно з додатком 3, а комбіноване оцінювання допускає поєднання фіксованих вимірювань з індикативними за умови дотримання цілей якості [1]. Постанова № 827 і закладає нормативне розрізнення між опорними та додатковими даними. Тому відповідність цілям якості визначає, чи можуть індикативні вимірювання PM₁₀ бути використані для екологічно значущих управлінських рішень [1], [20].»

Постанова № 513 від 07.05.2024 внесла до постанови № 827 зміни, принципово важливі для цього дослідження [6]. По-перше, список А розділу I додатка 2 доповнено пунктом 14 «Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP)». По-друге, у додатку 3 уточнено правило приведення об'єму відібраної проби до нормальних умов для ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ та TSP [1], [6]. Отже, TSP набув чіткого нормативного статусу в системі моніторингу атмосферного повітря України, що робить питання його співвідношення з фракційними показниками PM₁₀ не лише науковим, а й регуляторно значущим [1], [6].

Функціональне забезпечення цієї системи деталізує наказ МВС України № 300 від 21.04.2021, яким затверджено Порядок розміщення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях [19]. Цей акт визначає основні вимоги та умови розміщення пунктів, їх мінімальну кількість для фіксованих вимірювань, а також правила кодування і документування. Якщо постанова № 827 визначає логіку режимів оцінювання та цілей якості, то наказ № 300 задає просторово-організаційну основу, без якої референсні або індикативні вимірювання не можуть бути співставними на рівні зон і агломерацій [19].

Наказ Міндовкілля № 590 від 24.03.2025 затвердив Порядок інформування населення про якість повітря з використанням індексу якості повітря [2]. Для розрахунку індексу використовуються дані про ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀, озон, діоксид азоту і діоксид сірки. Для самого міністерсива джерелом є поточні усереднені годинні значення з фіксованих пунктів спостережень із застосуванням референтних методів. Інші суб'єкти моніторингу можуть використовувати індикативні вимірювання за умови дотримання встановлених цілей якості [2]. Для транспортно-орієнтованих пунктів обов'язковими є дані про ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ та NO₂. Для промислових і міських фонових - NO₂, O₃, ТЧ₂.₅ та/або ТЧ₁₀ [2]. Таким чином, оперативне інформування населення вже побудоване навколо фракційних показників і достовірність їх вимірювання стає безпосередньою умовою якості екологічно значущих рішень. Таким чином, з точки зору нормативних вимог українська система моніторингу атмосферного повітря сьогодні має фракційну орієнтацію. PM₂.₅ і PM₁₀ займають центральне місце в оцінюванні якості повітря, у публічному інформуванні та в прив’язці до референсних методів. Але ця ж система не вилучила інтегральні категорії  з правового поля. Навпаки, після змін 2024 року TSP уже не може розглядатися лише як історичний рудимент, тому що ця категорія прямо закріплена в чинній редакції постанови № 827 [1], [6], [2].

  - Методична суперечність між фракційними та інтегральними показниками твердих часток

Ця суперечність має конкретний зміст. Регуляторна система дедалі жорсткіше орієнтується на PM₁₀ і PM₂.₅, тоді як національна вимірювальна інфраструктура (її технічна частина) не була одномоментно перепрофільована під ці показники. Для наукової коректності тут важливо розрізнити два твердження. Перше повністю підтверджене: TSP прямо згадується в чинній редакції постанови № 827, але ця згадка локалізована в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14, а також у додатку 3 щодо приведення об'єму проби до нормальних умов. Обидві норми введено або уточнено постановою № 513 від 07.05.2024 [1]. Друге потребує обережнішого формулювання. Тому що наявність TSP у правовому полі не означає, що він є основним нормативом для оцінювання якості повітря і для цілей захисту довкілля. Ця функція покладена передусім на PM₂.₅ та PM₁₀ [1], [6], [2]..

Методичний розрив між нормативною моделлю та вимірювальною практикою підтверджує офіційна аналітична записка Міндовкілля «Моніторинг довкілля» 2022 року. У цьому документі зазначено, що еталонні методи вимірювання для основних забруднюючих речовин, у тому числі ТЧ₁₀ і ТЧ₂.₅, уже передбачені у вітчизняному нормативному полі та відповідають підходам ЄС [20]. Одночасно в тій самій записці зафіксовано два критично важливі факти. По-перше, близько 85 % засобів вимірювальної техніки в лабораторіях мереж державного моніторингу довкілля мають строк експлуатації понад 10 років і є технічно застарілими. По-друге, у відповіді Український гідрометеорологічний центр, на яку посилається записка, прямо зазначено, що обладнання для проведення аналізу PM₂.₅, PM₁₀ та приземного озону в установі відсутнє [20]. Нормативна вимога є, а технічна спроможність її виконати офіційно задокументована як відсутня. Ця розбіжність і є реальним, а не декларативним предметом дисертаційної проблеми [20].

Офіційна звітність гідрометеорологічної мережі підтверджує цю суперечність. У щорічному огляді стану забруднення навколишнього природного середовища за 2024 рік, підготовленому Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського, у таблиці про вміст забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міст України використовується показник «завислі речовини» із середньорічним вмістом, добовою ГДК та переліком міст із перевищеннями [3]. У звіті за перше півріччя 2025 року ЦГО повідомляє про перевищення ГДКс.д. за завислими речовинами у дев'яти містах і продовжує оперувати саме цією категорією [4]. Базова державна мережа спостережень таким чином зберігає нефракційний формат представлення твердих частинок, тоді як нормативна система вимагає фракційних даних для оцінювання якості повітря та прийняття екологічно значущих рішень [3], [4].

Водночас принципово важливо не підмінювати підтверджене непідтвердженим. З наведених офіційних оглядів ЦГО безпосередньо випливає факт використання показника «завислі речовини» у державній звітності. Але з цих фрагментів не випливає автоматична й формально доведена тотожність цього показника терміну TSP у значенні пункту 14 списку А розділу I додатка 2 до постанови № 827. Офіційна звітність гідрометеорологічної мережі продовжує використовувати нефракційний показник для твердих частинок, однак повну нормативно-методичну еквівалентність між усіма історичними рядами «завислих речовин» і TSP у сенсі чинної постанови № 827 з перевірених джерел прямо вивести не можна без окремої інвентаризації методик і масивів даних за всі роки спостережень [1], [3], [4].

У суміжному регуляторному полі нефракційна технічна мова зберігається ще виразніше. Наказ Мінприроди № 309 від 27.06.2006 є чинним, а в його розділі 2.1 прямо встановлено нормативи гранично допустимих викидів «суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом» [5]. Цей акт підтверджує, що нефракційний опис твердих викидів зберігається в національній технічній мові та в нормативах щодо емісій. Проте він не встановлює нормативів якості атмосферного повітря і тому не може бути доказом того, що TSP або нефракційний пил мають у системі імісійного оцінювання той самий регуляторний статус, що PM₁₀ чи PM₂.₅ [5]. Емісійне і імісійне регулювання це різні нормативні області, і змішувати їх аргументацію методично неприпустимо.

У підсумку в правовому й практичному полі співіснують щонайменше два режими опису твердих частинок. Перший – фракційний,  застосовується в оцінюванні якості атмосферного повітря, у публічному інформуванні та в референсному нормуванні PM₂.₅ і PM₁₀. Другий – нефракційний (інтегральний), зберігається у частині суміжних регуляторних документів і в офіційній звітності базової мережі спостережень. З цього співіснування, а не з механічного протиставлення «старого» і «нового», випливає потреба у методі узгодження, коригування й трансформації даних між фракційними та нефракційними характеристиками твердих частинок [1], [2], [20], [3], [4], [5].

Наведене порівняння показує, що українське правове поле не є просто «застарілим» або «перехідним». Воно є змішаним: імісійно-орієнтована частина системи дедалі чіткіше повторює фракційну логіку ЄС, тоді як у суміжних і частково історично сформованих сегментах зберігаються нефракційні категорії. Порівняльну характеристику нормативних документів наведено в таблиці 1.1. Це змішане, а не однорідне регуляторне середовище створює передумову для науково обґрунтованого узгодження даних, а не для простого відкидання історичних рядів [1], [6], [2], [21], [11], [5].

Таблиця 1. Порівняння нормативних документів України та ЄС щодо використання PM₁₀/PM₂.₅ і TSP

| Документ | Рік | Предмет регулювання | Чи згадується PM₁₀/PM₂.₅ | Чи згадується TSP | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закон України «Про охорону атмосферного повітря» | 1992 | Правові засади охорони атмосферного повітря та моніторингу | Ні | Ні | Визначає правову основу моніторингу, але не деталізує фракційні індикатори [17] |
| Закон України № 2973-IX | 2023 | Рамкове оновлення державної системи моніторингу довкілля та екологічної інформації | Ні | Ні | Системний рамковий акт, що створює інституційну основу інтегрованого моніторингу [18] |
| Постанова КМУ № 827 | 2019, чинна редакція після змін 2024 | Порядок здійснення державного моніторингу атмосферного повітря | Так | Так | Після змін 2024 року TSP прямо закріплено в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14; у додатку 3 міститься правило приведення об’єму проби до нормальних умов для ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ і TSP [1], [6] |
| Постанова КМУ № 513 | 2024 | Зміни до постанов № 827 і № 614 | Так | Так | Саме цим актом до постанови № 827 додано пункт 14 про TSP і уточнено норму додатка 3 [6] |
| Наказ МВС № 300 | 2021 | Розміщення пунктів спостережень у зонах та агломераціях | Ні | Ні | Регулює просторову організацію мережі, а не перелік показників [19] |
| Наказ Міндовкілля № 590 | 2025 | Індекс якості повітря та інформування населення | Так | Ні | Використовує ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀, O₃, NO₂, SO₂; для Міндовкілля вимагає референсні фіксовані вимірювання, для інших суб’єктів допускає також індикативні [2] |
| Постанова КМУ № 684 | 2024 | Функціонування державної системи моніторингу довкілля та підсистем | Ні | Ні | Інтеграційний акт для державної системи моніторингу довкілля [12] |
| Наказ Мінприроди № 309 | 2006, чинна редакція | Нормативи граничнодопустимих викидів із стаціонарних джерел | Ні | Так | Оперує «суспендованими твердими частинками, недиференційованими за складом»; належить до сфери емісій, а не оцінки якості атмосферного повітря [5] |
| Directive 2008/50/EC | 2008 | Якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи | Так | Ні | Закріплює PM₁₀ і PM₂.₅ як нормативні показники для оцінювання та встановлює референсні методи й умови еквівалентності інших методів [21] |
| Directive (EU) 2024/2881 | 2024 | Переглянута система норм якості атмосферного повітря ЄС | Так | Ні | Посилює граничні значення з 2030 року, зберігає фракційну модель і вводить додаткові вимоги до supersites та нових показників [11], [22] |

  - Референтні та індикативні методи вимірювання твердих часток

Постанова № 827 розмежовує референтні та індикативні методи вимірювання, і це розмежування має не описовий, а правовий характер. Фіксовані вимірювання застосовуються, коли рівень забруднюючої речовини перевищує верхній поріг оцінювання, і проводяться на фіксованих пунктах спостережень із застосуванням референтних методів, визначених у додатку 3. Для ТЧ₁₀ і ТЧ₂.₅ як референтний визначено ДСТУ EN 12341:2018. Це стандартний гравіметричний метод вимірювання масової концентрації аерозольних частинок PM₁₀ або PM₂.₅ [1]. Таким чином, в українському праві референтність щодо основних фракцій пилу прямо прив'язана до гравіметричного вимірювання. Це і визначає методичний статус будь-якого альтернативного засобу вимірювання [1].

Той самий додаток 3 до постанови № 827 дає можливість кількісно побачити відмінність між двома режимами. Для твердих часток (ТЧ₁₀/ТЧ₂.₅) у фіксованих вимірюваннях ціль щодо похибки встановлена на рівні 25 %, тоді як для індикативних вимірювань - 50 % [1]. Крім того, в постанові прямо зазначено, що для бензолу, свинцю, ТЧ₂.₅ та ТЧ₁₀ можуть застосовуватися випадкові вимірювання замість постійних, якщо похибка відповідає цілям якості 25 % і час вимірювань перевищує мінімальний час для індикативних вимірювань. Похибка, зумовлена випадковим відбором проб, може визначатися за процедурою ISO 11222:2002 [1], [24]. У нормативному сенсі різниця між референтними і індикативними вимірюваннями полягає не лише в типі приладу, вона визначає статус даних і допустимий рівень невизначеності. А від цього залежить, наскільки обґрунтованими є екологічно значущі рішення, що спираються на ці дані [1], [24].

Право Європейського Союзу формулює аналогічну логіку. Директива 2008/50/EC у додатку VI визначала референтні методи для PM₁₀ та PM₂.₅, але одночасно передбачала можливість використання інших методів, за умови доведення їх еквівалентності референтним або наявності сталої залежності з референтним методом. У такому разі результати повинні бути скориговані до еквівалентних тим, що були б отримані референтним методом [21]. Для цього дослідження ця норма є принциповою. Європейський підхід не забороняє використання альтернативних вимірювальних форматів, але вимагає доведеної залежності та процедур коригування до референтного рівня. Саме це і є методичною основою програмно-алгоритмічного методу, що розробляється в цій роботі [21]. Нова Директива (EU) 2024/2881 зберегла цей фракційний і референсно орієнтований підхід, але оновила його технічну основу. Для PM₁₀ і PM₂.₅ як референсний у ній уже використано EN 12341:2023 [11]. Це означає, що європейська система й надалі пов’язує нормативно значимі оцінки допустимості забруднення з гравіметричним стандартом, а не з будь-яким довільним автоматизованим або сенсорним рішенням [11]. Тому у практиці моніторингу оперативні автоматизовані системи можуть бути дуже корисними, але їх дані набувають регуляторної сили лише за наявності процедур доведення співставності та якості [21], [11].

Термінологічне спрощення, коли індикативні вимірювання ототожнюють з оптичними, є неточним. З опису EN 16450:2017 випливає, що автоматизовані вимірювальні системи для PM₁₀ і PM₂.₅ охоплюють різні технологічні рішення осциляційні мікроваги, бета-абсорбційні системи та оптичні методи in-situ і саме ці системи зазвичай використовуються в рутинних мережах моніторингу замість референтних методів [23]. З цього випливає два практичних наслідки. По-перше, оптичні системи є лише одним із різновидів автоматизованих систем і не вичерпують категорії індикативних вимірювань. По-друге, автоматизація або оперативність самі по собі не надають даним референтного статусу. Для цього потрібна процедура доведення еквівалентності або дотримання нормативно встановлених цілей якості [1], [21], [23].

У контексті української практики це розмежування має особливу вагу. Наказ № 590 допускає використання індикативних вимірювань для розрахунку індексу якості повітря іншими суб'єктами моніторингу, а не лише фіксованих референтних даних [2]. Для оперативного інформування населення це відкриває можливість застосування швидших і дешевших систем контролю. Проте ця норма не скасовує вимоги дотримання цілей якості, встановлених у додатку 3 до постанови № 827. Норма не звільняє від перевірки збіжності, похибки та коригування [1], [2]. Індикативні, у тому числі оптичні, системи є необхідними для оперативного спостереження, але методично недостатніми як єдине джерело для побудови довготривалих порівнюваних рядів без окремої процедури валідації [1], [2], [23]

Різниця між референтними та індикативними вимірюваннями має щонайменше чотири виміри: технологічний, метрологічний, правовий і аналітичний. Технологічно референтні методи для PM базуються на стандартизованому гравіметричному відборі та зважуванні, тоді як індикативні системи можуть бути автоматизованими й включати різні фізичні принципи, у тому числі оптичні [1], [11], [23]. Метрологічно для них встановлено різні допустимі похибки [1]. Правово вони мають різний статус у прийнятті регуляторних рішень [1], [21]. Аналітично ж саме ця різниця вимагає процедур узгодження та валідації, коли різні типи даних мають бути зіставлені в межах однієї задачі оцінювання [1], [21], [24].

  - Європейська модель регулювання та науково-методичні наслідки для України

Європейська система нормування атмосферного повітря побудована навколо фракційних характеристик твердих частинок. Директива 2008/50/EC встановила для PM₁₀ добову граничну величину 50 мкг/м³ і не більше 35 перевищень на календарний рік, та річну граничну величину 40 мкг/м³. Для PM₂.₅ - річну граничну величину 25 мкг/м³ [21]. Також ця  директива допускала зменшення мінімальної кількості пунктів фіксованих вимірювань до 50 %, якщо інформація доповнювалася індикативними вимірюваннями або моделюванням за умови дотримання цілей якості даних [21]. У європейській моделі індикативні вимірювання не протиставляються фіксованим, а функціонально доповнюють їх, а еталоном для порівняння залишається референтний фракційний показник [21].

Директива (EU) 2024/2881 суттєво підсилила вимоги. З 1 січня 2030 року встановлено нові граничні значення. Для PM₂.₅ - 25 мкг/м³ за добу з не більше 18 перевищеннями на рік та 10 мкг/м³ як річний показник. Для PM₁₀ - 45 мкг/м³ за добу і не більше 18 перевищень на рік, та 20 мкг/м³ як річний показник [11]. Директива також передбачила розгортання суперсайтів моніторингу, де поряд із PM₁₀ та PM₂.₅ контролюються ультрадрібні частинки, чорний вуглець, аміак та інші показники для поглибленого аналізу джерел і впливів аерозольного забруднення [11]. За оцінкою EEA, переглянута директива істотно наблизила європейські норми до рекомендацій ВООЗ [22].

Ні Директива 2008/50/EC, ні Директива (EU) 2024/2881 не використовують TSP як показник відповідності стандартам якості атмосферного повітря для захисту здоров'я [21], [11]. У цьому полягає фундаментальна різниця між сучасною європейською моделлю та змішаною українською практикою, де TSP повернуто до чинного нормативного поля моніторингу, а нефракційні показники продовжують існувати в офіційній звітності та суміжному регулюванні [1], [6], [3], [4], [5]. Проблема для України полягає не в тому, що TSP є «забороненим» або «неправильним», а в тому, що він не є основним показником сучасної системи оцінювання ризику, тоді як значна частина історично накопиченої інформації та фактичної практики спостережень залишається нефракційною [1], [21], [11].

Рекомендації ВООЗ задають ще жорсткіші орієнтири. Рекомендовані середньорічні рівні становлять менше 5 мкг/м³ для PM₂.₅ і менше 15 мкг/м³ для PM₁₀. Для 24-годинних середніх відповідно 15 мкг/м³ для PM₂.₅ та 45 мкг/м³ для PM₁₀ [15]. За даними EEA, саме PM₂.₅ продовжує зумовлювати найбільший внесок у тягар захворюваності й передчасної смертності, пов'язаної із забрудненням повітря в Європі [16]. Науково та нормативно обґрунтована система оцінювання якості повітря має залишатися фракційно орієнтованою. Для країн, де тривалий час накопичувались нефракційні спостереження, це не скасовує цінності історичних рядів, а навпаки, ставить завдання їх коректної інтерпретації та трансформації [15], [16].

Саме тут формується логіка наступних розділів. Регуляторна система оцінювання побудована навколо PM₁₀ і PM₂.₅, але офіційні українські джерела одночасно документують технічний дефіцит оснащення, збереження нефракційної звітності та присутність TSP у чинному нормативному полі [1], [6], [2], [20], [3], [4]. За цих умов науково виправданим є не вибір між двома режимами вимірювання, а розроблення методу їх узгодження. PM₁₀ залишається нормативно цільовим орієнтиром, тоді як нефракційні історичні ряди не відкидаються, а залучаються як емпірична база, що потребує каліброваного перетворення та коригування [20], [21].

Індикативні вимірювання PM₁₀ в сучасних умовах не є другорядними. Вони необхідні для оперативного моніторингу, швидкого інформування населення, локального просторового покриття та виявлення короткочасних епізодів забруднення [2], [21]. В Україні це набуває особливої ваги. Згідно з затвердженими програмами екологічного моніторингу мережа індикативних міні-станцій для вимірювання фракційних значень твердих частинок вже суттєво зросла і продовжуватиме розширюватися,  тоді як референтні ряди фракційних вимірювань залишаються обмеженими. Водночас індикативні вимірювання мають обмеження щодо невизначеності та правового статусу і потребують валідації відносно референтної бази [1], [21], [23]. За відсутності повних і тривалих референтних рядів PM₁₀ у публічно доступному загальнонаціональному масштабі завдання побудови методу узгодження PM₁₀ і TSP набуває не факультативного, а системного значення. Це і є методичним підґрунтям подальшого дослідження [1], [2], [12], [3], [4], [21], [23].

Висновки до Розділу1

Аналіз нормативно-правової бази та офіційних джерел дає підстави для таких висновків.

По-перше, якість атмосферного повітря належить до предметного поля екологічної безпеки. Національне законодавство прямо пов'язує екологічну безпеку зі станом довкілля та небезпекою для здоров'я людей [13]. Міжнародні та європейські джерела визначають забруднення повітря  насамперед дрібнодисперсними частинками, як один із головних екологічних чинників ризику [14], [15], [16], [17].

По-друге, чинна українська нормативна система моніторингу атмосферного повітря побудована переважно навколо фракційних показників PM₁₀ і PM₂.₅. Це випливає з постанови № 827, наказу МВС № 300 про розміщення пунктів спостереження та наказу № 590 про індекс якості повітря у якому саме ТЧ₂.₅ і ТЧ₁₀ є базовими показниками для оперативного інформування населення [1], 19], [2]. Водночас TSP прямо згадується в постанові № 827 в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14, а також у додатку 3 щодо приведення об'єму проби до нормальних умов. Ці положення введені або уточнені постановою № 513 від 07.05.2024 [1], [6].

По-третє, співіснування фракційних і нефракційних режимів вимірювання концентрацій твердих частинок в Україні є реальним, але потребує точного формулювання меж доказовості. Чинний наказ № 309 продовжує оперувати суспендованими твердими частинками, недиференційованими за складом, однак він належить до сфери нормування викидів із стаціонарних джерел і не може використовуватися як безпосередня імісійна основа оцінки якості атмосферного повітря [20]. Офіційні звіти ЦГО за 2024 рік і за перше півріччя 2025 року продовжують використовувати показник «завислі речовини», що підтверджує збереження нефракційної практики звітування в гідрометеорологічній мережі [3], [4].

По-четверте, розмежування між референтними та індикативними вимірюваннями в українському й європейському праві є чітким і має безпосередній методичний наслідок. Референтні вимірювання PM пов’язані зі стандартизованим гравіметричним методом EN 12341, тоді як індикативні дані мають вищу допустиму похибку, можуть доповнювати мережу спостережень, але потребують перевірки якості та, у разі використання нереферентних систем, доведення еквівалентності або сталої залежності з референсним методом [1], [11], [21],  [23], [24]. Індикативні, у тому числі оптичні, системи слід розглядати як необхідний елемент оперативного моніторингу, але не як самодостатню заміну референтним рядам без окремої процедури валідації [1], [2], [21], [23].

По-п’яте, європейська модель регулювання залишається послідовно фракційною, а переглянута Директива (EU) 2024/2881 додатково посилює цей курс, наближаючи нормативи до рекомендацій ВООЗ [3], [16], [17]. За цих умов науково коректним продовженням даного розділу є не дублювання результатів валідації чи власних експериментів, а постановка задачі побудови методу узгодження між PM₁₀ та нефракційними рядами спостережень, який у наступних розділах має бути обґрунтований, перевірений і валідаційно оцінений. Цей перехід логічно випливає з проаналізованих нормативних і методичних джерел і визначає структуру наступних розділів дисертації [7], [10], [12], [15], [16].