Розділ 1

Теоретичні основи та нормативно - правова база моніторингу атмосферного повітря

  - Якість атмосферного повітря як складова екологічної безпеки

У національному праві екологічна безпека визначена як такий стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей [1]. Це визначення має безпосередній методологічний наслідок для досліджень у сфері атмосферного повітря. Якість атмосферного повітря не лише технічний параметр вимірювань. Вона безпосередньо пов'язана з екологічною безпекою і чим вище забруднення повітря, тим більша загроза для життя і здоров'я людей. Тому дослідження якості повітря є частиною більш широкої проблеми - екологічної безпеки [1], [4]. Саме тому в цьому дослідженні оцінювання якості повітря розглядається як складова системи попередження екологічно зумовленої шкоди, а не як ізольована технічна задача.

Ця позиція підкріплена міжнародним науковим консенсусом. ВООЗ відносить забруднення атмосферного повітря до найбільших екологічних загроз і пов'язує вплив зовнішнього повітря у 2019 році з 4,2 млн передчасних смертей у світі  переважно через вплив дрібнодисперсних частинок [2]. У 2021 році ВООЗ переглянула глобальні настанови з якості повітря і посилила рекомендовані рівні для PM₂.₅ та PM₁₀ [3]. Це рішення закріпило фракційні показники як основний інструмент оцінювання ризику і відповідно підвищило вимоги до достовірності їх вимірювання як необхідної умови екологічної безпеки.

Для європейського нормативно-правового поля така логіка є загальноприйнятою. Європейське агентство з довкілля прямо визначає забруднення повітря як найбільший екологічний ризик для здоров'я в Європі і вказує, що саме PM₂.₅ та PM₁₀ спричиняють найістотніші негативні наслідки для населення [4]. Перехід від інтегральних показників до PM₂.₅ та PM₁₀ відображає зміну самої моделі оцінювання. Пріоритет отримують параметри, доказово пов'язані з реальним ризиком. Якість атмосферного повітря стає індикатором не лише стану довкілля, а й рівня екологічної безпеки в широкому розумінні [2], [3], [4].

Українське галузеве законодавство також фіксує такий зв'язок. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» визначає моніторинг як систему спостережень, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан атмосферного повітря і прямо покладає на Кабінет Міністрів України встановлення порядку такого моніторингу [5]. Отже, спостереження за повітрям виконують не описову, а управлінську функцію. Вони забезпечують рішення у сфері захисту населення та довкілля. Для цього дослідження звідси випливає принциповий висновок, що будь-яка методична проблема у вимірюванні твердих частинок має оцінюватися насамперед через те, як вона знижує достовірність даних і, відповідно, рівень екологічної безпеки [1], [5].

У сучасній системі нормування і моніторингу головне місце належить фракційним характеристикам твердих частинок. Їх запровадження пов'язане не з відмовою від попередніх спостережень, а з переорієнтацією регулювання на показники, для яких накопичено найбільш переконливі епідеміологічні та токсикологічні докази. Проте в Україні ця переорієнтація відбулася швидше в нормативному полі, ніж у фактичній вимірювальній інфраструктурі. Ця асиметрія формує методичне протиріччя, що є предметом аналізу в наступних підрозділах [3], [5], [10].

  - Нормативна архітектура моніторингу атмосферного повітря в Україні

Сучасна нормативна база моніторингу довкілля в Україні суттєво оновилася у 2023–2024 роках. Закон № 2973-IX вніс зміни до низки законодавчих актів щодо державної системи моніторингу довкілля, екологічної інформації та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля [6]. На виконання цього закону Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 684 від 13.06.2024, яка пов'язує функціонування підсистеми моніторингу атмосферного повітря з оновленою державною системою моніторингу довкілля [11]. Отже, моніторинг атмосферного повітря в Україні є не ізольованим набором спостережень, а частиною інтегрованої інформаційної системи, що безпосередньо забезпечує управлінські рішення у сфері екологічної безпеки [6], [11].

Спеціальним актом, що безпосередньо визначає механізм моніторингу атмосферного повітря, є постанова № 827 від 14.08.2019 [7]. У чинній редакції вона фіксує режими оцінювання, коло суб'єктів моніторингу, підходи до формування програм та цілі якості даних. Пункт 8 Порядку, затвердженого постановою № 827, розмежовує три режими: фіксованих вимірювань, комбінованого оцінювання та моделювання. Для фіксованих вимірювань обов'язковим є застосування референтних методів згідно з додатком 3, а комбіноване оцінювання допускає поєднання фіксованих вимірювань з індикативними за умови дотримання цілей якості [7]. Постанова № 827 і закладає нормативне розрізнення між опорними та додатковими даними. Тому відповідність цілям якості визначає, чи можуть індикативні вимірювання PM₁₀ бути використані для екологічно значущих управлінських рішень [7], [12].»

Постанова № 513 від 07.05.2024 внесла до постанови № 827 зміни, принципово важливі для цього дослідження [8]. По-перше, список А розділу I додатка 2 доповнено пунктом 14 «Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP)». По-друге, у додатку 3 уточнено правило приведення об'єму відібраної проби до нормальних умов для ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ та TSP [7], [8]. Отже, TSP набув чіткого нормативного статусу в системі моніторингу атмосферного повітря України, що робить питання його співвідношення з фракційними показниками PM₁₀ не лише науковим, а й регуляторно значущим [7], [8].

Функціональне забезпечення цієї системи деталізує наказ МВС України № 300 від 21.04.2021, яким затверджено Порядок розміщення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях [9]. Цей акт визначає основні вимоги та умови розміщення пунктів, їх мінімальну кількість для фіксованих вимірювань, а також правила кодування і документування. Якщо постанова № 827 визначає логіку режимів оцінювання та цілей якості, то наказ № 300 задає просторово-організаційну основу, без якої референсні або індикативні вимірювання не можуть бути співставними на рівні зон і агломерацій [9].

Наказ Міндовкілля № 590 від 24.03.2025 затвердив Порядок інформування населення про якість повітря з використанням індексу якості повітря [10]. Для розрахунку індексу використовуються дані про ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀, озон, діоксид азоту і діоксид сірки. Для самого міністерсива джерелом є поточні усереднені годинні значення з фіксованих пунктів спостережень із застосуванням референтних методів. Інші суб'єкти моніторингу можуть використовувати індикативні вимірювання за умови дотримання встановлених цілей якості [10]. Для транспортно-орієнтованих пунктів обов'язковими є дані про ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ та NO₂. Для промислових і міських фонових - NO₂, O₃, ТЧ₂.₅ та/або ТЧ₁₀ [10]. Таким чином, оперативне інформування населення вже побудоване навколо фракційних показників і достовірність їх вимірювання стає безпосередньою умовою якості екологічно значущих рішень. Таким чином, з точки зору нормативних вимог українська система моніторингу атмосферного повітря сьогодні має фракційну орієнтацію. PM₂.₅ і PM₁₀ займають центральне місце в оцінюванні якості повітря, у публічному інформуванні та в прив’язці до референсних методів. Але ця ж система не вилучила інтегральні категорії  з правового поля. Навпаки, після змін 2024 року TSP уже не може розглядатися лише як історичний рудимент, тому що ця категорія прямо закріплена в чинній редакції постанови № 827 [7], [8], [10].

  - Методична суперечність між фракційними та інтегральними показниками твердих часток

Ця суперечність має конкретний зміст. Регуляторна система дедалі жорсткіше орієнтується на PM₁₀ і PM₂.₅, тоді як національна вимірювальна інфраструктура (її технічна частина) не була одномоментно перепрофільована під ці показники. Для наукової коректності тут важливо розрізнити два твердження. Перше повністю підтверджене: TSP прямо згадується в чинній редакції постанови № 827, але ця згадка локалізована в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14, а також у додатку 3 щодо приведення об'єму проби до нормальних умов. Обидві норми введено або уточнено постановою № 513 від 07.05.2024 [7]. Друге потребує обережнішого формулювання. Тому що наявність TSP у правовому полі не означає, що він є основним нормативом для оцінювання якості повітря і для цілей захисту довкілля. Ця функція покладена передусім на PM₂.₅ та PM₁₀ [7], [8], [10]..

Методичний розрив між нормативною моделлю та вимірювальною практикою підтверджує офіційна аналітична записка Міндовкілля «Моніторинг довкілля» 2022 року. У цьому документі зазначено, що еталонні методи вимірювання для основних забруднюючих речовин, у тому числі ТЧ₁₀ і ТЧ₂.₅, уже передбачені у вітчизняному нормативному полі та відповідають підходам ЄС [12]. Одночасно в тій самій записці зафіксовано два критично важливі факти. По-перше, близько 85 % засобів вимірювальної техніки в лабораторіях мереж державного моніторингу довкілля мають строк експлуатації понад 10 років і є технічно застарілими. По-друге, у відповіді Український гідрометеорологічний центр, на яку посилається записка, прямо зазначено, що обладнання для проведення аналізу PM₂.₅, PM₁₀ та приземного озону в установі відсутнє [12]. Нормативна вимога є, а технічна спроможність її виконати офіційно задокументована як відсутня. Ця розбіжність і є реальним, а не декларативним предметом дисертаційної проблеми [12].

Офіційна звітність гідрометеорологічної мережі підтверджує цю суперечність. У щорічному огляді стану забруднення навколишнього природного середовища за 2024 рік, підготовленому Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського, у таблиці про вміст забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міст України використовується показник «завислі речовини» із середньорічним вмістом, добовою ГДК та переліком міст із перевищеннями [13]. У звіті за перше півріччя 2025 року ЦГО повідомляє про перевищення ГДКс.д. за завислими речовинами у дев'яти містах і продовжує оперувати саме цією категорією [14]. Базова державна мережа спостережень таким чином зберігає нефракційний формат представлення твердих частинок, тоді як нормативна система вимагає фракційних даних для оцінювання якості повітря та прийняття екологічно значущих рішень [13], [14].

Водночас принципово важливо не підмінювати підтверджене непідтвердженим. З наведених офіційних оглядів ЦГО безпосередньо випливає факт використання показника «завислі речовини» у державній звітності. Але з цих фрагментів не випливає автоматична й формально доведена тотожність цього показника терміну TSP у значенні пункту 14 списку А розділу I додатка 2 до постанови № 827. Офіційна звітність гідрометеорологічної мережі продовжує використовувати нефракційний показник для твердих частинок, однак повну нормативно-методичну еквівалентність між усіма історичними рядами «завислих речовин» і TSP у сенсі чинної постанови № 827 з перевірених джерел прямо вивести не можна без окремої інвентаризації методик і масивів даних за всі роки спостережень [7], [13], [14].

У суміжному регуляторному полі нефракційна технічна мова зберігається ще виразніше. Наказ Мінприроди № 309 від 27.06.2006 є чинним, а в його розділі 2.1 прямо встановлено нормативи гранично допустимих викидів «суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом» [20]. Цей акт підтверджує, що нефракційний опис твердих викидів зберігається в національній технічній мові та в нормативах щодо емісій. Проте він не встановлює нормативів якості атмосферного повітря і тому не може бути доказом того, що TSP або нефракційний пил мають у системі імісійного оцінювання той самий регуляторний статус, що PM₁₀ чи PM₂.₅ [20]. Емісійне і імісійне регулювання це різні нормативні області, і змішувати їх аргументацію методично неприпустимо.

У підсумку в правовому й практичному полі співіснують щонайменше два режими опису твердих частинок. Перший – фракційний,  застосовується в оцінюванні якості атмосферного повітря, у публічному інформуванні та в референсному нормуванні PM₂.₅ і PM₁₀. Другий – нефракційний (інтегральний), зберігається у частині суміжних регуляторних документів і в офіційній звітності базової мережі спостережень. З цього співіснування, а не з механічного протиставлення «старого» і «нового», випливає потреба у методі узгодження, коригування й трансформації даних між фракційними та нефракційними характеристиками твердих частинок [7], [10], [12], [13], [14], [20].

Наведене порівняння показує, що українське правове поле не є просто «застарілим» або «перехідним». Воно є змішаним: імісійно-орієнтована частина системи дедалі чіткіше повторює фракційну логіку ЄС, тоді як у суміжних і частково історично сформованих сегментах зберігаються нефракційні категорії. Порівняльну характеристику нормативних документів наведено в таблиці 1.1. Це змішане, а не однорідне регуляторне середовище створює передумову для науково обґрунтованого узгодження даних, а не для простого відкидання історичних рядів [7], [8], [10], [15], [16], [20].

Таблиця 1. Порівняння нормативних документів України та ЄС щодо використання PM₁₀/PM₂.₅ і TSP

| Документ | Рік | Предмет регулювання | Чи згадується PM₁₀/PM₂.₅ | Чи згадується TSP | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закон України «Про охорону атмосферного повітря» | 1992 | Правові засади охорони атмосферного повітря та моніторингу | Ні | Ні | Визначає правову основу моніторингу, але не деталізує фракційні індикатори [5] |
| Закон України № 2973-IX | 2023 | Рамкове оновлення державної системи моніторингу довкілля та екологічної інформації | Ні | Ні | Системний рамковий акт, що створює інституційну основу інтегрованого моніторингу [6] |
| Постанова КМУ № 827 | 2019, чинна редакція після змін 2024 | Порядок здійснення державного моніторингу атмосферного повітря | Так | Так | Після змін 2024 року TSP прямо закріплено в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14; у додатку 3 міститься правило приведення об’єму проби до нормальних умов для ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ і TSP [7], [8] |
| Постанова КМУ № 513 | 2024 | Зміни до постанов № 827 і № 614 | Так | Так | Саме цим актом до постанови № 827 додано пункт 14 про TSP і уточнено норму додатка 3 [8] |
| Наказ МВС № 300 | 2021 | Розміщення пунктів спостережень у зонах та агломераціях | Ні | Ні | Регулює просторову організацію мережі, а не перелік показників [9] |
| Наказ Міндовкілля № 590 | 2025 | Індекс якості повітря та інформування населення | Так | Ні | Використовує ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀, O₃, NO₂, SO₂; для Міндовкілля вимагає референсні фіксовані вимірювання, для інших суб’єктів допускає також індикативні [10] |
| Постанова КМУ № 684 | 2024 | Функціонування державної системи моніторингу довкілля та підсистем | Ні | Ні | Інтеграційний акт для державної системи моніторингу довкілля [11] |
| Наказ Мінприроди № 309 | 2006, чинна редакція | Нормативи граничнодопустимих викидів із стаціонарних джерел | Ні | Так | Оперує «суспендованими твердими частинками, недиференційованими за складом»; належить до сфери емісій, а не оцінки якості атмосферного повітря [20] |
| Directive 2008/50/EC | 2008 | Якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи | Так | Ні | Закріплює PM₁₀ і PM₂.₅ як нормативні показники для оцінювання та встановлює референсні методи й умови еквівалентності інших методів [15] |
| Directive (EU) 2024/2881 | 2024 | Переглянута система норм якості атмосферного повітря ЄС | Так | Ні | Посилює граничні значення з 2030 року, зберігає фракційну модель і вводить додаткові вимоги до supersites та нових показників [16], [17] |

  - Референтні та індикативні методи вимірювання твердих часток

Постанова № 827 розмежовує референтні та індикативні методи вимірювання, і це розмежування має не описовий, а правовий характер. Фіксовані вимірювання застосовуються, коли рівень забруднюючої речовини перевищує верхній поріг оцінювання, і проводяться на фіксованих пунктах спостережень із застосуванням референтних методів, визначених у додатку 3. Для ТЧ₁₀ і ТЧ₂.₅ як референтний визначено ДСТУ EN 12341:2018. Це стандартний гравіметричний метод вимірювання масової концентрації аерозольних частинок PM₁₀ або PM₂.₅ [7]. Таким чином, в українському праві референтність щодо основних фракцій пилу прямо прив'язана до гравіметричного вимірювання. Це і визначає методичний статус будь-якого альтернативного засобу вимірювання [7].

Той самий додаток 3 до постанови № 827 дає можливість кількісно побачити відмінність між двома режимами. Для твердих часток (ТЧ₁₀/ТЧ₂.₅) у фіксованих вимірюваннях ціль щодо похибки встановлена на рівні 25 %, тоді як для індикативних вимірювань - 50 % [7]. Крім того, в постанові прямо зазначено, що для бензолу, свинцю, ТЧ₂.₅ та ТЧ₁₀ можуть застосовуватися випадкові вимірювання замість постійних, якщо похибка відповідає цілям якості 25 % і час вимірювань перевищує мінімальний час для індикативних вимірювань. Похибка, зумовлена випадковим відбором проб, може визначатися за процедурою ISO 11222:2002 [7], [19]. У нормативному сенсі різниця між референтними і індикативними вимірюваннями полягає не лише в типі приладу, вона визначає статус даних і допустимий рівень невизначеності. А від цього залежить, наскільки обґрунтованими є екологічно значущі рішення, що спираються на ці дані [7], [19].

Право Європейського Союзу формулює аналогічну логіку. Директива 2008/50/EC у додатку VI визначала референтні методи для PM₁₀ та PM₂.₅, але одночасно передбачала можливість використання інших методів, за умови доведення їх еквівалентності референтним або наявності сталої залежності з референтним методом. У такому разі результати повинні бути скориговані до еквівалентних тим, що були б отримані референтним методом [15]. Для цього дослідження ця норма є принциповою. Європейський підхід не забороняє використання альтернативних вимірювальних форматів, але вимагає доведеної залежності та процедур коригування до референтного рівня. Саме це і є методичною основою програмно-алгоритмічного методу, що розробляється в цій роботі [15]. Нова Директива (EU) 2024/2881 зберегла цей фракційний і референсно орієнтований підхід, але оновила його технічну основу. Для PM₁₀ і PM₂.₅ як референсний у ній уже використано EN 12341:2023 [16]. Це означає, що європейська система й надалі пов’язує нормативно значимі оцінки допустимості забруднення з гравіметричним стандартом, а не з будь-яким довільним автоматизованим або сенсорним рішенням [16]. Тому у практиці моніторингу оперативні автоматизовані системи можуть бути дуже корисними, але їх дані набувають регуляторної сили лише за наявності процедур доведення співставності та якості [15], [16].

Термінологічне спрощення, коли індикативні вимірювання ототожнюють з оптичними, є неточним. З опису EN 16450:2017 випливає, що автоматизовані вимірювальні системи для PM₁₀ і PM₂.₅ охоплюють різні технологічні рішення осциляційні мікроваги, бета-абсорбційні системи та оптичні методи in-situ і саме ці системи зазвичай використовуються в рутинних мережах моніторингу замість референтних методів [18]. З цього випливає два практичних наслідки. По-перше, оптичні системи є лише одним із різновидів автоматизованих систем і не вичерпують категорії індикативних вимірювань. По-друге, автоматизація або оперативність самі по собі не надають даним референтного статусу. Для цього потрібна процедура доведення еквівалентності або дотримання нормативно встановлених цілей якості [7], [15], [18].

У контексті української практики це розмежування має особливу вагу. Наказ № 590 допускає використання індикативних вимірювань для розрахунку індексу якості повітря іншими суб'єктами моніторингу, а не лише фіксованих референтних даних [10]. Для оперативного інформування населення це відкриває можливість застосування швидших і дешевших систем контролю. Проте ця норма не скасовує вимоги дотримання цілей якості, встановлених у додатку 3 до постанови № 827. Норма не звільняє від перевірки збіжності, похибки та коригування [7], [10]. Індикативні, у тому числі оптичні, системи є необхідними для оперативного спостереження, але методично недостатніми як єдине джерело для побудови довготривалих порівнюваних рядів без окремої процедури валідації [7], [10], [18]

Різниця між референтними та індикативними вимірюваннями має щонайменше чотири виміри: технологічний, метрологічний, правовий і аналітичний. Технологічно референтні методи для PM базуються на стандартизованому гравіметричному відборі та зважуванні, тоді як індикативні системи можуть бути автоматизованими й включати різні фізичні принципи, у тому числі оптичні [7], [16], [18]. Метрологічно для них встановлено різні допустимі похибки [7]. Правово вони мають різний статус у прийнятті регуляторних рішень [7], [15]. Аналітично ж саме ця різниця вимагає процедур узгодження та валідації, коли різні типи даних мають бути зіставлені в межах однієї задачі оцінювання [7], [15], [19].

  - Європейська модель регулювання та науково-методичні наслідки для України

Європейська система нормування атмосферного повітря побудована навколо фракційних характеристик твердих частинок. Директива 2008/50/EC встановила для PM₁₀ добову граничну величину 50 мкг/м³ і не більше 35 перевищень на календарний рік, та річну граничну величину 40 мкг/м³. Для PM₂.₅ - річну граничну величину 25 мкг/м³ [15]. Також ця  директива допускала зменшення мінімальної кількості пунктів фіксованих вимірювань до 50 %, якщо інформація доповнювалася індикативними вимірюваннями або моделюванням за умови дотримання цілей якості даних [15]. У європейській моделі індикативні вимірювання не протиставляються фіксованим, а функціонально доповнюють їх, а еталоном для порівняння залишається референтний фракційний показник [15].

Директива (EU) 2024/2881 суттєво підсилила вимоги. З 1 січня 2030 року встановлено нові граничні значення. Для PM₂.₅ - 25 мкг/м³ за добу з не більше 18 перевищеннями на рік та 10 мкг/м³ як річний показник. Для PM₁₀ - 45 мкг/м³ за добу і не більше 18 перевищень на рік, та 20 мкг/м³ як річний показник [16]. Директива також передбачила розгортання суперсайтів моніторингу, де поряд із PM₁₀ та PM₂.₅ контролюються ультрадрібні частинки, чорний вуглець, аміак та інші показники для поглибленого аналізу джерел і впливів аерозольного забруднення [16]. За оцінкою EEA, переглянута директива істотно наблизила європейські норми до рекомендацій ВООЗ [17].

Ні Директива 2008/50/EC, ні Директива (EU) 2024/2881 не використовують TSP як показник відповідності стандартам якості атмосферного повітря для захисту здоров'я [15], [16]. У цьому полягає фундаментальна різниця між сучасною європейською моделлю та змішаною українською практикою, де TSP повернуто до чинного нормативного поля моніторингу, а нефракційні показники продовжують існувати в офіційній звітності та суміжному регулюванні [7], [8], [13], [14], [20]. Проблема для України полягає не в тому, що TSP є «забороненим» або «неправильним», а в тому, що він не є основним показником сучасної системи оцінювання ризику, тоді як значна частина історично накопиченої інформації та фактичної практики спостережень залишається нефракційною [7], [15], [16].

Рекомендації ВООЗ задають ще жорсткіші орієнтири. Рекомендовані середньорічні рівні становлять менше 5 мкг/м³ для PM₂.₅ і менше 15 мкг/м³ для PM₁₀. Для 24-годинних середніх відповідно 15 мкг/м³ для PM₂.₅ та 45 мкг/м³ для PM₁₀ [3]. За даними EEA, саме PM₂.₅ продовжує зумовлювати найбільший внесок у тягар захворюваності й передчасної смертності, пов'язаної із забрудненням повітря в Європі [4]. Науково та нормативно обґрунтована система оцінювання якості повітря має залишатися фракційно орієнтованою. Для країн, де тривалий час накопичувались нефракційні спостереження, це не скасовує цінності історичних рядів, а навпаки, ставить завдання їх коректної інтерпретації та трансформації [3], [4].

Саме тут формується логіка наступних розділів. Регуляторна система оцінювання побудована навколо PM₁₀ і PM₂.₅, але офіційні українські джерела одночасно документують технічний дефіцит оснащення, збереження нефракційної звітності та присутність TSP у чинному нормативному полі [7], [8], [10], [12], [13], [14]. За цих умов науково виправданим є не вибір між двома режимами вимірювання, а розроблення методу їх узгодження. PM₁₀ залишається нормативно цільовим орієнтиром, тоді як нефракційні історичні ряди не відкидаються, а залучаються як емпірична база, що потребує каліброваного перетворення та коригування [12], [15].

Індикативні вимірювання PM₁₀ в сучасних умовах не є другорядними. Вони необхідні для оперативного моніторингу, швидкого інформування населення, локального просторового покриття та виявлення короткочасних епізодів забруднення [10], [15]. В Україні це набуває особливої ваги. Згідно з затвердженими програмами екологічного моніторингу мережа індикативних міні-станцій для вимірювання фракційних значень твердих частинок вже суттєво зросла і продовжуватиме розширюватися,  тоді як референтні ряди фракційних вимірювань залишаються обмеженими. Водночас індикативні вимірювання мають обмеження щодо невизначеності та правового статусу і потребують валідації відносно референтної бази [7], [15], [18]. За відсутності повних і тривалих референтних рядів PM₁₀ у публічно доступному загальнонаціональному масштабі завдання побудови методу узгодження PM₁₀ і TSP набуває не факультативного, а системного значення. Це і є методичним підґрунтям подальшого дослідження [7], [10], [12], [13], [14], [15], [18].

Висновки до Розділу1

Аналіз нормативно-правової бази та офіційних джерел дає підстави для таких висновків.

По-перше, якість атмосферного повітря належить до предметного поля екологічної безпеки. Національне законодавство прямо пов'язує екологічну безпеку зі станом довкілля та небезпекою для здоров'я людей [1]. Міжнародні та європейські джерела визначають забруднення повітря  насамперед дрібнодисперсними частинками, як один із головних екологічних чинників ризику [2], [3], [4], [5].

По-друге, чинна українська нормативна система моніторингу атмосферного повітря побудована переважно навколо фракційних показників PM₁₀ і PM₂.₅. Це випливає з постанови № 827, наказу МВС № 300 про розміщення пунктів спостереження та наказу № 590 про індекс якості повітря у якому саме ТЧ₂.₅ і ТЧ₁₀ є базовими показниками для оперативного інформування населення [7], [9], [10]. Водночас TSP прямо згадується в постанові № 827 в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14, а також у додатку 3 щодо приведення об'єму проби до нормальних умов. Ці положення введені або уточнені постановою № 513 від 07.05.2024 [7], [8].

По-третє, співіснування фракційних і нефракційних режимів вимірювання концентрацій твердих частинок в Україні є реальним, але потребує точного формулювання меж доказовості. Чинний наказ № 309 продовжує оперувати суспендованими твердими частинками, недиференційованими за складом, однак він належить до сфери нормування викидів із стаціонарних джерел і не може використовуватися як безпосередня імісійна основа оцінки якості атмосферного повітря [20]. Офіційні звіти ЦГО за 2024 рік і за перше півріччя 2025 року продовжують використовувати показник «завислі речовини», що підтверджує збереження нефракційної практики звітування в гідрометеорологічній мережі [13], [14].

По-четверте, розмежування між референтними та індикативними вимірюваннями в українському й європейському праві є чітким і має безпосередній методичний наслідок. Референтні вимірювання PM пов’язані зі стандартизованим гравіметричним методом EN 12341, тоді як індикативні дані мають вищу допустиму похибку, можуть доповнювати мережу спостережень, але потребують перевірки якості та, у разі використання нереферентних систем, доведення еквівалентності або сталої залежності з референсним методом [7], [15], [16], [18], [19]. Індикативні, у тому числі оптичні, системи слід розглядати як необхідний елемент оперативного моніторингу, але не як самодостатню заміну референтним рядам без окремої процедури валідації [7], [10], [15], [18].

По-п’яте, європейська модель регулювання залишається послідовно фракційною, а переглянута Директива (EU) 2024/2881 додатково посилює цей курс, наближаючи нормативи до рекомендацій ВООЗ [3], [16], [17]. За цих умов науково коректним продовженням даного розділу є не дублювання результатів валідації чи власних експериментів, а постановка задачі побудови методу узгодження між PM₁₀ та нефракційними рядами спостережень, який у наступних розділах має бути обґрунтований, перевірений і валідаційно оцінений. Цей перехід логічно випливає з проаналізованих нормативних і методичних джерел і визначає структуру наступних розділів дисертації [7], [10], [12], [15], [16].

Список джерел

1.	[1] Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1264-12

2.	[2] Ambient (outdoor) air pollution. World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-%28outdoor%29-air-quality-and-health

3.	[3] WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

4.	[4] How air pollution affects our health. European Environment Agency. URL: https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/air-pollution/how-it-affects-our-health

5.	[5] Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2707-12

6.	[6] Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля: Закон України від 20.03.2023 № 2973-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2973-20

7.	[7] Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/827-2019-%D0%BF

8.	[8] Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827 і від 25 червня 2020 р. № 614: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 513. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/513-2024-%D0%BF

9.	[9] Про затвердження Порядку розміщення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях: Наказ МВС України від 21.04.2021 № 300. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0635-21

10.	[10] Про затвердження Порядку інформування населення про якість повітря за основними показниками з використанням індексу якості повітря в Україні: Наказ Міндовкілля від 24.03.2025 № 590. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0536-25

11.	[11] Деякі питання функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 № 684. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/684-2024-%D0%BF

12.	[12] Моніторинг довкілля. Аналітична записка щодо стану та перспектив розвитку державної системи моніторингу довкілля. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 2022. URL: https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/Monitoring-Green-Paper_15_02_2022.pdf

13.	[13] Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища на території України у 2024 році. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. URL: https://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/images/%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%AF%D0%94_2024_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82doc_1-%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9.pdf

14.	[14] Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища на території України за І півріччя 2025 року. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. URL: https://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/images/oglyad-stanu-zabrudnennya_-%D0%86_-2025.pdf

15.	[15] Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A152%3AFULL

16.	[16] Directive (EU) 2024/2881 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast). EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_202402881

17.	[17] Benchmark analysis against the standards in the revised directive (EU) 2024/2881. European Environment Agency, 2025. URL: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2025/benchmark-analysis-against-the-standards-in-the-revised-directive-eu-2024-2881

18.	[18] EN 16450:2017 Ambient air -Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5). Standard catalogue entry. URL: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/21722c9a-74b9-4f47-901c-40ecec95dcfe/en-16450-2017

19.	[19] ISO 11222:2002 Air quality -Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements. International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/standard/32066.html

20.	[20] Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0912-06