ПЛАН КОРИГУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

Робочий документ. Версія 1.0 — червень 2026

1. НОВА НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ

Стара назва (містить помилки і не відповідає змісту):

"Підвищення екологічної безпеки моніторингу атмосферного повітря шляхом впровадження програмо-алгоритмічного методу оптичного аналізу дніпродисперсних чатинок"

НОВА НАЗВА (16 слів, кафедра Е2, відповідає КМУ №827 та Наказу №590):

"Підвищення екологічної безпеки моніторингу атмосферного повітря шляхом програмно-алгоритмічної корекції індикативних вимірювань PM₁₀ за синхронізованими даними TSP"

Чому ця назва точна:

"підвищення екологічної безпеки" — відповідає кафедрі Е2, пов'язано з Наказом №590 та КМУ №827

"програмно-алгоритмічної корекції" — відображає обидві моделі RF

"індикативних вимірювань PM₁₀" — чітко визначає що коригуємо

"за синхронізованими даними TSP" — ключовий інструмент корекції та основа Моделі 2

Усі написані розділи 1–5 вписуються без змін у суті

2. ДВІ МОДЕЛІ — НАЗВИ ТА СУТЬ

Дисертація побудована на двоступеневому підході, що реалізується через дві взаємопов'язані моделі:

МОДЕЛЬ 1 — "Модель корекції індикативних вимірювань PM₁₀"

Повна назва: Програмно-алгоритмічна модель корекції індикативних вимірювань PM₁₀ на основі алгоритму Random Forest з урахуванням синхронізованих даних TSP та метеорологічних параметрів.

Призначення:

Наближення показань оптичного сенсора до референтної якості

Усунення систематичної похибки спричиненої вологістю, температурою, сезонністю

Досягнення невизначеності ≤ 25–30% (ціль якості КМУ №827)

Принцип роботи:

Вхід: PM₁₀ оптичний + RH + T + атм.тиск + швидкість вітру + місяць + час доби

Навчання: на синхронізованих парах (PM₁₀ опт. / TSP реф.) з масиву Кривого Рогу

Вихід: PM₁₀ скоригований ≈ референтна якість

Один колокаційний пост (поряд з ТЗА) навчає модель для всієї мережі міста

МОДЕЛЬ 2 — "Модель локального коефіцієнта PM₁₀/TSP"

Повна назва: Модель розрахунку локального сезонно-метеозалежного коефіцієнта PM₁₀/TSP для зон та агломерацій на основі скоригованих індикативних даних.

Призначення:

Розрахунок PM₁₀ з наявних даних TSP мережі Гідромету (~120 постів)

Розширення охоплення оцінки якості повітря на міста без PM₁₀ постів

ВАЖЛИВО: Модель 2 можлива ТІЛЬКИ після Моделі 1 — скоригований PM₁₀ є обов'язковою вхідною умовою

Принцип роботи:

Вхід: TSP референтний (Гідромет) + PM₁₀ скоригований (Модель 1)

Розрахунок: K(місяць, RH, T) = PM₁₀_скор / TSP

Вихід: локальний коефіцієнт → PM₁₀ розрахунковий для всієї TSP мережі міста

Логічний ланцюг:

TSP реф. (Гідромет) + PM₁₀ опт. (Cairnet)  →  [Модель 1 RF]  →  PM₁₀ скор.  →  [Модель 2]  →  K локальний  →  PM₁₀ розрах. для всієї мережі

3. НАПИСАНІ РОЗДІЛИ 1–5: ЩО КОРИГУВАТИ

Розділ 1 — Теоретичні основи та нормативно-правова база

Оцінка: ВІДМІННО. Нічого не міняти.

Весь зміст повністю відповідає новій темі. TSP вже має нормативний статус (КМУ №513/2024 — список А, розділ I, додаток 2 до №827). Індикативні вимірювання прив'язані до цілей якості. AQI через Наказ №590.

Дії:

Жодних змін не потрібно

Розділ 2 — Аналіз співвідношення PM₁₀/TSP

Оцінка: ВІДМІННО. Нічого не міняти.

Науково обґрунтовує обидві моделі: чому потрібна корекція оптичного сенсора (Модель 1), чому коефіцієнт локальний і не є константою (Модель 2), чому Random Forest є правильним інструментом (R²=0.73–0.89).

Дії:

Жодних змін не потрібно

Розділ 3 — Обґрунтування об'єкта та схеми дослідження

Оцінка: ДОБРЕ. Потребує невеликого доповнення.

Правильно обрано: Кривий Ріг, колокаційна точка pan2 + ТЗА_Пост3 (430 м), три пости мережі. Але роль трипостової схеми описана вузько.

Що додати (підрозділ 3.3):

Явно сформулювати: один колокаційний пост (pan2 + ТЗА) є достатнім для навчання Моделі 1 для всієї мережі міста — за умови однорідності середовища

Пояснити роль трипостової схеми (pan2, pan5, pan6): це не просто вимірювання, а інструмент валідації однорідності аерозольного середовища міста

Зазначити що трипостова валідація є методологічним обґрунтуванням переносу моделі на всю мережу

Додатково: обґрунтувати що валідація між постами Гідромету (TSP) підтверджує однорідність середовища з боку референтних вимірювань

Розділ 4 — Формування та валідація даних

Оцінка: ВІДМІННО. Нічого не міняти.

Реальний річний масив даних 2025 р. Алгоритм синхронізації ±30 хв. QC-процедури. Три джерела похибок. Повнота 82.9%. Це фундамент для навчання обох моделей RF.

Дії:

Жодних змін не потрібно

Розділ 5 — Валідація індикативних вимірювань PM₁₀

Оцінка: ДУЖЕ СИЛЬНИЙ. Сам аналіз залишається — потрібно розширити ВИСНОВКИ.

Детальний трипостовий аналіз по місяцях (r=0.93 взимку, r=0.44–0.48 влітку). Доведено сезонну залежність узгодженості. Виявлено зони метеорологічної нестабільності.

Що додати у висновки до розділу 5:

Явно сформулювати: трипостова валідація доводить достатню однорідність аерозольного середовища Кривого Рогу — модель, навчена на колокаційному посту pan2+ТЗА, правомірно застосовується до всієї мережі міста

Додати: сезонна залежність узгодженості (r зимою >> r влітку) є прямим обґрунтуванням необхідності сезонних коефіцієнтів у Моделі 1 RF

Додати: методологія трипостової валідації є масштабованою — для інших міст кількість постів може бути більшою, що посилює аргумент однорідності

Додати: аналогічна валідація між постами Гідромету (TSP) в майбутньому дозволяє підтвердити однорідність з боку референтних вимірювань

4. НОВІ РОЗДІЛИ 6–8: ЩО ВІДОБРАЗИТИ

Розділ 6 — Розрахунок коефіцієнта PM₁₀/TSP

Це перехідний розділ між двома моделями. Основа для Моделі 2.

Що обов'язково відобразити:

Розрахунок базового коефіцієнта K = PM₁₀/TSP по всьому масиву синхронізованих пар

Сезонний аналіз K: зима / весна / літо / осінь — довести що K не є константою

Метеозалежність K: вплив вологості (RH), температури (T), швидкості вітру

Статистичний аналіз: медіана, усічене середнє, σ, довірчі інтервали

Обґрунтування вибору коефіцієнтів для різних умов — основа для Моделі 2

Порівняння з міжнародними даними (діапазон 0.32–0.91) — підтвердити що локальний K для Кривого Рогу обґрунтований

Розділ 7 — Програмно-алгоритмічний метод (обидві моделі)

Центральний технічний розділ дисертації. Описує реалізацію обох моделей.

Блок 7.1 — Модель 1 (корекція індикативних вимірювань):

Архітектура моделі RF: вхідні параметри, структура дерев, гіперпараметри

Алгоритм навчання на синхронізованих парах масиву Кривого Рогу

Алгоритм корекції: PM₁₀_скор = f(PM₁₀_опт, RH, T, P, v_вітру, місяць, час)

Валідація Моделі 1 на незалежній вибірці: невизначеність ≤ 25–30%?

Межі застосування: діапазони концентрацій та метеопараметрів

Блок 7.2 — Модель 2 (локальний коефіцієнт PM₁₀/TSP):

Алгоритм розрахунку локального K на основі скоригованого PM₁₀ (вихід Моделі 1)

Сезонно-метеозалежна функція K(місяць, RH, T)

Алгоритм застосування K до TSP даних Гідромету → розрахунковий PM₁₀

Обґрунтування що Модель 2 вимагає Модель 1 як обов'язкову передумову

Блок 7.3 — Методологія масштабування на інші міста:

Алгоритм для нового міста: встановити індикативний пост поряд з Гідрометом → зібрати дані → навчити Модель 1 → розрахувати K (Модель 2) → розповсюдити на мережу

Роль трипостової (або більше) валідації для підтвердження однорідності середовища

Можливість валідації між постами Гідромету (TSP) для оцінки однорідності з боку референтних вимірювань

Мінімальна тривалість колокаційних вимірювань для надійного навчання моделі

Розділ 8 — Оцінка підвищення екологічної безпеки

Розділ практичного значення. Показує вплив методу на систему екологічної безпеки України.

Що обов'язково відобразити:

Порівняння точності до і після корекції (Модель 1): зменшення невизначеності, кількість хибних перевищень норм PM₁₀

Вплив на розрахунок AQI по Наказу №590: наскільки змінюється індекс після корекції

Вплив на вибір режиму оцінювання по КМУ №827 (фіксований / комбінований / моделювання)

Практичне значення Моделі 2: скільки міст України (з ~120 постів Гідромету) отримують можливість розраховувати PM₁₀ вперше

Сценарний аналіз: 3–4 типові сценарії застосування методу в різних містах

Рекомендації щодо впровадження: мінімальна конфігурація мережі, вимоги до колокаційного поста, тривалість навчання моделі

Відповідність вимогам Директиви (ЄС) 2024/2881 — євроінтеграційний аспект

5. ВСТУП — ЩО СКОРИГУВАТИ

Вступ написаний якісно і в цілому відповідає новій темі. Потрібні точкові правки:

Назва дослідження — замінити на нову (16 слів)

Мета дослідження — уточнити: акцент на двоступеневому підході (Модель 1 + Модель 2)

Наукова новизна — додати: вперше розроблено методологію масштабування методу корекції на мережу індикативних постів міста через єдину колокаційну точку

Практичне значення — розширити: метод дозволяє розраховувати PM₁₀ з TSP даних ~120 постів Гідромету на всій території України

Прибрати будь-які посилання на "важкі метали" та "оптичний аналіз дрібнодисперсних частинок" як самоціль

6. ОНОВЛЕНА СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ

Структура залишається восьмирозділовою. Назви розділів потребують уточнення:

| Розділ | Стара назва / статус | Рекомендована назва |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретичні основи та нормативно-правова база ✅ | БЕЗ ЗМІН |
| 2 | Аналіз співвідношення PM₁₀/TSP ✅ | БЕЗ ЗМІН |
| 3 | Обґрунтування об'єкта та схеми дослідження ✅+ | Доповнити 3.3: роль колокаційної точки та валідації однорідності |
| 4 | Формування та валідація даних ✅ | БЕЗ ЗМІН |
| 5 | Валідація індикативних вимірювань PM₁₀ ✅+ | Розширити висновки: однорідність середовища → перенос моделі |
| 6 | НЕ НАПИСАНО | Дослідження закономірностей коефіцієнта PM₁₀/TSP (основа Моделі 2) |
| 7 | НЕ НАПИСАНО | Програмно-алгоритмічний метод: Модель 1 (корекція) та Модель 2 (коефіцієнт) |
| 8 | НЕ НАПИСАНО | Оцінка підвищення екологічної безпеки та рекомендації щодо впровадження |

Документ підготовлено на основі аналізу матеріалів E:\TEMA. Дата: червень 2026.