ПЛАН КОРИГУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

з архітектурою програмного комплексу та двох RF моделей

Версія 3.0 — червень 2026

1. НОВА НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ

Стара назва (помилки, не відповідає змісту):

"Підвищення екологічної безпеки моніторингу атмосферного повітря шляхом впровадження програмо-алгоритмічного методу оптичного аналізу дніпродисперсних чатинок"

НОВА НАЗВА (16 слів, кафедра Е2, відповідає КМУ №827 та Наказу №590):

"Підвищення екологічної безпеки моніторингу атмосферного повітря шляхом програмно-алгоритмічної корекції індикативних вимірювань PM₁₀ за синхронізованими даними TSP"

2. ДВІ RF МОДЕЛІ — ПОВНА АРХІТЕКТУРА

МОДЕЛЬ 1 (RF_M1) — Програмно-алгоритмічна модель корекції індикативних вимірювань PM₁₀

TSP є обов'язковим — але тільки на етапі НАВЧАННЯ як еталонна цільова змінна. На етапі РОБОТИ TSP не потрібен — модель вже навчена визначати похибку оптичного сенсора за метеопараметрами.

ФАЗА 1 — Навчання (одноразово, на масиві Кривого Рогу):

| Вхідні змінні (features) | Цільова змінна (target) |
| --- | --- |
| PM₁₀ оптичний (сирий) | PM₁₀ еталонний = f(TSP) |
| RH — відносна вологість | ← TSP входить ТІЛЬКИ тут |
| T — температура | як еталон для навчання |
| Атмосферний тиск |  |
| Швидкість вітру |  |
| Місяць (1–12) |  |
| Година доби (0–23) |  |

ФАЗА 2 — Робота (автоматично, постійно, на всій мережі):

Вхід: PM₁₀ опт + RH + T + тиск + вітер + місяць + година
       (TSP НЕ потрібен — модель вже навчена)
            ↓  [RF_M1]
Вихід: PM₁₀ скоригований — невизначеність ≤ 25–30%
       (відповідає цілям якості КМУ №827)

Умова масштабування на всю мережу міста: підтверджена однорідність аерозольного середовища (Модуль 1 програмного комплексу + валідація TSP Гідромету).

МОДЕЛЬ 2 (RF_M2) — Модель розрахунку PM₁₀ на основі локального коефіцієнта PM₁₀/TSP

КРИТИЧНА УМОВА: RF_M2 навчається ТІЛЬКИ після RF_M1. Цільова змінна K розраховується на основі PM₁₀ скоригованого (вихід RF_M1). Використання сирого PM₁₀ дало б спотворений K і хибні результати по всій мережі Гідромету.

ФАЗА 1 — Навчання (після RF_M1, на тому ж масиві):

| Вхідні змінні (features) | Цільова змінна (target) |
| --- | --- |
| Місяць (1–12) | K = PM₁₀_скоригований / TSP |
| RH — відносна вологість | ← обидва входять для розрахунку K |
| T — температура | але PM₁₀ вже скоригований RF_M1 |
| Швидкість вітру |  |
| Зона міста (1, 2, 3...) | ← якщо виявлено неоднорідність |

ФАЗА 2 — Робота (при кожному введенні TSP з Excel форми):

Вхід до RF_M2: місяць + RH + T + вітер + зона
            ↓  [RF_M2]
K динамічний (локальний, сезонно-метеозалежний)
            ↓
K × TSP (з Excel форми Гідромету)
            ↓
Вихід: PM₁₀ розрахунковий по всіх постах Гідромету міста

Порівняння RF_M1 та RF_M2:

|  | RF_M1 — Корекція PM₁₀ | RF_M2 — Коефіцієнт K |
| --- | --- | --- |
| Задача | Покращити якість вимірювання | Розширити охоплення мережі |
| TSP у навчанні | Як еталон (target) | Для розрахунку target K |
| TSP у роботі | НЕ потрібен | Потрібен (Excel форма) |
| Де застосовується | Індикативні пости (CairCloud) | Пости Гідромету |
| Умова однорідності | Один K для міста або по зонах | Окремий K для кожної зони |
| Вихід | PM₁₀ скоригований | PM₁₀ розрахунковий |

3. ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС — АРХІТЕКТУРА МОДУЛІВ

Програмний комплекс є практичним результатом дисертації. Реалізує повний цикл від сирих даних до готових показників AQI та звітів для органів моніторингу. Готовий до інтеграції в державну систему моніторингу атмосферного повітря України.

МОДУЛЬ 1 — Валідація індикативної мережі

Джерело даних: CairCloud API (автоматично)

Часова синхронізація PM₁₀ між усіма індикативними постами міста

Розрахунок міжпостових кореляцій по місяцях і сезонах

Виявлення просторової диференціації — діагностика аерозольних зон

Автоматичний висновок: однорідне середовище або N зон

Вихід: карта узгодженості постів + попередня карта зон міста

МОДУЛЬ 2 — Excel форма для даних Гідромету

Джерело даних: оператор вводить вручну 2 рази на добу (07:00 та 19:00)

Поля форми: дата/час, номер поста Гідромету, TSP (мкг/м³), RH, T, тиск, вітер

Автоматична перевірка аномалій при введенні (QC в реальному часі)

Підтримка завантаження цифрового журналу якщо є (xlsx, csv)

Готовність до інтеграції з API Гідромету при його появі

Вихід: верифікований масив TSP готовий для Модулів 3 та 5

МОДУЛЬ 3 — Валідація постів Гідромету + виявлення зон

Джерело даних: Модуль 2 (TSP по всіх постах Гідромету)

Порівняння TSP між постами Гідромету міста

Кластеризація постів за аерозольними характеристиками

Зіставлення з результатами Модуля 1 (індикативна мережа)

Підтвердження або уточнення зон виявлених у Модулі 1

Якщо Модуль 1 + Модуль 3 → ОДНОРІДНІСТЬ:
   → єдина зона → один K для всього міста
   → один колокаційний пост достатній

Якщо Модуль 1 + Модуль 3 → НЕОДНОРІДНІСТЬ:
   → N зон → K окремо для кожної зони
   → потрібен колокаційний пост у кожній зоні

Вихід: фінальна карта зон міста + рекомендації щодо колокаційних точок

МОДУЛЬ 4 — RF_M1: Корекція індикативних вимірювань PM₁₀

Джерело даних: CairCloud API (PM₁₀ опт + метео) — автоматично

Завантаження збереженої навченої моделі RF_M1

Автоматична корекція PM₁₀ на кожному індикативному пості мережі

Застосування єдиної моделі або моделей по зонах (результат Модуля 3)

Контроль якості: перевірка що невизначеність ≤ 25–30%

Вихід: PM₁₀ скоригований по кожному посту мережі в реальному часі

МОДУЛЬ 5 — RF_M2: Розрахунок PM₁₀ по мережі Гідромету

Джерело даних: Модуль 2 (TSP) + Модуль 4 (PM₁₀ скор.) + метео

Завантаження збереженої навченої моделі RF_M2

Розрахунок динамічного K(зона, місяць, RH, T) через RF_M2

Множення TSP × K → PM₁₀ розрахунковий для кожного поста Гідромету

Можливість ретроспективного розрахунку по наявній базі TSP за минулі роки

Вихід: PM₁₀ розрахунковий по всіх постах Гідромету міста (~120 по Україні)

МОДУЛЬ 6 — Вихідні результати та звітність

Джерело даних: Модулі 4 та 5

Розрахунок AQI по кожному посту згідно Наказу №590

Фіксація перевищень добових та річних норм PM₁₀ згідно КМУ №827

Визначення режиму оцінювання по КМУ №827 (фіксований / комбінований / моделювання)

Карта якості повітря по місту з урахуванням зон

Автоматичний звіт для органів моніторингу

Вихід: AQI + перевищення + карти + звіти — готові для управлінських рішень

ПОВНИЙ ПОТІК ДАНИХ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ:

CairCloud API                    Excel форма Гідромету
(PM₁₀ опт + метео, авто)        (TSP + метео, 2р/добу)
        ↓                                  ↓
   МОДУЛЬ 1                          МОДУЛЬ 2
(валідація інд. мережі)          (введення TSP даних)
        ↓                                  ↓
        └──────────┬────────────────────────┘
                   ↓
              МОДУЛЬ 3
     (валідація TSP Гідромету + карта зон)
                   ↓
        ┌──────────┴──────────┐
        ↓                     ↓
   МОДУЛЬ 4               МОДУЛЬ 5
   [RF_M1]                [RF_M2]
PM₁₀ скоригований     K динамічний × TSP
(індикативні пости)   (пости Гідромету)
        └──────────┬──────────┘
                   ↓
              МОДУЛЬ 6
    AQI + перевищення + карти + звіти

4. СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ — ПОКРОКОВО ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО МІСТА

КРОК 1 — Розгортання мережі індикативних постів

Що робить місто: Встановити оптичні сенсори PM₁₀ в різних районах міста. ОБОВ'ЯЗКОВО: один пост впритул до поста Гідромету (TSP) — колокаційна точка.

Що отримує: Сирі дані PM₁₀ з похибкою ±50% — поки непридатні для рішень.

Наукова новизна: Стандартна практика — новизни немає.

КРОК 2 — Збір синхронізованих даних (мінімум 1 рік)

Що робить місто: На колокаційному посту паралельно: PM₁₀ оптичний (15 хв) + TSP Гідромету (2р/добу) + метео (RH, T, тиск, вітер).

Що отримує: Масив синхронізованих пар за всі сезони — навчальна база для RF_M1 та RF_M2.

Наукова новизна: Перший в Україні систематичний річний масив паралельних TSP+PM₁₀ (доведено на Кривому Розі).

КРОК 3 — Валідація однорідності середовища (Модулі 1+3)

Що робить місто: Модуль 1: порівняння між індикативними постами мережі. Модуль 3: порівняння між постами Гідромету (TSP). Зіставлення обох результатів.

Що отримує: Карта зон міста. Однорідне → 1 зона, 1 K. Неоднорідне → N зон, K по кожній. Визначено скільки колокаційних точок потрібно місту.

Наукова новизна: Метод самостійно діагностує аерозольну зональність міста і визначає мінімально необхідну кількість колокаційних точок.

КРОК 4 — Навчання RF_M1 — корекція PM₁₀

Що робить місто: На синхронізованому масиві навчити Random Forest: features = PM₁₀ опт + метео, target = PM₁₀ еталонний (з TSP). Розгорнути на всю мережу міста.

Що отримує: PM₁₀ скоригований по кожному індикативному посту. Невизначеність ≤ 25–30%. Відповідає цілям якості КМУ №827.

Наукова новизна: Перша в Україні RF модель корекції оптичних PM₁₀ на основі синхронізованих TSP референтних даних.

КРОК 5 — Навчання RF_M2 — локальний коефіцієнт K

Що робить місто: На тому ж масиві: features = місяць + RH + T + вітер + зона, target = K = PM₁₀_скор / TSP. ТІЛЬКИ після RF_M1.

Що отримує: Функція K(зона, місяць, RH, T) — локально верифікована. Єдина або по зонах залежно від кроку 3.

Наукова новизна: Локально верифікований динамічний K на основі скоригованих (не сирих) PM₁₀ — усуває системну помилку попередніх підходів.

КРОК 6 — Розширення охоплення на мережу Гідромету (Модуль 5)

Що робить місто: TSP будь-якого поста Гідромету × K(зона, місяць, RH, T) = PM₁₀ розрахунковий. Також ретроспективний розрахунок по наявній базі TSP.

Що отримує: PM₁₀ розрахунковий по всій мережі Гідромету міста. Ретроспективний аналіз за минулі роки.

Наукова новизна: Вперше в Україні — PM₁₀ розраховано для міст де прямих вимірювань PM₁₀ ніколи не існувало (~120 постів по Україні).

КРОК 7 — Практичне застосування (Модуль 6)

Що робить місто: Автоматичний розрахунок AQI (Наказ №590), фіксація перевищень (КМУ №827), визначення режиму оцінювання, формування звітів.

Що отримує: AQI + перевищення + карти + звіти — готові управлінські рішення.

Наукова новизна: Повна автоматизація від сирих даних до готових показників екологічної безпеки.

5. НАПИСАНІ РОЗДІЛИ 1–5: КОНКРЕТНІ ПРАВКИ

Розділ 1 — Теоретичні основи та нормативно-правова база

Оцінка: ВІДМІННО

Жодних змін не потрібно — Повністю відповідає новій темі. TSP має нормативний статус (КМУ №513/2024). Цілі якості для індикативних вимірювань. AQI через Наказ №590.

Розділ 2 — Аналіз співвідношення PM₁₀/TSP

Оцінка: ВІДМІННО

Жодних змін не потрібно — Науково обґрунтовує обидві моделі. Коефіцієнт не константа (0.32–0.91). RF є правильним інструментом.

Розділ 3 — Обґрунтування об'єкта та схеми дослідження

Оцінка: ДОБРЕ — 2 доповнення

Підрозділ 3.2 "Аналіз мережі постів":

Три пости (pan2, pan5, pan6) розміщені НАВМИСНО в різних районах — для діагностики зональності середовища

Кривий Ріг з різними промисловими зонами є показовим об'єктом для перевірки просторової однорідності

Просторова диференціація постів є методологічною основою для виявлення аерозольних зон

Підрозділ 3.3 "Обґрунтування паралельних вимірювань":

Колокаційний пост pan2+ТЗА є достатнім ТІЛЬКИ за умови підтвердженої однорідності середовища

При неоднорідності — потрібні додаткові колокаційні точки в кожній виявленій зоні

Валідація між постами Гідромету (TSP) є обов'язковим кроком підтвердження однорідності

Розділ 4 — Формування та валідація даних

Оцінка: ВІДМІННО

Жодних змін не потрібно — Реальний річний масив 2025 р. Алгоритм синхронізації ±30 хв. QC. Повнота 82.9%. Фундамент для навчання RF_M1 та RF_M2.

Розділ 5 — Валідація індикативних вимірювань PM₁₀

Оцінка: ДУЖЕ СИЛЬНИЙ — переписати тільки ВИСНОВКИ

Висновок 1 — Однорідність з боку індикативних вимірювань:

Трипостова валідація підтвердила достатню однорідність — особливо в холодний період (r=0.93)

RF_M1 навчена на pan2+ТЗА правомірно застосовується до всієї мережі міста

Висновок 2 — Виявлена просторова зональність:

Pan5 систематично нижчий — це наукова знахідка, а не просто мінливість

Для RF_M2 це означає розрахунок K окремо для виявлених зон

Потребує підтвердження валідацією між постами Гідромету (TSP) у розділі 6

Висновок 3 — Масштабованість методу:

Методологія трипостової валідації масштабується на будь-яке місто України

Більше постів → сильніший аргумент однорідності

Валідація TSP Гідромету (розділ 6) — обов'язкова умова застосування єдиного K

6. НОВІ РОЗДІЛИ 6–8: ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН

Розділ 6 — Дослідження закономірностей коефіцієнта PM₁₀/TSP

Блок 6.1 — Валідація між постами Гідромету (TSP):

Порівняння TSP між постами Гідромету Кривого Рогу

Виявлення однорідності або зон з боку референтних вимірювань

Зіставлення з результатами розділу 5 (індикативна мережа)

Фінальний висновок: кількість зон міста і K для кожної

Блок 6.2 — Розрахунок та аналіз коефіцієнта K:

Базовий K = PM₁₀_скоригований / TSP по всьому масиву

Сезонний аналіз K: зима / весна / літо / осінь

Метеозалежність K: RH, T, вітер

Статистика: медіана, усічене середнє, σ, довірчі інтервали

K окремо для кожної виявленої зони (якщо є)

Порівняння з міжнародними даними (0.32–0.91)

Розділ 7 — Програмно-алгоритмічний метод та програмний комплекс

Блок 7.1 — RF_M1 (корекція PM₁₀):

Архітектура RF: features, структура дерев, гіперпараметри

Навчання на масиві Кривого Рогу — деталі алгоритму

Валідація на незалежній вибірці: невизначеність ≤ 25–30%

Межі застосування моделі

Блок 7.2 — RF_M2 (коефіцієнт K):

Навчання після RF_M1 — деталі алгоритму

Функція K(зона, місяць, RH, T)

Реалізація для однорідного середовища і для зон

Блок 7.3 — Програмний комплекс (6 модулів):

Модуль 1: валідація індикативної мережі (CairCloud API)

Модуль 2: Excel форма для даних Гідромету (TSP) + QC

Модуль 3: валідація постів Гідромету + карта зон

Модуль 4: RF_M1 в роботі — автоматична корекція PM₁₀

Модуль 5: RF_M2 в роботі — розрахунок PM₁₀ по Гідромету

Модуль 6: AQI + перевищення + карти + звіти

Блок 7.4 — Методологія масштабування на інші міста:

Покроковий алгоритм для нового міста (7 кроків)

Метод самодіагностики кількості колокаційних точок

Мінімальна тривалість навчального періоду

Розділ 8 — Оцінка підвищення екологічної безпеки

Блок 8.1 — Вплив RF_M1 на якість моніторингу:

Зменшення невизначеності вимірювань: до і після корекції

Кількість хибних перевищень норм PM₁₀ до і після

Зміна AQI після корекції — вплив на інформування населення (Наказ №590)

Відповідність цілям якості КМУ №827 після корекції

Блок 8.2 — Вплив RF_M2 на охоплення мережі:

Кількість міст України що отримують розрахунковий PM₁₀ (~120 постів Гідромету)

Розширення бази для визначення режиму оцінювання по КМУ №827

Ретроспективний аналіз якості повітря через наявну базу TSP

Блок 8.3 — Практичні рекомендації для органів моніторингу:

Мінімальна конфігурація мережі для впровадження методу

Вимоги до колокаційного поста і тривалості навчального періоду

Алгоритм діагностики однорідності і прийняття рішення про зони

Інструкція по роботі з програмним комплексом (6 модулів)

Відповідність Директиві (ЄС) 2024/2881 — євроінтеграційний аспект

7. ОНОВЛЕНА СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ

| Розділ | Статус | Дії |
| --- | --- | --- |
| 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база | НАПИСАНО ✅ | Без змін |
| 2. Аналіз співвідношення PM₁₀/TSP | НАПИСАНО ✅ | Без змін |
| 3. Обґрунтування об'єкта та схеми дослідження | НАПИСАНО ⚠️ | Доповнити 3.2 та 3.3 |
| 4. Формування та валідація даних | НАПИСАНО ✅ | Без змін |
| 5. Валідація індикативних вимірювань PM₁₀ | НАПИСАНО ⚠️ | Переписати висновки (3 пункти) |
| 6. Коефіцієнт PM₁₀/TSP + валідація TSP Гідромету | НЕ НАПИСАНО 🔴 | 2 блоки: валідація зон + розрахунок K |
| 7. Програмно-алгоритмічний метод + програмний комплекс | НЕ НАПИСАНО 🔴 | 4 блоки: RF_M1 + RF_M2 + 6 модулів + масштабування |
| 8. Оцінка підвищення екологічної безпеки | НЕ НАПИСАНО 🔴 | 3 блоки: вплив М1 + вплив М2 + рекомендації |

Документ підготовлено на основі аналізу матеріалів E:\TEMA. Версія 3.0. Червень 2026.