ВСТУП

Актуальність теми.

Екологічна безпека у сфері атмосферного повітря визначається не лише наявністю нормативно встановлених значень граничних величин, а насам перед можливістю системи моніторингу надавати достовірні, методично узгоджені та референтні параметри, для забезпечення можливості подальшого застосування цих нормативів. Якщо система моніторингу  систематично відхиляється від референтного рівня, або якщо фактично виміряні параметри не відповідають нормативно встановленим параметрам, то сама по собі наявність порогових значень не забезпечує захисту населення та довкілля. В цьому випадку рівень екологічної безпеки залишається незадовільним незалежно від якості нормативно-правової бази. Це основна наукову проблему, якій присвячена дисертаційна робота.

Нормативно сучасна система державного моніторингу атмосферного повітря в Україні створена навколо фракційних показників дрібнодисперсних частинок - PM₁₀ та PM₂.₅. Постанова Кабінету Міністрів України № 827 від 14 серпня 2019 року визначає ці фракції основними для оцінювання і прив'язує до них вимоги щодо режимів спостережень, цілей якості даних та допустимих меж похибки [1]. Наказ Міндовкілля № 590 від 24 березня 2025 року прямо встановлює, що індекс якості повітря, який використовується для оперативного інформування населення, формується насамперед на основі даних ТЧ₂.₅ і ТЧ₁₀ [2]. Отже, достовірне визначення концентрацій PM₁₀ є не тільки метрологічним завданням, а основною передумовою для функціонування системи екологічної безпеки в цілому.

Але у реальній практиці моніторингу атмосферного повітря в Україні збереглася і продовжує функціонувати паралельна система вимірювань - на основі інтегрального (суммарного) показника загальної маси зважених частинок. Офіційні огляди Центральної геофізичної обсерватори імені Бориса Срезневського за 2024 рік і за перше півріччя 2025 року надають значення забруднення у містах через показник «завислі речовини» без фракційного розподілу [3], [4]. У суміжному регуляторному полі - зокрема у чинних нормативах гранично-допустимих викидів із стаціонарних джерел - застосовується категорія «суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом» [5]. Постановою КМУ № 513 від 7 травня 2024 року показник TSP прямо внесено до списку А розділу I додатка 2 до постанови № 827 [6]. Таким чином, в Україні фактично співіснують два режими які застосовуються при вимірюванні концентрацій твердих частинок - фракційний, який в основному тільки нормативно орієнтований на PM₁₀ і PM₂.₅, та інтегральний, що зберігається в практичних вимірюваннях, в офіційній звітності, та історично забезпечив значну кількість накопичених рядів спостережень.

Це співіснування створює методичну проблему, що має безпосереднє значення для рівня екологічної безпеки. З однієї сторони існує нормативна база яка в основному базується на фракційних показниках референтних значень яких практично не існує. З іншого боку існують значні ряди референтних значень інтегральних показників концентрацій пилу, які не можуть використовуватися згідно нормативної бази для підвищення рівня екологічної безпеки. Але останнім часом в Україні прискореними темпами почала зростати мережа індикативних міні  -  станцій, які забезпечують вимірювання фракційних значень  концентрацій дрібнодисперсних частинок. Більше того, аналіз програм екологічного моніторингу зон і агломерацій показує, що найближчим часом ця мережа буде збільшуватися по всій Україні. Ці міні  -  станції забезпечують оптичний метод вимірювання з дикретністю 15 хвилин. Вони сертифіковані і в повній мірі відповідають вимогам які встановлені для індикативних вимірювачів Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 14 серпня 2019 року. Таким чином з однієї сторони є референтні значення інтегральних показникків, з іншої індикативних і встановлення їх співвідношення  мало б значний вплив на виконання чинних нормативних вимог для підвищення екологічної безпеки вцілому. Але  перетворення даних TSP (інтегральних характеристик) у значення PM₁₀ неможливе без знання локального коефіцієнта їхнього співвідношення, а цей коефіцієнт - як переконливо показують міжнародні дослідження, і деякі вітчізняні, не є фізичною константою: він залежить від типу джерел, гранулометричного складу аерозолю, метеорологічних умов і сезону, а його значення варіює від 0,32 до 0,91 у різних дослідженнях [7], [8]. Отже, будь-яке управлінське рішення, в основі якого лежать дані TSP, перетворені у PM₁₀ без локальної верифікації, буде  системно невірним.

Другий проблема пов'язана з технічними обмеженнями оптичних  індикативних засобів вимірювання PM₁₀. Ці прилади набули широкого поширення в Україні як швидкий і відносно дешевий інструмент оперативного моніторингу, вимірюють інтенсивність розсіювання світла аерозолем, а не масу частинок безпосередньо. За умов підвищеної відносної вологості - понад 70 - 80 % -гігроскопічне зростання частинок збільшує ефективний розмір аерозолю і, інтенсивність розсіювання, що призводить до постійного завищення показань відносно гравіметричного референтного методу [9]. Без валідації та корекції індикативні дані PM₁₀ не відповідають цілям якості, встановленим у додатку 3 до постанови № 827 . Більше того, без корекції похибки, всі подальші оцінки якості повітря, розрахунки перевищень нормативних рівнів та висновки, не можуть бути підставою для управлінських рішень.

Описана сукупність проблем особливо гостро виявляється в умовах промислово-гірничодобувних міст, де аерозольне середовище характеризується підвищеною часткою грубого дисперсного мінерального пилу, що кардинально відрізняється за оптичними властивостями і гігроскопічністю від типового міського аерозолю. Кривий Ріг - найдовше місто Європи (понад 126 км), розташоване у центрі Криворізького залізорудного басейну і розбудоване навколо гірничодобувних та металургійних підприємств - є показовим прикладом саме такого середовища. Наприклад, в першому кварталі 2021 року шість підприємств міста здійснили 46 масових вибухів у відкритих кар'єрах із загальним викидом 575 тонн пилу [10]. Для такого міста неверифікована система моніторингу PM₁₀ є не технічним недоліком, а чинником, який постійно знижує рівень екологічної безпеки.

Проблема посилюється ще і новими нормативними вимогами. Нова Директива (EU) 2024/2881, до якої Україна зобов'язана наближати своє законодавство в рамках євроінтеграційного курсу, зробила білш жорсткими граничні значення для PM₁₀ (річний норматив знижено до 20 мкг/м³, добовий - до 45 мкг/м³ з допустимими 18 перевищеннями на рік) і встановила необхідність  розгортання суперпостів із розширеними параметрами контролю аерозолю [11]. Досягнення цих нормативів не є можливим без достовірної та технічно валідованої системи вимірювань PM₁₀. Отже, підвищення якості індикативних вимірювань є одночасно і поточним завданням екологічної безпеки, і вимогою євроінтеграційних зобов'язань.

Вирішення цих проблем потребує наукового підходу, який дозволив би: встановити закономірності відхилень між індикативними вимірюваннями PM₁₀ та даними TSP у конкретних локальних умовах; кількісно оцінити вплив метеорологічних чинників на зачення цих відхилень; розробити програмно-алгоритмічний алгоритм постійного коригування індикативних вимірювань на основі отриманих синхронізованих даних TSP і метеорологічних параметрів. Саме такий алгоритм і є предметом цього дисертаційного дослідження.

Ця дисертаційна робота виконана відповідно до завдань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері охорони атмосферного повітря та розвитку державної системи екологічного моніторингу відповідно до постанови КМУ № 827 від 14.08.2019 та постанови КМУ № 684 від 13.06.2024 [1], [12].

Мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня екологічної безпеки у сфері моніторингу атмосферного повітря шляхом розроблення та наукового обґрунтування програмно-алгоритмічного методу оптичного аналізу дрібнодисперсних частинок. Забезпечення постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ на основі синхронізованих даних TSP, метеорологічних параметрів і часово-просторових характеристик спостережень та інших чинників для досягнення достовірності та відповідності якості даних моніторингу.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:

- Проаналізувати нормативно-правову базу моніторингу атмосферного повітря в Україні та ЄС, визначити правовий статус показників PM₁₀ і TSP, вимоги до індикативних і референтних вимірювань та їхню роль у забезпеченні екологічної безпеки.

- Виконати аналіз міжнародних і вітчизняних досліджень щодо співвідношення PM₁₀/TSP, його варіабельності та методів корекції індикативних вимірювань твердих частинок.

- Обґрунтувати вибір репрезентативного пункту спостережень та організувати довготривалі (не менше одного року) синхронізовані вимірювання індикативного PM₁₀, TSP і метеорологічних параметрів для формування відповідного масиву даних.

- Провести попередню обробку та верифікацію масиву отриманих експериментальних даних: фільтрацію, часову синхронізацію, перевірку повноти рядів, виявлення аномалій і нестабільних значень.

- Провести валідацію індикативних вимірювань PM₁₀, дослідити закономірності їхніх відхилень від оцінених значень PM₁₀, отриманих на основі даних TSP, та оцінити вплив температури, відносної вологості, сезонних і добових факторів, впливу джерел викидів.

- Розробити програмно-алгоритмічний метод постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ на основі даних TSP, метеорологічних параметрів та інших чинників із застосуванням статистичних методів і алгоритмів машинного навчання.

- Оцінити точність і межі застосування розробленого методу; провести його валідацію на незалежній вибірці даних в польових умовах.

- Оцінити вплив застосування скоригованих даних PM₁₀ на достовірність оцінки якості повітря, точність визначення перевищень нормативних рівнів та рівнів інформаційного забезпечення управлінських рішень у сфері екологічної безпеки.

Об'єкт і предмет дослідження

Об'єкт дослідження - процес моніторингу дрібнодисперсних частинок в атмосферному повітрі гірничодобувного металургійного міста з використанням індикативних (оптичних) засобів вимірювання PM₁₀ та вимірювань загальної маси зважених частинок (TSP) на просторово близьких пунктах спостережень.

Предмет дослідження - закономірності відхилень індикативних вимірювань PM₁₀ від значень PM₁₀, отриманих на основі даних TSP; вплив метеорологічних і часово-просторових факторів на результати оптичного аналізу дрібнодисперсних частинок; програмно-алгоритмічні методи постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ та оцінка їхнього впливу на рівень екологічної безпеки.

Методи дослідження

У роботі застосовано комплекс взаємопов'язаних методів, що забезпечують досягнення поставленої мети.

Нормативно-правовий аналіз використано для оцінки вимог міжнародних і національних документів у сфері моніторингу якості атмосферного повітря щодо фракційних показників PM₁₀ і PM₂.₅, правового статусу TSP та вимог до індикативних і референтних вимірювань.

Польовий експеримент з синхронізованими вимірюваннями на просторово близьких пунктах спостережень що забезпечив формування репрезентативного масиву паралельних даних індикативного PM₁₀, та референтного TSP і метеорологічних параметрів протягом не менше одного календарного року.

Методи попередньої обробки та верифікації даних - фільтрація, часова синхронізація, аналіз повноти рядів, виявлення аномальних значень і нестабільних значень - застосовані для забезпечення якості вхідного масиву.

Статистичний аналіз, зокрема кореляційний і регресійний аналіз, методи аналізу часових рядів, оцінка сезонних і добових закономірностей, використано для дослідження структури відхилень між PM₁₀ та оцінками на основі TSP.

Методи машинного навчання, зокрема алгоритм Random Forest, застосовано для побудови та навчання програмно - алгоритмічного методу постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ з урахуванням метеорологічних і часово-просторових чинників.

Методи валідації та аналізу похибок - включаючи оцінку розширеної відносної невизначеності та перевірку відповідності цілям якості відповідно до постанови КМУ № 827 - використано для верифікації розробленого методу та оцінки його нормативної відповідності [1].

Наукова новизна

Вперше на основі довготривалих синхронізованих вимірювань на просторово близьких пунктах спостережень в умовах великого металургійного-гірничодобувного міста отримано та систематизовано репрезентативний масив паралельних даних для індикативних вимірювань PM₁₀ та референтних TSP і метеорологічних параметрів, що дозволило кількісно встановити закономірності систематичних відхилень індикативних вимірювань від оцінених значень PM₁₀ залежно від сезонних і метеорологічних умов.

Вперше для умов металургійно - гірничодобувного регіону встановлено сезонну та метеозалежну змінність коефіцієнта PM₁₀/TSP і відповідних відхилень індикативних вимірювань.

Доведено неприйнятність застосування сталого коефіцієнта перерахунку та обґрунтовано доцільність динамічних підходів, що враховують зовнішні умови.

Вперше розроблено та науково обґрунтовано програмно-алгоритмічний метод постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀, що використовує синхронізовані дані TSP, метеорологічні параметри та часово-просторові характеристики на основі алгоритму машинного навчання Random Forest. Визначено межі застосування методу відповідно концентраціям і параметрам середовища з урахуванням нормативно допустимих похибок.

Виконано подальший розвиток підходів до оцінювання рівня екологічної безпеки у сфері моніторингу атмосферного повітря: встановлено кількісний зв'язок між достовірністю індикативних вимірювань PM₁₀ та якістю управлінських рішень при перевищеннях нормативних рівнів, інформування населення й визначення режимів оцінювання. Це дозволяє розглядати метрологічну якість вимірювань як безпосередній чинник рівня екологічної безпеки.

Практичне значення

Результати дисертаційної роботи спрямовані на підвищення рівня екологічної безпеки шляхом підвищення достовірності та нормативної відповідності даних моніторингу атмосферного повітря і дозволяють:

забезпечити відповідність індикативних вимірювань PM₁₀ цілям якості, встановленим у додатку 3 до постанови КМУ № 827, без необхідності повної модернізації вимірювального обладнання;

підвищити достовірність визначення перевищень добового та річного нормативних рівнів PM₁₀ - як передумову для прийняття обґрунтованих регуляторних рішень щодо промислових викидів та введення захисних заходів;

підвищити коректність розрахунку та надійність індексу якості повітря, що безпосередньо впливає на достовірність публічного інформування населення відповідно до вимог наказу № 590;

забезпечити методологічну основу для коректного вибору режиму оцінювання відповідно до постанови КМУ № 827 - між режимом фіксованих вимірювань, комбінованим оцінюванням і моделюванням;

зменшити ризик прийняття хибних управлінських рішень внаслідок систематичних похибок індикативних вимірювань, у тому числі під час реагування на епізоди підвищеного забруднення;

сформувати наукове підґрунтя для уніфікованого коригування накопичених нефракційних рядів спостережень TSP з метою їх використання при ретроспективному аналізі якості атмосферного повітря.

Результати роботи пройшли апробацію в умовах моніторингових постів міста Кривий Ріг, що підтверджено відповідними актами впровадження.

Особистий внесок

Автором самостійно обґрунтовано концепцію дослідження та розроблено його методичну схему. Організовано і реалізовано програму довготривалих синхронізованих вимірювань на просторово близьких пунктах спостережень у місті Кривий Ріг, що стала першим в Україні систематичним масивом паралельних даних індикативного PM₁₀ та TSP тривалістю не менше одного календарного року для умов міста з гірничовидобувною та металургійною промисловістю.

Автором виконано верифікацію та попередню обробку масиву даних, статистичний аналіз відхилень між PM₁₀ та TSP, дослідження сезонних і метеорологічних залежностей. На основі отриманих результатів розроблено та реалізовано програмно-алгоритмічний метод постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ із застосуванням алгоритму Random Forest. Автором сформульовано основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації для впровадження методу в системи моніторингу атмосферного повітря. Усі результати, подані до захисту, отримані автором особисто або за його безпосередньої участі.

Апробація результатів

Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з екологічної безпеки та моніторингу атмосферного повітря (2024 - 2026 рр.) і опубліковані у статтях у фахових виданнях. Розроблений метод пройшов апробацію в роботі моніторингових постів м. Кривий Ріг, що підтверджено актами впровадження.

Структура роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, восьми розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

У Розділі 1 проаналізовано теоретичні основи та нормативно-правову базу моніторингу атмосферного повітря в Україні та ЄС. Ррозглянуто поняття екологічної безпеки у сфері якості повітря, правовий статус показників PM₁₀, PM₂.₅ і TSP. Оцінено вимоги до референтних та індикативних вимірювань, і задокументовано методичну суперечність між нормативно регульованими і фактично вимірюваними показниками.

У Розділі 2 виконано аналіз міжнародних і вітчизняних наукових досліджень щодо співвідношення PM₁₀/TSP, чинників його варіабельності, методичних обмежень оптичних вимірювань. Науково обґрунтовано необхідність локального дослідження і програмно-алгоритмічного підходу до корекції.

У Розділі 3 обґрунтовано вибір міста Кривий Ріг та конкретного пункту спостережень. Описано умови проведення синхронізованих вимірювань і характеристику використовуваного обладнання.

У Розділі 4 викладено методику збору, попередньої обробки та верифікації експериментальних даних. Проаналізовано вплив якості вхідних даних на рівень екологічної безпеки інформаційного забезпечення моніторингу.

У Розділі 5 виконано валідацію індикативних вимірювань PM₁₀, досліджено їхню часову узгодженість і стабільність. Виявлено метеорологічно залежні зони нестабільності та обґрунтовано вплив якості вимірювань на рівень екологічної безпеки.

У Розділі 6 досліджено закономірності відхилень індикативних вимірювань PM₁₀ від оцінених значень PM₁₀ на основі TSP. Проведено сезонний та метеорологічний аналіз коефіцієнта PM₁₀/TSP і обґрунтовано підходи до вибору коефіцієнтів для корекції.

У Розділі 7 розроблено та формалізовано програмно-алгоритмічний метод постійного коригування індикативних вимірювань PM₁₀ на основі даних TSP, метеорологічних параметрів і часово-просторових характеристик; наведено результати валідації методу.

У Розділі 8 оцінено вплив застосування скоригованих даних PM₁₀ на достовірність оцінки якості атмосферного повітря, точність визначення перевищень нормативних рівнів та рівень екологічної безпеки інформаційного забезпечення. Розроблено рекомендації щодо практичного впровадження методу.

- Розділ 1

Теоретичні основи та нормативно - правова база моніторингу атмосферного повітря

  - Якість атмосферного повітря як складова екологічної безпеки

У національному праві екологічна безпека визначена як такий стан навколишнього природного середовища, за якого забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей [13]. Це визначення має безпосередній методологічний наслідок для досліджень у сфері атмосферного повітря. Якість атмосферного повітря не лише технічний параметр вимірювань. Вона безпосередньо пов'язана з екологічною безпекою і чим вище забруднення повітря, тим більша загроза для життя і здоров'я людей. Тому дослідження якості повітря є частиною більш широкої проблеми - екологічної безпеки [13], [16]. Саме тому в цьому дослідженні оцінювання якості повітря розглядається як складова системи попередження екологічно зумовленої шкоди, а не як ізольована технічна задача.

Ця позиція підкріплена міжнародним науковим консенсусом. ВООЗ відносить забруднення атмосферного повітря до найбільших екологічних загроз і пов'язує вплив зовнішнього повітря у 2019 році з 4,2 млн передчасних смертей у світі  переважно через вплив дрібнодисперсних частинок [14]. У 2021 році ВООЗ переглянула глобальні настанови з якості повітря і посилила рекомендовані рівні для PM₂.₅ та PM₁₀ [15]. Це рішення закріпило фракційні показники як основний інструмент оцінювання ризику і відповідно підвищило вимоги до достовірності їх вимірювання як необхідної умови екологічної безпеки.

Для європейського нормативно-правового поля така логіка є загальноприйнятою. Європейське агентство з довкілля прямо визначає забруднення повітря як найбільший екологічний ризик для здоров'я в Європі і вказує, що саме PM₂.₅ та PM₁₀ спричиняють найістотніші негативні наслідки для населення [11]. Перехід від інтегральних показників до PM₂.₅ та PM₁₀ відображає зміну самої моделі оцінювання. Пріоритет отримують параметри, доказово пов'язані з реальним ризиком. Якість атмосферного повітря стає індикатором не лише стану довкілля, а й рівня екологічної безпеки в широкому розумінні [14], [15], [6].

Українське галузеве законодавство також фіксує такий зв'язок. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» визначає моніторинг як систему спостережень, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан атмосферного повітря і прямо покладає на Кабінет Міністрів України встановлення порядку такого моніторингу [17]. Отже, спостереження за повітрям виконують не описову, а управлінську функцію. Вони забезпечують рішення у сфері захисту населення та довкілля. Для цього дослідження звідси випливає принциповий висновок, що будь-яка методична проблема у вимірюванні твердих частинок має оцінюватися насамперед через те, як вона знижує достовірність даних і, відповідно, рівень екологічної безпеки [13], [17].

У сучасній системі нормування і моніторингу головне місце належить фракційним характеристикам твердих частинок. Їх запровадження пов'язане не з відмовою від попередніх спостережень, а з переорієнтацією регулювання на показники, для яких накопичено найбільш переконливі епідеміологічні та токсикологічні докази. Проте в Україні ця переорієнтація відбулася швидше в нормативному полі, ніж у фактичній вимірювальній інфраструктурі. Ця асиметрія формує методичне протиріччя, що є предметом аналізу в наступних підрозділах [15], [17], [2].

  - Нормативна архітектура моніторингу атмосферного повітря в Україні

Сучасна нормативна база моніторингу довкілля в Україні суттєво оновилася у 2023 - 2024 роках. Закон № 2973-IX вніс зміни до низки законодавчих актів щодо державної системи моніторингу довкілля, екологічної інформації та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля [18]. На виконання цього закону Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 684 від 13.06.2024, яка пов'язує функціонування підсистеми моніторингу атмосферного повітря з оновленою державною системою моніторингу довкілля [12]. Отже, моніторинг атмосферного повітря в Україні є не ізольованим набором спостережень, а частиною інтегрованої інформаційної системи, що безпосередньо забезпечує управлінські рішення у сфері екологічної безпеки [18], [12].

Спеціальним актом, що безпосередньо визначає механізм моніторингу атмосферного повітря, є постанова № 827 від 14.08.2019 [1]. У чинній редакції вона фіксує режими оцінювання, коло суб'єктів моніторингу, підходи до формування програм та цілі якості даних. Пункт 8 Порядку, затвердженого постановою № 827, розмежовує три режими: фіксованих вимірювань, комбінованого оцінювання та моделювання. Для фіксованих вимірювань обов'язковим є застосування референтних методів згідно з додатком 3, а комбіноване оцінювання допускає поєднання фіксованих вимірювань з індикативними за умови дотримання цілей якості [1]. Постанова № 827 і закладає нормативне розрізнення між опорними та додатковими даними. Тому відповідність цілям якості визначає, чи можуть індикативні вимірювання PM₁₀ бути використані для екологічно значущих управлінських рішень [1], [20].»

Постанова № 513 від 07.05.2024 внесла до постанови № 827 зміни, принципово важливі для цього дослідження [6]. По-перше, список А розділу I додатка 2 доповнено пунктом 14 «Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP)». По-друге, у додатку 3 уточнено правило приведення об'єму відібраної проби до нормальних умов для ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ та TSP [1], [6]. Отже, TSP набув чіткого нормативного статусу в системі моніторингу атмосферного повітря України, що робить питання його співвідношення з фракційними показниками PM₁₀ не лише науковим, а й регуляторно значущим [1], [6].

Функціональне забезпечення цієї системи деталізує наказ МВС України № 300 від 21.04.2021, яким затверджено Порядок розміщення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях [19]. Цей акт визначає основні вимоги та умови розміщення пунктів, їх мінімальну кількість для фіксованих вимірювань, а також правила кодування і документування. Якщо постанова № 827 визначає логіку режимів оцінювання та цілей якості, то наказ № 300 задає просторово-організаційну основу, без якої референсні або індикативні вимірювання не можуть бути співставними на рівні зон і агломерацій [19].

Наказ Міндовкілля № 590 від 24.03.2025 затвердив Порядок інформування населення про якість повітря з використанням індексу якості повітря [2]. Для розрахунку індексу використовуються дані про ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀, озон, діоксид азоту і діоксид сірки. Для самого міністерсива джерелом є поточні усереднені годинні значення з фіксованих пунктів спостережень із застосуванням референтних методів. Інші суб'єкти моніторингу можуть використовувати індикативні вимірювання за умови дотримання встановлених цілей якості [2]. Для транспортно-орієнтованих пунктів обов'язковими є дані про ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ та NO₂. Для промислових і міських фонових - NO₂, O₃, ТЧ₂.₅ та/або ТЧ₁₀ [2]. Таким чином, оперативне інформування населення вже побудоване навколо фракційних показників і достовірність їх вимірювання стає безпосередньою умовою якості екологічно значущих рішень. Таким чином, з точки зору нормативних вимог українська система моніторингу атмосферного повітря сьогодні має фракційну орієнтацію. PM₂.₅ і PM₁₀ займають центральне місце в оцінюванні якості повітря, у публічному інформуванні та в прив’язці до референсних методів. Але ця ж система не вилучила інтегральні категорії  з правового поля. Навпаки, після змін 2024 року TSP уже не може розглядатися лише як історичний рудимент, тому що ця категорія прямо закріплена в чинній редакції постанови № 827 [1], [6], [2].

  - Методична суперечність між фракційними та інтегральними показниками твердих часток

Ця суперечність має конкретний зміст. Регуляторна система дедалі жорсткіше орієнтується на PM₁₀ і PM₂.₅, тоді як національна вимірювальна інфраструктура (її технічна частина) не була одномоментно перепрофільована під ці показники. Для наукової коректності тут важливо розрізнити два твердження. Перше повністю підтверджене: TSP прямо згадується в чинній редакції постанови № 827, але ця згадка локалізована в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14, а також у додатку 3 щодо приведення об'єму проби до нормальних умов. Обидві норми введено або уточнено постановою № 513 від 07.05.2024 [1]. Друге потребує обережнішого формулювання. Тому що наявність TSP у правовому полі не означає, що він є основним нормативом для оцінювання якості повітря і для цілей захисту довкілля. Ця функція покладена передусім на PM₂.₅ та PM₁₀ [1], [6], [2]..

Методичний розрив між нормативною моделлю та вимірювальною практикою підтверджує офіційна аналітична записка Міндовкілля «Моніторинг довкілля» 2022 року. У цьому документі зазначено, що еталонні методи вимірювання для основних забруднюючих речовин, у тому числі ТЧ₁₀ і ТЧ₂.₅, уже передбачені у вітчизняному нормативному полі та відповідають підходам ЄС [20]. Одночасно в тій самій записці зафіксовано два критично важливі факти. По-перше, близько 85 % засобів вимірювальної техніки в лабораторіях мереж державного моніторингу довкілля мають строк експлуатації понад 10 років і є технічно застарілими. По-друге, у відповіді Український гідрометеорологічний центр, на яку посилається записка, прямо зазначено, що обладнання для проведення аналізу PM₂.₅, PM₁₀ та приземного озону в установі відсутнє [20]. Нормативна вимога є, а технічна спроможність її виконати офіційно задокументована як відсутня. Ця розбіжність і є реальним, а не декларативним предметом дисертаційної проблеми [20].

Офіційна звітність гідрометеорологічної мережі підтверджує цю суперечність. У щорічному огляді стану забруднення навколишнього природного середовища за 2024 рік, підготовленому Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського, у таблиці про вміст забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міст України використовується показник «завислі речовини» із середньорічним вмістом, добовою ГДК та переліком міст із перевищеннями [3]. У звіті за перше півріччя 2025 року ЦГО повідомляє про перевищення ГДКс.д. за завислими речовинами у дев'яти містах і продовжує оперувати саме цією категорією [4]. Базова державна мережа спостережень таким чином зберігає нефракційний формат представлення твердих частинок, тоді як нормативна система вимагає фракційних даних для оцінювання якості повітря та прийняття екологічно значущих рішень [3], [4].

Водночас принципово важливо не підмінювати підтверджене непідтвердженим. З наведених офіційних оглядів ЦГО безпосередньо випливає факт використання показника «завислі речовини» у державній звітності. Але з цих фрагментів не випливає автоматична й формально доведена тотожність цього показника терміну TSP у значенні пункту 14 списку А розділу I додатка 2 до постанови № 827. Офіційна звітність гідрометеорологічної мережі продовжує використовувати нефракційний показник для твердих частинок, однак повну нормативно-методичну еквівалентність між усіма історичними рядами «завислих речовин» і TSP у сенсі чинної постанови № 827 з перевірених джерел прямо вивести не можна без окремої інвентаризації методик і масивів даних за всі роки спостережень [1], [3], [4].

У суміжному регуляторному полі нефракційна технічна мова зберігається ще виразніше. Наказ Мінприроди № 309 від 27.06.2006 є чинним, а в його розділі 2.1 прямо встановлено нормативи гранично допустимих викидів «суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом» [5]. Цей акт підтверджує, що нефракційний опис твердих викидів зберігається в національній технічній мові та в нормативах щодо емісій. Проте він не встановлює нормативів якості атмосферного повітря і тому не може бути доказом того, що TSP або нефракційний пил мають у системі імісійного оцінювання той самий регуляторний статус, що PM₁₀ чи PM₂.₅ [5]. Емісійне і імісійне регулювання це різні нормативні області, і змішувати їх аргументацію методично неприпустимо.

У підсумку в правовому й практичному полі співіснують щонайменше два режими опису твердих частинок. Перший  -  фракційний,  застосовується в оцінюванні якості атмосферного повітря, у публічному інформуванні та в референсному нормуванні PM₂.₅ і PM₁₀. Другий  -  нефракційний (інтегральний), зберігається у частині суміжних регуляторних документів і в офіційній звітності базової мережі спостережень. З цього співіснування, а не з механічного протиставлення «старого» і «нового», випливає потреба у методі узгодження, коригування й трансформації даних між фракційними та нефракційними характеристиками твердих частинок [1], [2], [20], [3], [4], [5].

Наведене порівняння показує, що українське правове поле не є просто «застарілим» або «перехідним». Воно є змішаним: імісійно-орієнтована частина системи дедалі чіткіше повторює фракційну логіку ЄС, тоді як у суміжних і частково історично сформованих сегментах зберігаються нефракційні категорії. Порівняльну характеристику нормативних документів наведено в таблиці 1.1. Це змішане, а не однорідне регуляторне середовище створює передумову для науково обґрунтованого узгодження даних, а не для простого відкидання історичних рядів [1], [6], [2], [21], [11], [5].

Таблиця 1. Порівняння нормативних документів України та ЄС щодо використання PM₁₀/PM₂.₅ і TSP

| Документ | Рік | Предмет регулювання | Чи згадується PM₁₀/PM₂.₅ | Чи згадується TSP | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закон України «Про охорону атмосферного повітря» | 1992 | Правові засади охорони атмосферного повітря та моніторингу | Ні | Ні | Визначає правову основу моніторингу, але не деталізує фракційні індикатори [17] |
| Закон України № 2973-IX | 2023 | Рамкове оновлення державної системи моніторингу довкілля та екологічної інформації | Ні | Ні | Системний рамковий акт, що створює інституційну основу інтегрованого моніторингу [18] |
| Постанова КМУ № 827 | 2019, чинна редакція після змін 2024 | Порядок здійснення державного моніторингу атмосферного повітря | Так | Так | Після змін 2024 року TSP прямо закріплено в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14; у додатку 3 міститься правило приведення об’єму проби до нормальних умов для ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀ і TSP [1], [6] |
| Постанова КМУ № 513 | 2024 | Зміни до постанов № 827 і № 614 | Так | Так | Саме цим актом до постанови № 827 додано пункт 14 про TSP і уточнено норму додатка 3 [6] |
| Наказ МВС № 300 | 2021 | Розміщення пунктів спостережень у зонах та агломераціях | Ні | Ні | Регулює просторову організацію мережі, а не перелік показників [19] |
| Наказ Міндовкілля № 590 | 2025 | Індекс якості повітря та інформування населення | Так | Ні | Використовує ТЧ₂.₅, ТЧ₁₀, O₃, NO₂, SO₂; для Міндовкілля вимагає референсні фіксовані вимірювання, для інших суб’єктів допускає також індикативні [2] |
| Постанова КМУ № 684 | 2024 | Функціонування державної системи моніторингу довкілля та підсистем | Ні | Ні | Інтеграційний акт для державної системи моніторингу довкілля [12] |
| Наказ Мінприроди № 309 | 2006, чинна редакція | Нормативи граничнодопустимих викидів із стаціонарних джерел | Ні | Так | Оперує «суспендованими твердими частинками, недиференційованими за складом»; належить до сфери емісій, а не оцінки якості атмосферного повітря [5] |
| Directive 2008/50/EC | 2008 | Якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи | Так | Ні | Закріплює PM₁₀ і PM₂.₅ як нормативні показники для оцінювання та встановлює референсні методи й умови еквівалентності інших методів [21] |
| Directive (EU) 2024/2881 | 2024 | Переглянута система норм якості атмосферного повітря ЄС | Так | Ні | Посилює граничні значення з 2030 року, зберігає фракційну модель і вводить додаткові вимоги до supersites та нових показників [11], [22] |

  - Референтні та індикативні методи вимірювання твердих часток

Постанова № 827 розмежовує референтні та індикативні методи вимірювання, і це розмежування має не описовий, а правовий характер. Фіксовані вимірювання застосовуються, коли рівень забруднюючої речовини перевищує верхній поріг оцінювання, і проводяться на фіксованих пунктах спостережень із застосуванням референтних методів, визначених у додатку 3. Для ТЧ₁₀ і ТЧ₂.₅ як референтний визначено ДСТУ EN 12341:2018. Це стандартний гравіметричний метод вимірювання масової концентрації аерозольних частинок PM₁₀ або PM₂.₅ [1]. Таким чином, в українському праві референтність щодо основних фракцій пилу прямо прив'язана до гравіметричного вимірювання. Це і визначає методичний статус будь-якого альтернативного засобу вимірювання [1].

Той самий додаток 3 до постанови № 827 дає можливість кількісно побачити відмінність між двома режимами. Для твердих часток (ТЧ₁₀/ТЧ₂.₅) у фіксованих вимірюваннях ціль щодо похибки встановлена на рівні 25 %, тоді як для індикативних вимірювань - 50 % [1]. Крім того, в постанові прямо зазначено, що для бензолу, свинцю, ТЧ₂.₅ та ТЧ₁₀ можуть застосовуватися випадкові вимірювання замість постійних, якщо похибка відповідає цілям якості 25 % і час вимірювань перевищує мінімальний час для індикативних вимірювань. Похибка, зумовлена випадковим відбором проб, може визначатися за процедурою ISO 11222:2002 [1], [24]. У нормативному сенсі різниця між референтними і індикативними вимірюваннями полягає не лише в типі приладу, вона визначає статус даних і допустимий рівень невизначеності. А від цього залежить, наскільки обґрунтованими є екологічно значущі рішення, що спираються на ці дані [1], [24].

Право Європейського Союзу формулює аналогічну логіку. Директива 2008/50/EC у додатку VI визначала референтні методи для PM₁₀ та PM₂.₅, але одночасно передбачала можливість використання інших методів, за умови доведення їх еквівалентності референтним або наявності сталої залежності з референтним методом. У такому разі результати повинні бути скориговані до еквівалентних тим, що були б отримані референтним методом [21]. Для цього дослідження ця норма є принциповою. Європейський підхід не забороняє використання альтернативних вимірювальних форматів, але вимагає доведеної залежності та процедур коригування до референтного рівня. Саме це і є методичною основою програмно-алгоритмічного методу, що розробляється в цій роботі [21]. Нова Директива (EU) 2024/2881 зберегла цей фракційний і референсно орієнтований підхід, але оновила його технічну основу. Для PM₁₀ і PM₂.₅ як референсний у ній уже використано EN 12341:2023 [11]. Це означає, що європейська система й надалі пов’язує нормативно значимі оцінки допустимості забруднення з гравіметричним стандартом, а не з будь-яким довільним автоматизованим або сенсорним рішенням [11]. Тому у практиці моніторингу оперативні автоматизовані системи можуть бути дуже корисними, але їх дані набувають регуляторної сили лише за наявності процедур доведення співставності та якості [21], [11].

Термінологічне спрощення, коли індикативні вимірювання ототожнюють з оптичними, є неточним. З опису EN 16450:2017 випливає, що автоматизовані вимірювальні системи для PM₁₀ і PM₂.₅ охоплюють різні технологічні рішення осциляційні мікроваги, бета-абсорбційні системи та оптичні методи in-situ і саме ці системи зазвичай використовуються в рутинних мережах моніторингу замість референтних методів [23]. З цього випливає два практичних наслідки. По-перше, оптичні системи є лише одним із різновидів автоматизованих систем і не вичерпують категорії індикативних вимірювань. По-друге, автоматизація або оперативність самі по собі не надають даним референтного статусу. Для цього потрібна процедура доведення еквівалентності або дотримання нормативно встановлених цілей якості [1], [21], [23].

У контексті української практики це розмежування має особливу вагу. Наказ № 590 допускає використання індикативних вимірювань для розрахунку індексу якості повітря іншими суб'єктами моніторингу, а не лише фіксованих референтних даних [2]. Для оперативного інформування населення це відкриває можливість застосування швидших і дешевших систем контролю. Проте ця норма не скасовує вимоги дотримання цілей якості, встановлених у додатку 3 до постанови № 827. Норма не звільняє від перевірки збіжності, похибки та коригування [1], [2]. Індикативні, у тому числі оптичні, системи є необхідними для оперативного спостереження, але методично недостатніми як єдине джерело для побудови довготривалих порівнюваних рядів без окремої процедури валідації [1], [2], [23]

Різниця між референтними та індикативними вимірюваннями має щонайменше чотири виміри: технологічний, метрологічний, правовий і аналітичний. Технологічно референтні методи для PM базуються на стандартизованому гравіметричному відборі та зважуванні, тоді як індикативні системи можуть бути автоматизованими й включати різні фізичні принципи, у тому числі оптичні [1], [11], [23]. Метрологічно для них встановлено різні допустимі похибки [1]. Правово вони мають різний статус у прийнятті регуляторних рішень [1], [21]. Аналітично ж саме ця різниця вимагає процедур узгодження та валідації, коли різні типи даних мають бути зіставлені в межах однієї задачі оцінювання [1], [21], [24].

  - Європейська модель регулювання та науково-методичні наслідки для України

Європейська система нормування атмосферного повітря побудована навколо фракційних характеристик твердих частинок. Директива 2008/50/EC встановила для PM₁₀ добову граничну величину 50 мкг/м³ і не більше 35 перевищень на календарний рік, та річну граничну величину 40 мкг/м³. Для PM₂.₅ - річну граничну величину 25 мкг/м³ [21]. Також ця  директива допускала зменшення мінімальної кількості пунктів фіксованих вимірювань до 50 %, якщо інформація доповнювалася індикативними вимірюваннями або моделюванням за умови дотримання цілей якості даних [21]. У європейській моделі індикативні вимірювання не протиставляються фіксованим, а функціонально доповнюють їх, а еталоном для порівняння залишається референтний фракційний показник [21].

Директива (EU) 2024/2881 суттєво підсилила вимоги. З 1 січня 2030 року встановлено нові граничні значення. Для PM₂.₅ - 25 мкг/м³ за добу з не більше 18 перевищеннями на рік та 10 мкг/м³ як річний показник. Для PM₁₀ - 45 мкг/м³ за добу і не більше 18 перевищень на рік, та 20 мкг/м³ як річний показник [11]. Директива також передбачила розгортання суперсайтів моніторингу, де поряд із PM₁₀ та PM₂.₅ контролюються ультрадрібні частинки, чорний вуглець, аміак та інші показники для поглибленого аналізу джерел і впливів аерозольного забруднення [11]. За оцінкою EEA, переглянута директива істотно наблизила європейські норми до рекомендацій ВООЗ [22].

Ні Директива 2008/50/EC, ні Директива (EU) 2024/2881 не використовують TSP як показник відповідності стандартам якості атмосферного повітря для захисту здоров'я [21], [11]. У цьому полягає фундаментальна різниця між сучасною європейською моделлю та змішаною українською практикою, де TSP повернуто до чинного нормативного поля моніторингу, а нефракційні показники продовжують існувати в офіційній звітності та суміжному регулюванні [1], [6], [3], [4], [5]. Проблема для України полягає не в тому, що TSP є «забороненим» або «неправильним», а в тому, що він не є основним показником сучасної системи оцінювання ризику, тоді як значна частина історично накопиченої інформації та фактичної практики спостережень залишається нефракційною [1], [21], [11].

Рекомендації ВООЗ задають ще жорсткіші орієнтири. Рекомендовані середньорічні рівні становлять менше 5 мкг/м³ для PM₂.₅ і менше 15 мкг/м³ для PM₁₀. Для 24-годинних середніх відповідно 15 мкг/м³ для PM₂.₅ та 45 мкг/м³ для PM₁₀ [15]. За даними EEA, саме PM₂.₅ продовжує зумовлювати найбільший внесок у тягар захворюваності й передчасної смертності, пов'язаної із забрудненням повітря в Європі [16]. Науково та нормативно обґрунтована система оцінювання якості повітря має залишатися фракційно орієнтованою. Для країн, де тривалий час накопичувались нефракційні спостереження, це не скасовує цінності історичних рядів, а навпаки, ставить завдання їх коректної інтерпретації та трансформації [15], [16].

Саме тут формується логіка наступних розділів. Регуляторна система оцінювання побудована навколо PM₁₀ і PM₂.₅, але офіційні українські джерела одночасно документують технічний дефіцит оснащення, збереження нефракційної звітності та присутність TSP у чинному нормативному полі [1], [6], [2], [20], [3], [4]. За цих умов науково виправданим є не вибір між двома режимами вимірювання, а розроблення методу їх узгодження. PM₁₀ залишається нормативно цільовим орієнтиром, тоді як нефракційні історичні ряди не відкидаються, а залучаються як емпірична база, що потребує каліброваного перетворення та коригування [20], [21].

Індикативні вимірювання PM₁₀ в сучасних умовах не є другорядними. Вони необхідні для оперативного моніторингу, швидкого інформування населення, локального просторового покриття та виявлення короткочасних епізодів забруднення [2], [21]. В Україні це набуває особливої ваги. Згідно з затвердженими програмами екологічного моніторингу мережа індикативних міні-станцій для вимірювання фракційних значень твердих частинок вже суттєво зросла і продовжуватиме розширюватися,  тоді як референтні ряди фракційних вимірювань залишаються обмеженими. Водночас індикативні вимірювання мають обмеження щодо невизначеності та правового статусу і потребують валідації відносно референтної бази [1], [21], [23]. За відсутності повних і тривалих референтних рядів PM₁₀ у публічно доступному загальнонаціональному масштабі завдання побудови методу узгодження PM₁₀ і TSP набуває не факультативного, а системного значення. Це і є методичним підґрунтям подальшого дослідження [1], [2], [12], [3], [4], [21], [23].

Висновки до Розділу1

Аналіз нормативно-правової бази та офіційних джерел дає підстави для таких висновків.

По-перше, якість атмосферного повітря належить до предметного поля екологічної безпеки. Національне законодавство прямо пов'язує екологічну безпеку зі станом довкілля та небезпекою для здоров'я людей [13]. Міжнародні та європейські джерела визначають забруднення повітря  насамперед дрібнодисперсними частинками, як один із головних екологічних чинників ризику [14], [15], [16], [17].

По-друге, чинна українська нормативна система моніторингу атмосферного повітря побудована переважно навколо фракційних показників PM₁₀ і PM₂.₅. Це випливає з постанови № 827, наказу МВС № 300 про розміщення пунктів спостереження та наказу № 590 про індекс якості повітря у якому саме ТЧ₂.₅ і ТЧ₁₀ є базовими показниками для оперативного інформування населення [1], 19], [2]. Водночас TSP прямо згадується в постанові № 827 в додатку 2, розділі I, списку А, пункті 14, а також у додатку 3 щодо приведення об'єму проби до нормальних умов. Ці положення введені або уточнені постановою № 513 від 07.05.2024 [1], [6].

По-третє, співіснування фракційних і нефракційних режимів вимірювання концентрацій твердих частинок в Україні є реальним, але потребує точного формулювання меж доказовості. Чинний наказ № 309 продовжує оперувати суспендованими твердими частинками, недиференційованими за складом, однак він належить до сфери нормування викидів із стаціонарних джерел і не може використовуватися як безпосередня імісійна основа оцінки якості атмосферного повітря [20]. Офіційні звіти ЦГО за 2024 рік і за перше півріччя 2025 року продовжують використовувати показник «завислі речовини», що підтверджує збереження нефракційної практики звітування в гідрометеорологічній мережі [3], [4].

По-четверте, розмежування між референтними та індикативними вимірюваннями в українському й європейському праві є чітким і має безпосередній методичний наслідок. Референтні вимірювання PM пов’язані зі стандартизованим гравіметричним методом EN 12341, тоді як індикативні дані мають вищу допустиму похибку, можуть доповнювати мережу спостережень, але потребують перевірки якості та, у разі використання нереферентних систем, доведення еквівалентності або сталої залежності з референсним методом [1], [11], [21],  [23], [24]. Індикативні, у тому числі оптичні, системи слід розглядати як необхідний елемент оперативного моніторингу, але не як самодостатню заміну референтним рядам без окремої процедури валідації [1], [2], [21], [23].

По-п’яте, європейська модель регулювання залишається послідовно фракційною, а переглянута Директива (EU) 2024/2881 додатково посилює цей курс, наближаючи нормативи до рекомендацій ВООЗ [3], [16], [17]. За цих умов науково коректним продовженням даного розділу є не дублювання результатів валідації чи власних експериментів, а постановка задачі побудови методу узгодження між PM₁₀ та нефракційними рядами спостережень, який у наступних розділах має бути обґрунтований, перевірений і валідаційно оцінений. Цей перехід логічно випливає з проаналізованих нормативних і методичних джерел і визначає структуру наступних розділів дисертації [7], [10], [12], [15], [16].

- РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ PM₁₀/TSP У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У Розділі 1 встановлено, що нормативно-правова система моніторингу атмосферного повітря в Україні орієнтована на фракційні показники PM₁₀ та PM₂,₅ як основні індикатори оцінювання якості повітря. Водночас інтегральний показник загальної маси зважених частинок (TSP) зберігається у суміжних сегментах правового поля та в офіційній звітності національних гідрометеорологічних спостережних мереж. Ця методична суперечність має прикладний наслідок: систематична похибка в індикативних вимірюваннях PM₁₀ переходить безпосередньо в похибку оцінки якості повітря, унеможливлюючи її верифікацію за наявними фракційними даними та знижуючи рівень екологічної безпеки на рівні управлінських рішень. Завданням цього розділу є аналіз міжнародного та вітчизняного наукового доробку щодо мінливості співвідношення PM₁₀/TSP, систематизація факторів, які її зумовлюють, та обґрунтування необхідності локального дослідження як підґрунтя для розроблення програмно-алгоритмічного методу корекції індикативних вимірювань. Розділ 3 продовжує цю лінію -у ньому конкретизуються об'єкт дослідження та схема спостережень.

  - Міжнародні дослідження співвідношення PM₁₀/TSP

Запровадження PM₁₀ як основного фракційного показника, що відбулося у США у 1987 році з ініціативи EPA [25], одразу поставило перед наукою прикладне завдання: виміряти, наскільки стабільним є зв'язок між PM₁₀ і TSP, і з'ясувати, чи можна використовувати цей зв'язок для перерахунку довготривалих TSP-рядів у фракційні значення. Тривалі експерименти у різних країнах дали схожу відповідь: без верифікації під конкретні місцеві умови жоден коефіцієнт не є надійним, а моніторинг, побудований на запозиченому коефіцієнті, систематично спотворює дані, що лежать в основі рішень з охорони атмосферного повітря.

Першим масштабним підтвердженням цього стало канадське дослідження мережі NAPS (National Air Pollution Surveillance) на 19 моніторингових точках із різними кліматичними і джерельними умовами. Середнє значення PM₁₀/TSP по мережі становило 0,44, проте між точками зафіксовано суттєву варіабельність: у Віндзорі (Онтаріо) - 0,56, в Едмонтоні (Альберта) - 0,35 [7]. Головна цінність цього результату - не самі числові коефіцієнти, а узагальнення: PM₁₀/TSP виявився характеристикою конкретного поста спостережень, а не фізичною константою аерозолю. Звідси практичний наслідок для систем моніторингу - застосування будь-якого «середнього» коефіцієнта без прив'язки до локальних умов вноситиме систематичну похибку у весь подальший розрахунковий ланцюг оцінювання якості повітря.

У Швейцарії з її розвиненою мережею моніторингу та суворим нормативним полем коефіцієнт PM₁₀/TSP виявився далеко не сталим: він коливався від 0,60 у сільській місцевості до 0,75 у міських ділянках, причому максимальні значення припадали на найзабрудненіші локації [26]. У цьому простежується закономірність, важлива саме з прикладного погляду: у промислових і урбанізованих районах, де моніторинг найпотрібніший, коефіцієнт водночас є найменш передбачуваним - а тому жорстке застосування фіксованого значення тут найбільше викривлює оцінку якості повітря.

Однорічне дослідження в Колкаті (Індія) на житловій і промисловій ділянках встановило, що PM₁₀ становив у середньому 52 % і 54 % від TSP відповідно, причому взимку концентрації обох показників були достовірно вищими. Автори пояснили це збільшенням часу осідання частинок за низької швидкості вітру та зменшенням висоти шару перемішування у холодний сезон [27]. Цей результат має пряме значення для систем моніторингу: сезонні умови формування аерозолю впливають на метрологічну значущість коефіцієнта PM₁₀/TSP, а отже - і на надійність даних, на яких ґрунтуються управлінські рішення.

Показовим у плані оцінки ризику від застосування незмінного коефіцієнта є дослідження в Тебризі (Іран): на міській і приміській промисловій ділянках PM₁₀/TSP коливався в межах 0,35 - 0,91 і 0,32 - 0,79 відповідно [8]. Розмах приблизно у 2,5 рази між мінімальним і максимальним значенням на одному типі ділянки переконливо свідчить, що єдиний коефіцієнт у такому середовищі - не наближення до реальності, а джерело систематичної похибки. Ця похибка, потрапляючи в розрахунки перевищень нормативних рівнів PM₁₀, спотворює оцінку якості повітря і управлінські рішення, побудовані на ній.

Десятирічне гравіметричне дослідження в закритій долині Чюк (Трансильванія, Румунія) показало стійку кореляцію між TSP і PM₁₀ (r = 0,80) при одночасній сезонній мінливості їхнього співвідношення: зимові максимуми пов'язані зі специфікою термічних інверсій у замкнутих долинних умовах [28]. Цей результат методично важливий для систем моніторингу: навіть у географічно однорідному та кліматично стабільному регіоні коефіцієнт PM₁₀/TSP не зберігає сталості протягом року. Отже, програмно-алгоритмічна корекція, побудована на одному середньому коефіцієнті без урахування сезонної динаміки, відтворюватиме систематичну помилку з сезонним характером.

Семирічні спостереження на 13 постах у зоні гірничодобувних і енергетичних підприємств Греції дали показову картину: і кореляція між PM₁₀ та TSP, і сам коефіцієнт PM₁₀/TSP формуються під складним впливом джерел і метеорологічних умов, причому максимальну просторову неоднорідність автори зафіксували саме поблизу відкритих гірничих розробок та енергетичних об'єктів [29]. Для нашого дослідження ця ситуація має пряме значення: Кривий Ріг за характером навантаження належить саме до такого типу середовища, де варіабельність коефіцієнта в просторі й часі найвища.

Дослідження в Латинській Америці, де для частини міст PM₁₀ доводилося оцінювати через TSP із припущенням, що 60 % TSP відповідає PM₁₀, прямо показало управлінські наслідки такого підходу: ранжування міст за рівнями пилового забруднення суттєво залежало від застосованого коефіцієнта [30]. Звідси прямий наслідок для системи екологічної безпеки: пріоритизація зон управлінського втручання - рішення про запровадження обмежень, виділення ресурсів, формування планів якості повітря - може виявитися хибною в основі, якщо спирається на неверифікований коефіцієнт перерахунку.

Узагальнюючи міжнародний досвід: коефіцієнт PM₁₀/TSP - це не універсальний технічний параметр, який можна перенести з іншого регіону. Він відображає унікальне поєднання джерел, метеорологічних умов і гранулометрії аерозолю в конкретній точці і в конкретний сезон. Його мінливість слід вважати реальною властивістю аерозолю, а не дефектом методики, і система моніторингу мусить з нею рахуватися. Саме звідси постає потреба у власному локальному дослідженні та програмно-алгоритмічному методі корекції.

  - Вітчизняні дослідження

В українській науковій практиці паралельні вимірювання PM₁₀ та інтегральних показників пилового навантаження (пил НДЗС, «завислі речовини») здебільшого виконувалися у рамках гігієнічних досліджень і оцінок впливу конкретних джерел - теплоенергетичних об'єктів та автотранспорту. Хоча сама постановка задач була вузько-прикладною, ці роботи дають методичний матеріал, який має пряме значення і для нашого дослідження.

Ключовою роботою тут є дисертація Т. П. Маремухи, у якій паралельно аналізувалися пил НДЗС, PM₁₀ та PM₂,₅ у зоні впливу Трипільської ТЕС і на пості в Києві [31]. За даними автореферату, медіанні концентрації у міжопалювальний період (квітень - липень) становили: пил НДЗС -0,45 мг/м³, PM₁₀ -16,0 мкг/м³; в опалювальний (жовтень - листопад) -0,58 мг/м³ і 28,0 мкг/м³ відповідно. Співвідношення PM₂,₅/PM₁₀ становило 0,65 за рік, 0,75 в опалювальний сезон і 0,56 у міжопалювальний [31]. Важливий методичний висновок: застосування єдиного річного коефіцієнта замість сезонних знижувало збіжність розрахункових і виміряних концентрацій PM₂,₅ до 51 - 59 %, тоді як сезонні коефіцієнти підвищували її до 76 % [31]. Для системи моніторингу це означає, що похибка від єдиного коефіцієнта є систематичною, а не точковою, і накопичується протягом усього зимового чи літнього сезону -тобто у періоди, коли концентрації забруднювачів є найвищими або найнижчими.

Дослідження О. В. Ананьєвої, проведене у районах Києва, прилеглих до транспортних магістралей, аналізувало фракції PM₁₀, PM₂,₅ та PM₁ і підтвердило: домінуючим чинником, що визначає фракційний склад аерозолю, є джерельно-специфічна структура викидів [32]. Поблизу інтенсивних транспортних потоків профіль аерозолю помітно відрізняється від умов промислових або фонових ділянок, а отже, коефіцієнт перерахунку між інтегральними та фракційними показниками не може бути єдиним для різних функціональних зон одного міста. Для розбудови систем моніторингу звідси випливає простий висновок: постова мережа, у якій кожна точка має власне джерельне оточення, потребує локально специфічного підходу до корекції, а не уніфікованих константних значень.

С. Я. Адаменко і Л. М. Архипова перевірили залежність PM₂,₅ від PM₁₀ на двох ділянках Прикарпаття - рекреаційній та антропогенно навантаженій - і отримали різні рівняння лінійної регресії: для рекреаційної PM₂,₅ = 0,5501 × PM₁₀ − 0,0757, для антропогенно навантаженої PM₂,₅ = 0,5741 × PM₁₀ − 0,5021 [33]. Те, що вільні члени двох рівнянь відчутно відрізняються, само по собі - методичний сигнал: зв'язок між фракціями не описується простою пропорцією; у нього вбудована адитивна складова, чутлива до типу ділянки. Звідси прямий технічний висновок для програмно-алгоритмічного методу корекції: потрібні моделі, які вміють враховувати нелінійність і контекстуальну залежність, а не прості константні поправки.

Робота А. А. Петросяна, Т. П. Маремухи та В. В. Моргульової про вдосконалення автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря в Україні [34] стала ще одним важливим маркером ситуації: автори розглянули принципи розміщення постів і застосування оцінки ризику як інструмента для управлінських рішень. Сама поява такого циклу публікацій свідчить, що вже на початку 2020-х років українські фахівці бачили потребу в удосконаленні інформаційного забезпечення моніторингу -але задача методичної корекції між індикативними та референтними вимірюваннями залишалася відкритою.

Огляд вітчизняного доробку показує конкретну прогалину: в Україні досі не виконано річних або довших синхронних вимірювань PM₁₀ і TSP (чи еквівалентного інтегрального показника) для промислового міста з домінуванням гірничодобувної і металургійної галузі. Дисертація Маремухи стосується теплоенергетики поблизу Києва, роботи Ананьєвої та Адаменка - транспортного забруднення і Прикарпаття; умови Кривого Рогу, де основним джерелом частинок виступає грубодисперсний мінеральний пил від відкритих розробок, не моделювалися в жодній з них. Цей пил діє на коефіцієнт PM₁₀/TSP інакше, ніж транспортні чи теплоенергетичні викиди, і саме тому виявлений дефіцит стає прямою науковою передумовою для власного локального дослідження.

  - Фактори впливу на співвідношення PM₁₀/TSP та достовірність його визначення

Розуміння факторів, що визначають коефіцієнт PM₁₀/TSP, потрібне і для наукового аналізу, і для технічного проєктування програмно-алгоритмічного методу корекції: саме ці фактори мають увійти в корекційну модель як її змінні. Структурно вони групуються у три взаємопов'язані категорії: джерельний профіль аерозолю, метеорологічні умови та методичні обмеження засобів вимірювання.

Перша група - гранулометричний склад аерозолю і профіль його джерел. PM₁₀ це торакальна фракція, тоді як TSP охоплює всі частинки незалежно від розміру. Коли в аерозолі переважають конденсаційні процеси (вторинні неорганічні аерозолі, продукти спалювання), частка PM₁₀ у TSP підвищується. Якщо ж основну масу формує механічна генерація крупних частинок буровибухові роботи, дроблення гірничої маси, транспортування ґрунтовими дорогами, вітрова ерозія відвалів, TSP зростає швидше за PM₁₀, і коефіцієнт PM₁₀/TSP падає [29], [35]. Для відкритих гірничих розробок це базова закономірність: навантажувально-транспортні операції генерують переважно грубий пил, тож емісійний коефіцієнт PM₁₀/TSP для них суттєво нижчий, ніж у стаціонарних промислових або транспортних міських джерел [36].

Другий елемент джерельного фактора - ресуспензія дорожнього пилу, чий внесок у PM₁₀ в промислових містах часто залишається недооціненим. За оглядами невихлопних автотранспортних викидів, на ресуспензію припадає 28 - 59 % маси PM₁₀ у невихлопній складовій, і ця частка помітно залежить від стану дорожнього покриття, інтенсивності руху і погодних умов [37]. У промислових містах ефект посилюється: на покритті осідає кар'єрний та металургійний пил, який потім піднімається у повітря разом із дорожнім. Через ширший гранулометричний діапазон ресуспендованого пилу він збагачує TSP сильніше, ніж PM₁₀ [38], і цю асиметрію алгоритм корекції повинен враховувати як контекстуально залежну змінну.

Друга група - метеорологічні умови. На абсолютний рівень PM₁₀ і TSP, а також на саме співвідношення між ними впливають швидкість вітру, висота шару перемішування, температура, відносна вологість і кількість опадів. Узимку, за низьких температур і слабкого вертикального перемішування, концентрації зростають, але напрямок зміни коефіцієнта PM₁₀/TSP залежить від того, які джерела домінують у сезоні: коли переважають дрібнодисперсні продукти спалювання з котелень і опалення - коефіцієнт іде вгору; коли активізуються ресуспензія і кар'єрний пил, які вітер піднімає у посушливий період, - навпаки, падає [28], [39]. Тому сезонна динаміка коефіцієнта -не функція самої температури, а інтегральний відбиток того, як змінюється джерельний профіль протягом року. Для програмно-алгоритмічного методу корекції з цього випливає, що температура і відносна вологість мають увійти в модель не як замінники сезонної мітки, а як прямі фізичні предиктори стану аерозолю.

Третя група факторів - методичні обмеження оптичних засобів вимірювання PM₁₀. Ця група найбільш безпосередньо пов'язана з метою дисертаційного дослідження. Оптичні лічильники та нефелометри реєструють світлове розсіювання, яке залежить від маси частинок, а також від їхнього розміру, форми, показника заломлення і кількості аерозольної рідкої води, що конденсується за підвищеної вологості на гігроскопічних компонентах аерозолю - насамперед сульфатах і нітратах. За відносної вологості понад 70 -80 % гігроскопічне зростання частинок спричиняє суттєве завищення показань оптичних сенсорів відносно гравіметричного референтного методу [9], [40]. Для систем моніторингу це означає, що в умовах туману, дощу або підвищеної вологості оптичний PM₁₀ сенсор без корекції надає систематично завищені значення - і, відповідно, завищений індекс якості повітря, що призводить до хибних управлінських реакцій.

Дослідження у сфері низьковартісних оптичних сенсорів показують, що лінійна модель, яка включає первинні показання PM₁₀, відносну вологість і швидкість вітру, здатна знизити розширену відносну невизначеність до рівня нижче 25 % [41] - а це відповідає цілі якості для референтних фіксованих вимірювань згідно з Постановою КМУ № 827 [1]. Показовими є результати польових досліджень із колокованими гравіметричними та оптичними вимірюваннями: за вологості понад 70 % окремі типи оптичних систем демонструють різке зростання відхилення від референтних значень [9]. Для дисертаційного дослідження ці результати мають безпосереднє практичне значення: вони підтверджують, що алгоритмічна корекція з урахуванням вологості та інших метеорологічних параметрів є технічно можливою і методично обґрунтованою.

Перспективним напрямом підвищення достовірності оптичних вимірювань PM є застосування методів машинного навчання для побудови корекційних моделей. Порівняльний аналіз лінійної регресії, штучних нейронних мереж і Random Forest для корекції PM₁₀ на основі даних про температуру і відносну вологість показав R² = 0,73  -  0,89 для PM₁₀ залежно від сезону [42]. Random Forest виявився найефективнішим для мультипараметричної корекції PM завдяки здатності виявляти нелінійні залежності між предикторами та похибкою вимірювань [43], [44]. Застосування колокованих гравіметричних (TSP) і оптичних (PM₁₀) вимірювань разом із методами машинного навчання істотно поліпшує збіжність між оптичними і гравіметричними результатами: у дослідженнях на основі TSP-даних типовим є зростання R² з 0,1  -  0,4 до 0,8  -  0,9 після машинно-навчальної корекції [45]. Отже, наукова база для програмно-алгоритмічного підходу до корекції індикативних вимірювань PM₁₀ на основі даних TSP та метеорологічних параметрів сформована, і її локальна реалізація для умов Кривого Рогу є завданням наступних розділів дисертації.

Четвертим аспектом є просторова неоднорідність аерозолю навіть у межах одного міста. Вона особливо виражена для протяжних промислових агломерацій. У зонах безпосереднього впливу гірничодобувних підприємств у профілі аерозолю домінує грубодисперсна мінеральна складова, тоді як у житлових кварталах - дрібнодисперсні продукти транспорту і опалення. Відповідно, коефіцієнт PM₁₀/TSP є просторово неоднорідним. Він дійсний лише для конкретного поста спостережень у певних умовах, а не для міста в цілому [29], [46]. Це методичне обмеження водночас обґрунтовує проведення колокованих вимірювань у фіксованій точці і застерігає від механічного перенесення результатів між постами без додаткової верифікації.

  - Обґрунтування необхідності локальних досліджень для підвищення рівня екологічної безпеки

Сукупність розглянутих міжнародних і вітчизняних даних формує чотири взаємопов'язані аргументи на користь локального дослідження в умовах Кривого Рогу як наукової основи для розроблення програмно-алгоритмічного методу підвищення достовірності індикативних вимірювань.

Перший аргумент -неможливість безпечного перенесення зовнішніх коефіцієнтів на умови конкретного промислово-гірничодобувного міста. Наведений у підрозділі 2.1 діапазон значень PM₁₀/TSP від 0,32 до 0,91 у різних дослідженнях [7], [8], [26] показує, що будь-яке довільне значення з цього діапазону, застосоване до умов Кривого Рогу, матиме суттєву невизначеність відносно реальної локальної характеристики. Для системи екологічного моніторингу така невизначеність неприйнятна. Вона переходить у невизначеність оцінки перевищень нормативних рівнів PM₁₀, а отже і в ненадійність управлінських рішень щодо регулювання викидів і захисту населення.

Другий аргумент - промисловий профіль Кривого Рогу. Він унікальний і не має аналогів у вітчизняних дослідженнях. Місто розташоване в центрі Криворізького залізорудного басейну, простягається понад 126 км (одне з найдовших у Європі), а його атмосферне навантаження формується одночасною роботою кількох гірничозбагачувальних комбінатів, металургійних підприємств, відвалів та хвостосховищ. До цього додаються буровибухові хмари. Лише у першому кварталі 2021 року шість підприємств здійснили 46 масових вибухів із сумарним викидом 575 тонн пилу [10]. У такому аерозолі частка грубодисперсної мінеральної фракції у TSP структурно вища, ніж у будь-якому еталонному дослідженні, а отже коефіцієнт PM₁₀/TSP для Кривого Рогу заздалегідь невідомий і може суттєво відхилятися від відомих аналогів. Реальний діапазон коефіцієнта і його сезонну динаміку можна встановити лише тривалими синхронними вимірюваннями.

Третій аргумент - нормативна вимога забезпечення цілей якості для індикативних вимірювань. Постанова КМУ № 827 [1] встановлює ціль щодо похибки для індикативних вимірювань PM₁₀ на рівні 50 %, для референтних фіксованих - 25 %. Наказ Міндовкілля № 590 від 24.03.2025 [2] передбачає використання індикативних вимірювань для розрахунку індексу якості повітря за умови дотримання відповідних цілей якості. Без верифікації та корекції оптичних PM₁₀-вимірювань на основі колокованих референтних даних відповідність цілі щодо похибки в 50 % не може бути підтверджена для конкретного поста і його умов середовища. Це означає, що не корекція є факультативним удосконаленням, а відсутність корекції - порушенням методичних вимог до даних, які використовуються у публічному інформуванні та управлінських рішеннях.

Четвертий аргумент - відсутність вітчизняного наукового підґрунтя для розроблення програмно - алгоритмічного методу, специфічного для умов промислово - гірничодобувних міст. Як встановлено у підрозділі 2.2, вітчизняні дослідження охоплюють умови теплоенергетичних об'єктів та автотранспортного забруднення у Києві і Прикарпатті. Жодне з них не формує локального масиву синхронізованих даних PM₁₀ꓺ (індикативних) та TSP (референтних) тривалістю не менше одного року для міста із залізорудним виробництвом. Без такого масиву неможливо ані ідентифікувати сезонну та метеорологічну залежність коефіцієнта PM₁₀/TSP для конкретних умов, ані навчити та верифікувати корекційну модель на основі алгоритмів машинного навчання. Отже, проведення власного локального дослідження є обов'язковою передумовою розроблення науково обґрунтованого методу.

Щодо існуючого стану системи моніторингу Кривого Рогу слід зазначити, що перші стаціонарні пости з'явилися в місті у 2012 році, а з 2018 року їхні дані стали доступними в режимі реального часу [47]. Наявна мережа вимірює, серед іншого, показник «пил» інтегральний, нефракційний і оснащена індикативними оптичними засобами вимірювання PM. Ця конфігурація є водночас проблемою і можливістю. Проблемою, оскільки фракційні дані PM₁₀ без валідації та корекції мають невизначений рівень якості. Можливістю, оскільки наявність паралельних TSP  та PM₁₀ вимірювань у мережі дозволяє сформувати саме той тип синхронізованого масиву даних, що є необхідним для побудови корекційної моделі. Дисертаційне дослідження цілеспрямовано використовує цю можливість.

Отже, необхідність локального дослідження PM₁₀/TSP для умов Кривого Рогу визначається чотирма взаємодоповнювальними аргументами: науковою неможливістю перенесення зовнішніх коефіцієнтів, унікальністю промислово-гірничодобувного профілю міста, нормативною вимогою забезпечення цілей якості для індикативних вимірювань і відсутністю вітчизняного наукового підґрунтя для відповідних умов. Ці аргументи створюють логічний перехід до Розділу 3, де конкретизуються об'єкт дослідження, схема спостережень і принципи формування синхронізованого масиву даних.

  - Вплив точності визначення PM₁₀ на рівень екологічної безпеки

Точність визначення PM₁₀ -не суто метрологічна характеристика приладу, а системоутворювальний параметр для всієї вертикалі екологічної безпеки. Це твердження потребує розгорнутого обґрунтування, бо зв'язок між метрологічною якістю вимірювання і рівнем екологічної безпеки не очевидний, а опосередкований -через систему оцінювання, нормативного регулювання та управлінських рішень.

Перший рівень впливу -формування індексу якості повітря та оперативне інформування населення. Наказ Міндовкілля № 590 від 24.03.2025 [2] передбачає розрахунок індексу якості повітря на основі поточних годинних значень PM₁₀; для суб'єктів моніторингу (крім самого Міндовкілля) допускається використання індикативних вимірювань за умови дотримання цілей якості. Якщо оптичні сенсори в умовах підвищеної вологості, туману або після дощу систематично завищують PM₁₀, мешканці отримують хибні попередження про погіршення якості повітря. Систематичне хибне спрацювання підриває довіру до системи інформування і зрештою знижує ефективність екологічного управління навіть тоді, коли повітря справді забруднене і попередження обґрунтоване.

Другий рівень впливу -встановлення факту перевищення нормативних граничних значень. Добовий ліміт PM₁₀ за Директивою 2008/50/ЄС [21] і нормативами України становить 50 мкг/м³, а критерієм дотримання нормативу є кількість перевищень цього порогу -не більше 35 разів на рік. За систематичного завищення оптичних вимірювань через некоригований гігроскопічний ефект кількість уявних перевищень 50 мкг/м³ може суттєво перевищувати реальну. Це і спотворює офіційну звітність, яка є основою для формування планів якості повітря, і може стати підставою для некоректних регуляторних вимог до підприємств. У Кривому Розі, де кількість промислових джерел значна, а рівні PM₁₀ системно наближаються до нормативного порогу, некоректне визначення факту перевищення є управлінським ризиком першого порядку.

Третій рівень впливу -формування програм моніторингу та вибір режиму оцінювання. Відповідно до Постанови КМУ № 827 [1], вибір між режимом фіксованих вимірювань, режимом комбінованого оцінювання та режимом моделювання залежить від рівня концентрацій відносно верхнього порогу оцінювання. Якщо індикативні дані PM₁₀ систематично завищені, зона може бути помилково класифікована як така, що потребує фіксованих вимірювань, хоча реальні концентрації перебувають нижче відповідного порогу -або навпаки. Некоректна класифікація режиму оцінювання означає або надмірне витрачання ресурсів на розгортання повної мережі фіксованих вимірювань там, де достатньо комбінованого підходу, або -що небезпечніше -зменшення щільності референтного моніторингу там, де він насправді необхідний.

Четвертий рівень впливу -просторова репрезентативність мережі та прийняття рішень щодо розміщення постів. Точність визначення PM₁₀ впливає не тільки на значення в конкретній точці вимірювання, а й на висновки про просторовий розподіл забруднення. Якщо різні пости мережі використовують оптичні вимірювання з різними систематичними похибками (зумовленими відмінностями у відносній вологості, джерельному профілі, монтажних умовах), то порівняння між постами стає некоректним навіть при ідентичному реальному рівні забруднення. Для мережі Кривого Рогу, де пости розташовані у різних промислових зонах із різною відстанню до джерел, така некоректність просторового порівняння безпосередньо знижує якість управлінської інформації, потрібної для пріоритизації природоохоронних заходів.

П'ятий рівень впливу -достовірність розрахунку коефіцієнта PM₁₀/TSP та його застосування у корекційній моделі. Якщо вихідні індикативні вимірювання PM₁₀ є систематично зміщеними, оцінений на їхній основі коефіцієнт PM₁₀/TSP буде зміщеним -а отже, і будь-яка корекційна модель, навчена на таких даних, відтворюватиме і масштабуватиме вихідну похибку. Саме тому валідація індикативних вимірювань -тобто верифікація їхньої часової узгодженості та відтворюваності -є обов'язковим попереднім кроком перед побудовою корекційної моделі. Цей логічний зв'язок між Розділом 5 (валідація), Розділами 5 - 6 (аналіз коефіцієнта PM₁₀/TSP) і Розділом 7 (програмно-алгоритмічний метод) становить структурну основу всього дисертаційного дослідження.

Шостий рівень впливу -забезпечення нормативного комплаєнсу та євроінтеграційних зобов'язань. Нова Директива (EU) 2024/2881 [11] посилює вимоги до якості даних моніторингу та точності вимірювань -особливо для supersites, де поряд з PM₁₀ та PM₂,₅ запроваджується моніторинг ультрадрібних частинок та чорного вуглецю. Для України це означає, що підвищення достовірності індикативних вимірювань PM₁₀ є водночас локальним методичним завданням і елементом підготовки до виконання майбутніх нормативних вимог. Програмно-алгоритмічний метод корекції, розроблений у цьому дослідженні, спрямований саме на заповнення цього методичного дефіциту.

Узагальнюючи, точність визначення PM₁₀ впливає на рівень екологічної безпеки на шести взаємопов'язаних рівнях: оперативного інформування населення, нормативного контролю перевищень, вибору режиму оцінювання, просторової репрезентативності мережі, достовірності корекційних моделей та відповідності міжнародним нормативним вимогам. Підвищення достовірності індикативних вимірювань PM₁₀ через розроблення та впровадження програмно-алгоритмічного методу корекції -не факультативне удосконалення, а необхідна умова функціонування системи моніторингу атмосферного повітря на рівні, що відповідає нормативним вимогам екологічної безпеки.

Висновки до Розділу 2

На основі аналізу міжнародних і вітчизняних наукових досліджень, а також систематизації факторів впливу на співвідношення PM₁₀/TSP та достовірність його визначення сформульовано такі висновки, що становлять основу для наступних розділів дисертаційного дослідження.

По-перше, міжнародний науковий доробок переконливо доводить, що коефіцієнт PM₁₀/TSP не є фізичною константою, придатною для перенесення між регіонами. Зафіксований у дослідженнях діапазон значень -від 0,32 до 0,91 -відображає реальну варіабельність, зумовлену специфікою джерел, метеорологічних умов і гранулометричного складу аерозолю. Застосування будь-якого фіксованого коефіцієнта без локальної верифікації є джерелом систематичної похибки, яка переходить у похибку оцінки якості повітря і управлінських рішень у сфері екологічної безпеки [7], [8], [25], [26], [29].

По-друге, ключовими факторами, що визначають коефіцієнт PM₁₀/TSP та його мінливість, є: гранулометричний склад аерозолю і джерельний профіль (насамперед частка механічно генерованого грубодисперсного пилу); метеорологічні умови (температура, відносна вологість, висота шару перемішування, швидкість вітру); сезонна ротація домінуючих джерел; а також оптичні властивості аерозолю, що визначають систематичне відхилення оптичних вимірювань від гравіметричного референтного методу за умов підвищеної вологості [9], [28], [37], [38], [40]. Усі ці фактори є потенційними предикторами для програмно-алгоритмічної корекційної моделі.

По-третє, вітчизняні дослідження підтверджують сезонну і просторову мінливість фракційного складу аерозолю в Україні та демонструють, що застосування єдиного річного коефіцієнта замість диференційованих сезонних значень знижує точність розрахунків до рівня, неприйнятного для задач оцінювання якості повітря [31], [33]. При цьому в Україні відсутні тривалі синхронізовані ряди одночасних вимірювань PM₁₀ та TSP для промислових міст із домінуванням гірничодобувної галузі, що є безпосередньою науковою передумовою власного дослідження.

По-четверте, методи машинного навчання -передусім алгоритм Random Forest -виявляються найефективнішими для побудови корекційних моделей, що враховують нелінійні залежності між метеорологічними параметрами та похибками оптичних вимірювань PM. Застосування колокованих гравіметричних (TSP) і оптичних (PM₁₀) вимірювань як навчальної бази дозволяє суттєво підвищити збіжність між методами -до рівня, що відповідає нормативним цілям якості [42], [43], [44], [45]. Це є прямим науковим обґрунтуванням підходу, реалізованого у Розділі 7 дисертаційного дослідження.

По-п'яте, точність визначення PM₁₀ впливає на рівень екологічної безпеки на шести взаємопов'язаних рівнях: оперативного інформування населення через індекс якості повітря, нормативного контролю перевищень граничних значень, вибору режиму оцінювання відповідно до Постанови КМУ № 827 [1], просторової репрезентативності мережі, достовірності корекційних моделей та відповідності вимогам Директиви (EU) 2024/2881 [11]. Підвищення достовірності індикативних вимірювань є, таким чином, необхідною умовою, а не факультативним покращенням, для функціонування системи моніторингу на рівні, що забезпечує реальний захист населення та довкілля.

Сукупність наведених висновків обґрунтовує необхідність і наукову новизну власного локального дослідження для умов Кривого Рогу, а також визначає структуру методичного підходу: довготривалі синхронізовані вимірювання PM₁₀ та TSP; валідація; аналіз коефіцієнта та метеорологічних залежностей; розроблення програмно-алгоритмічного методу корекції; оцінка його впливу на рівень екологічної безпеки. Схема реалізації цього підходу деталізується починаючи з Розділу 3.

Список використаних джерел

1. Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 827. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-п (дата звернення: 02.05.2026).

2. Про затвердження Порядку формування індексу якості атмосферного повітря: Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 24.03.2025 № 590, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2025 за № 536/43942. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0536-25 (дата звернення: 02.05.2026).

3. Огляд стану забруднення довкілля на території України за 2024 рік / Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Київ, 2025. URL: https://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/images/ОГЛЯД_2024_повний_варіантdoc_1-сжатый.pdf (дата звернення: 02.05.2026).

4. Огляд стану забруднення довкілля на території України за І півріччя 2025 р. / Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Київ, 2025. URL: https://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/images/oglyad-stanu-zabrudnennya_-І_-2025.pdf (дата звернення: 02.05.2026).

5. Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 № 309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 за № 912/12786. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06 (дата звернення: 02.05.2026).

6. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655 і від 14 серпня 2019 р. № 827: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 513. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/513-2024-п (дата звернення: 02.05.2026).

7. Brook J. R., Dann T. F., Burnett R. T. The relationship among TSP, PM10, PM2.5, and inorganic constituents of atmospheric particulate matter at multiple Canadian locations. Journal of the Air & Waste Management Association. 1997. Vol. 47, no. 1. P. 2 - 19. DOI: https://doi.org/10.1080/10473289.1997.10464407.

8. Gholampour A., Nabizadeh R., Naseri S., Yunesian M., Taghipour H., Rastkari N., Nazmara S., Faridi S., Mahvi A. H. Exposure and health impacts of outdoor particulate matter in two urban and industrialized area of Tabriz, Iran. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2014. Vol. 12. Art. 27. DOI: https://doi.org/10.1186/2052-336X-12-27.

9. Vogt M., Schneider P., Castell N., Hamer P. Assessment of low-cost particulate matter sensor systems against optical and gravimetric methods in a field co-location in Norway. Atmosphere. 2021. Vol. 12, no. 8. Art. 961. DOI: https://doi.org/10.3390/atmos12080961.

10. Air pollution in Kryvyi Rih at very high level due to mining processing plants operations / Business & Human Rights Resource Centre. 2021. URL: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/ukraine-air-pollution-in-kryvyi-rih-at-very-high-level-due-to-mining-processing-plants-operations/ (дата звернення: 02.05.2026).

11. Directive (EU) 2024/2881 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast). Official Journal of the European Union. 2024. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402881 (дата звернення: 02.05.2026).

12. Деякі питання функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 № 684. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2024-п (дата звернення: 02.05.2026).

13. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 02.05.2026).

14. Ambient (outdoor) air pollution: fact sheet / World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health (дата звернення: 02.05.2026).

15. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide / World Health Organization. Geneva: WHO, 2021. 273 p. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228 (дата звернення: 02.05.2026).

16. How air pollution affects our health / European Environment Agency. Copenhagen, 2023. URL: https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/air-pollution/how-it-affects-our-health (дата звернення: 02.05.2026).

17. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12 (дата звернення: 02.05.2026).

18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля: Закон України від 20.03.2023 № 2973-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2973-20 (дата звернення: 02.05.2026).

19. Про затвердження Порядку розміщення пунктів спостережень за станом атмосферного повітря: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.04.2021 № 300, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.05.2021 за № 635/36257. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0635-21 (дата звернення: 02.05.2026).

20. Зелена книга «Моніторинг довкілля» / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Київ, 2022. URL: https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/02/Monitoring-Green-Paper_15_02_2022.pdf (дата звернення: 02.05.2026).

21. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. Official Journal of the European Union. 2008. L 152. P. 1 - 44. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2008:152:FULL (дата звернення: 02.05.2026).

22. Benchmark analysis against the standards in the revised Directive (EU) 2024/2881 / European Environment Agency. Air quality status report 2025. Copenhagen: EEA, 2025. URL: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2025/benchmark-analysis-against-the-standards-in-the-revised-directive-eu-2024-2881 (дата звернення: 02.05.2026).

23. EN 16450:2017. Ambient air -Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5). Brussels: European Committee for Standardization (CEN), 2017. URL: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/21722c9a-74b9-4f47-901c-40ecec95dcfe/en-16450-2017 (дата звернення: 02.05.2026).

24. ISO 11222:2002. Air quality -Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements. Geneva: International Organization for Standardization, 2002. URL: https://www.iso.org/standard/32066.html (дата звернення: 02.05.2026).

25. US EPA. National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter. Federal Register. 1987. Vol. 52, No. 126. P. 24634 - 24641. URL: https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-07/documents/pm-1987-final-52fr246341.pdf (дата звернення: 02.05.2026).

26. Monn Ch. et al. Particulate matter <10 μm (PM10) and total suspended particulates (TSP) in urban, rural and alpine air in Switzerland. Atmospheric Environment. 1995. Vol. 29, No. 19. P. 2565 - 2573. URL: https://doi.org/10.1016/1352-2310(94)00279-G (дата звернення: 02.05.2026).

27. Mitra A. K., Bhattacharyya A. Seasonal variations of PM10 and TSP in residential and industrial sites in an urban area of Kolkata, India. Journal of Environmental Monitoring. 2006. Vol. 8. P. 1063 - 1070. URL: https://doi.org/10.1039/b609534h (дата звернення: 02.05.2026).

28. Keresztesi Á. et al. Temporal evolution of PM2,5, PM10, and total suspended particles (TSP) in the Ciuc basin (Transylvania) with specific microclimate condition from 2010 to 2019. Environmental Science and Pollution Research. 2023. Vol. 30. P. 64870 - 64884. URL: https://doi.org/10.1007/s11356-023-26875-z (дата звернення: 02.05.2026).

29. Tolis E. I. et al. Particulate matter over a seven year period in urban and rural areas within, proximal and far from mining and power station operations in Greece. Environmental Monitoring and Assessment. 2006. Vol. 122. P. 325 - 345. URL: https://doi.org/10.1007/s10661-005-9162-9 (дата звернення: 02.05.2026).

30. Bell M. L. et al. Environmental health indicators and a case study of air pollution in Latin American cities. Environmental Research. 2011. Vol. 111. P. 57 - 66. URL: https://doi.org/10.1016/j.envres.2010.10.002 (дата звернення: 02.05.2026).

31. Маремуха Т. П. Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря теплоенергетичними об'єктами: дис. … канд. мед. наук. Київ: ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», 2021. URL: https://health.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/thesis_files_text_maremukha_t_p.pdf (дата звернення: 02.05.2026).

32. Ананьєва О. В. Оцінка забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту (на прикладі м. Києва): дис. … канд. мед. наук. Київ: ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», 2021. URL: https://health.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/thesis_files_text_ananiieva.pdf (дата звернення: 02.05.2026).

33. Адаменко С. Я., Архипова Л. М. Дослідження закономірностей змін PM2,5 та PM10 в атмосферному повітрі Прикарпаття. Екологічна безпека та природокористування. 2024. № 1. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstreams/0dea7677-007d-44c1-80f4-db1d7419bae0/download (дата звернення: 02.05.2026).

34. Петросян А. А., Маремуха Т. П., Моргульова В. В. Удосконалення та організація автоматизованої системи моніторингу за якістю атмосферного повітря в Україні. Молодий вчений. 2020. № 8(84). С. 97 - 102. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-19 (дата звернення: 02.05.2026).

35. He Y. et al. Analysis of the Dust-Concentration Distribution Law in an Open-Pit Mine and Its Influencing Factors. Frontiers in Earth Science. 2022. Vol. 10. URL: https://doi.org/10.3389/feart.2022.1046603 (дата звернення: 02.05.2026).

36. Huertas J. I., Huertas M. E., Izquierdo S., Gonzalez E. D. Standardized emissions inventory methodology for open-pit mining areas. Environmental Science and Pollution Research. 2012. Vol. 19. P. 2784 - 2794. URL: https://doi.org/10.1007/s11356-012-0778-3 (дата звернення: 02.05.2026).

37. Rienda I. C., Alves C. Road dust resuspension: A review. Atmospheric Research. 2021. Vol. 261. P. 105740. URL: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.105740 (дата звернення: 02.05.2026).

38. Mohan Kumar S., Srimuruganandam B. Review of Road Dust Resuspension Modelling Approaches and Comparisons Analysis for a UK Case Study. Atmosphere. 2022. Vol. 13, No. 9. P. 1403. URL: https://doi.org/10.3390/atmos13091403 (дата звернення: 02.05.2026).

39. Volná V. et al. Detailed Assessment of the Effects of Meteorological Conditions on PM10 Concentrations in the Northeastern Part of the Czech Republic. Atmosphere. 2020. Vol. 11, No. 5. P. 497. URL: https://doi.org/10.3390/atmos11050497 (дата звернення: 02.05.2026).

40. Di Antonio A., Popoola O. A. M., Ouyang B., Saffell J., Jones R. L. Developing a Relative Humidity Correction for Low-Cost Sensors Measuring Ambient Particulate Matter. Sensors. 2018. Vol. 18, No. 9. P. 2790. URL: https://doi.org/10.3390/s18092790 (дата звернення: 02.05.2026).

41. Owczarek T. Equivalence of low-cost PM10 concentration measuring devices with a reference method using various correction functions. Economics and Environment. 2024. Vol. 87, No. 4. P. 627. URL: https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.627 (дата звернення: 02.05.2026).

42. Milovanovic B. et al. Developing Relative Humidity and Temperature Corrections for Low-Cost Sensors Using Machine Learning. Sensors. 2021. Vol. 21, No. 10. P. 3338. URL: https://doi.org/10.3390/s21103338 (дата звернення: 02.05.2026).

43. Rai A. C. et al. End-user perspective of low-cost sensors for outdoor air pollution monitoring. Science of the Total Environment. 2017. Vol. 607 - 608. P. 691 - 705. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.266 (дата звернення: 02.05.2026).

44. Kumar V., Sahu M. Evaluation of nine machine learning regression algorithms for calibration of low-cost PM2,5 sensor. Journal of Aerosol Science. 2021. Vol. 157. P. 105809. URL: https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2021.105809 (дата звернення: 02.05.2026).

45. Chen R. et al. Correction of Light Scattering-Based Total Suspended Particulate Measurements through Machine Learning. Atmosphere. 2020. Vol. 11, No. 2. P. 139. URL: https://doi.org/10.3390/atmos11020139 (дата звернення: 02.05.2026).

46. Batur M., Babii K. Spatial assessment of air pollution due to mining and industrial activities: a case study of Kryvyi Rih, Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 960. P. 012006. URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/960/1/012006 (дата звернення: 02.05.2026).

47. United Nations Development Programme. Kryvyi Rih: How an industrial city is shaping a new quality of life. 2026. URL: https://www.undp.org/ukraine/stories/kryvyi-rih-how-industrial-city-shaping-new-quality-life (дата звернення: 02.05.2026).