ЗВІТ РОБОТИ ПО ДИСЕРТАЦІЇ

Підвищення екологічної безпеки моніторингу атмосферного повітря шляхом  впровадження програмо-алгоритмічного методу оптичного аналізу дніпродисперсних чатинок

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(УКРНДІЕП) Спеціальність: Екологія|  Харків, 2025–2026

1. Мета та завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня екологічної безпеки у сфері моніторингу атмосферного повітря шляхом розроблення програмно-алгоритмічного методу PM₁₀ на основі даних TSP та метеорологічних параметрів.

Основні завдання:

Аналіз нормативно-правової бази моніторингу PM₁₀/TSP в Україні та ЄС (Постанова КМУ № 827, Директиви 2008/50/EC та (EU) 2024/2881)

Довготривалі (12 місяців) синхронізовані вимірювання TSP (ТЗА) та PM₁₀ (Cairnet) у Кривому Розі

Статистичний аналіз відхилень між PM₁₀ та TSP: тест Колмогорова–Смирнова, метод Тюкі, бутстреп

Розроблення програмно-алгоритмічного методу корекції на основі алгоритму Random Forest

Оцінка впливу скоригованих даних на достовірність визначення перевищень нормативних рівнів PM₁₀

2. Об'єкт та предмет дослідження

| Параметр | Зміст |
| --- | --- |
| Об'єкт дослідження | Процес моніторингу PM₁₀ в атмосфері металургійно-гірничодобувного міста Кривий Ріг з використанням оптичних сенсорів Cairnet ENVEA та гравіметричних відбірників ТЗА |
| Предмет дослідження | Закономірності відхилень індикативних вимірювань PM₁₀ від значень, отриманих на основі TSP; вплив метеопараметрів (T, RH, P, WS) на ці відхилення |
| Місто / регіон | Кривий Ріг, Дніпропетровська область -унікальний промислово-гірничодобувний комплекс |
| Період спостережень | 1 січня 2025 р. – 31 грудня 2025 р. (12 повних місяців) |
| Основна синхронна пара | ПСЗ № 3 (TZA_Post3) + Cairnet pan2 -відстань 443 м, площа Визволення |
| Контрольна синхронна пара | ПСЗ № 7 (TZA_Post7) + Cairnet pan5 -відстань 835 м |

3. Виконані розділи дисертації

Вступ

Обґрунтовано актуальність теми через методичну суперечність між фракційними (PM₁₀) та нефракційними (TSP) режимами вимірювань в Україні. Визначено вісім завдань дослідження, виділено чотири основні пункти наукової новизни та підкреслено практичне значення отриманих результатів. Структура роботи передбачає вісім розділів, висновки, список джерел та додатки.

Розділ 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база

Проаналізовано дев’ять нормативних документів України та ЄС щодо моніторингу якості атмосферного повітря. Виявлено методичну невідповідність між фракційними та нефракційними режимами вимірювань. Розглянуто чотири аспекти відмінностей між референтними та індикативними вимірюваннями: технологічний, метрологічний, правовий та аналітичний. Результати представлено у порівняльній таблиці 1.1.

Розділ 2. Аналіз співвідношення PM₁₀/TSP

Систематизовано міжнародні наукові дослідження щодо співвідношення PM₁₀/TSP у різних країнах (Канада, Швейцарія, Індія, Іран, Румунія, Греція). Виявлено вітчизняну прогалину - відсутність річних синхронних вимірювань у промислових містах. Визначено чотири групи факторів, що впливають на коефіцієнт PM₁₀/TSP, та обґрунтовано шість рівнів впливу точності визначення PM₁₀ на екологічну безпеку..

Розділ 3. Обґрунтування об'єкта та схеми дослідження

Обґрунтовано вибір Кривого Рогу як об’єкта дослідження за чотирма критеріями. Проаналізовано мережу п’яти референтних постів ТЗА та чотирьох індикативних станцій Cairnet. Розраховано матрицю взаємних відстаней між вісьмома парами постів. Ведучою обрана пара ПСЗ №3 – pan2 (відстань 443 м, повнота архіву: ТЗА 94%, Cairnet 98%), для контролю використано двопостову схему з парою ПСЗ №7 – pan5.

Розділ 4. Формування та валідація даних

Описано два джерела даних: станції Cairnet ENVEA (PM₁₀, PM₂.₅, PM₁, дискретність 15 хв) та ТЗА гравіметрія (TSP, чотири рази на добу). Проведено часову синхронізацію та фільтрацію даних. Сформовано 518 синхронних пар TSP–PM₁₀ для основної вибірки та 465 пар для допоміжної. Для аналізу застосовано статистичні методи: тест Колмогоров–Смирнова, метод Тюкі та бутстреп. Результати наведено у Додатках 4.1–4.8 та Таблицях 4.6–4.13..

Розділ 5. Валідація PM₁₀ та інтерактивна візуалізація

Виконано валідацію індикативних вимірювань PM₁₀, досліджено часову узгодженість та стабільність сенсорів. Виявлено зони відхилень, залежні від метеорологічних умов. Створено 24 інтерактивні HTML-графіки (Plotly), що відображають залежність PM₁₀ від відносної вологості та температури по місяцях 2025 року. Графіки опубліковано на GitHub Pages. Результати узагальнено у Таблицях 5.1–5.4.

Ключові кількісні результати

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Основна вибірка | 518 синхронних пар TSP–PM₁₀ (TZA_Post3 + Cairnet pan2) |
| Допоміжна вибірка | 465 пар (TZA_Post7 + Cairnet pan5) |
| Повнота ряду pan2 | 82,9% (технічні проблеми жовтень–листопад 2025) |
| 95% ДІ річного середнього PM₁₀ | (25,4; 29,4) мкг/м³ -бутстреп, 10 000 ітерацій |
| Метеопараметри | T, RH, P (Cairnet pan2 вбудовані) + WS, напрям вітру (TZA_Post3) |
| Корекційна модель | Random Forest (Machine Learning) |
| Інтерактивних графіків | 24 HTML-файли по місяцях 2025 р. (RH та T) |
| Вбудованих зображень | 38 PNG (image1, image2 + image500–535) |
| Гіперпосилань | 27 GitHub Pages + 26 GitHub.com + 21 наукове джерело |

5. Наукова новизна

Вперше виконано 12-місячні синхронізовані вимірювання TSP та PM₁₀ в умовах металургійно-гірничодобувного міста України -Кривий Ріг

Встановлено сезонну та метеозалежну змінність коефіцієнта PM₁₀/TSP для промислового регіону

Доведено неприйнятність сталого коефіцієнта перерахунку - обґрунтовано необхідність динамічного підходу

Встановлено кількісний зв'язок між точністю вимірювань PM₁₀ та рівнем екологічної безпеки на 6 взаємопов'язаних рівнях

6. Файли та сховища даних

Детальний перелік усіх файлів з описом та зазначенням сховищ (Робоча папка / GitHub / Zenodo) наведено в окремій таблиці: Результат_роботи_над_дисертацією.xlsx

7. Поточний статус виконання

| Завдання | Статус |
| --- | --- |
| Розділи 1–5 написані та об'єднані в ФІНАЛ.docx | ✅ Виконано |
| Додаток_1 Вхідні дані -Zenodo draft | ⏳ Очікує офіційної публікації (DOI не присвоєно) |
| Розділи 6–8 (Random Forest, корекція, оцінка) | ⏳ Виконується |

Харків, 2025–2026