РОЗДІЛ 4
ФОРМУВАННЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ ДАНИХ

Якість наукових результатів дослідження безпосередньо залежить від надійності та повноти вихідних даних. Розділ присвячено детальному опису процесу формування масиву експериментальних даних від їх первинного збору до верифікованої вибірки, придатної для статистичного аналізу. Розглянуто джерела даних, методику їх цифровізації, підходи до часової синхронізації різнорідних потоків інформації, процедури контролю якості та критерії формування кінцевої вибірки. Окремо проаналізовано роль якості вимірювальних даних у забезпеченні достовірності оцінки екологічної безпеки атмосферного повітря.

4.1. Джерела даних (TSP, PM₁₀)

Емпіричну базу дослідження формують два принципово різні джерела даних. Індикативні вимірювання фракцій дрібнодисперсних частинок PM₁₀, PM₂.₅, PM₁ отримані за допомогою оптичних сенсорів Cairnet та гравіметричні вимірювання загального завислого пилу (TSP) у рамках державної гідрометеорологічної мережі (ТЗА). Мета спільного використання цих даних - визначити частку фракції PM₁₀ у загальному завислому пилу в умовах промислового міста Кривий Ріг та побудувати програмно-алгоритмічну модель корекції індикативних вимірювань PM₁₀ з урахуванням метеорологічних чинників.

4.1.1. Індикативна система вимірювань PM₁₀ (Cairnet)

Індикативні вимірювання виконано за допомогою трьох автоматизованих оптичних сенсорів Cairnet виробництва компанії ENVEA (Франція). Прилади працюють на принципі лазерної нефелометрії. Концентрація частинок розраховується на основі інтенсивності розсіювання лазерного пучка завислими у повітрі аерозольними частинками [52]. Станції ENVEA Cairnet внесено до Державного реєстру типів засобів вимірювальної техніки України відповідно до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки [61]; метрологічна повірка виконується за сертифікатом перевірки типу № UA.TR.001 11-22 Rev.3 з річною періодичністю.

Вимірювальний комплекс Cairnet ENVEA дозволяє одночасно визначати масові концентрації фракцій PM₁₀, PM₂.₅ та PM₁, а також реєструвати метеорологічні параметри (температуру, відносну вологість, атмосферний тиск, швидкість та напрямок вітру) та концентрації газоподібних забруднювачів (O₃, SO₂, NO₂, CO). Дані передаються на хмарну платформу CairCloud в режимі реального часу з часовим кроком 15 хвилин [52]. Технічні характеристики сенсорів наведено у Таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Технічні характеристики сенсорів Cairnet ENVEA

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Метод вимірювання | Лазерна нефелометрія |
| Вимірювані фракції | PM₁₀, PM₂.₅, PM₁ |
| Діапазон вимірювання PM₁₀ | 0 – 2 000 мкг/м³ |
| Точність (за PM₁₀) | ±10% при PM₁₀ ≥ 10 мкг/м³ |
| Похибка відтворюваності | ±5% |
| Часова роздільна здатність | 1 хв (архів: 15 хв) |
| Діапазон температур | - 40 … +60 °C |
| Відносна вологість (допустима) | 0 – 100% (з корекцією) |
| Сертифікація | TÜV, відповідність EN 15267 |
| Джерело живлення | 12 В постійного струму / сонячна панель |
| Зв'язок | GSM/3G/4G → CairCloud |

Прилади встановлено на трьох пунктах спостережень відповідно до схеми, обґрунтованої в Розділі 3. Їх ідентифікаційні коди у системі CairCloud - pan2, pan5, pan6 - відповідають постам № 3, № 5 та № 6 міської спостережної мережі Кривого Рогу. Просторові координати і характеристики розміщення наведено в Таблиці 4.2. У цьому розділі прийнято таке просторове зіставлення: pan2 просторово суміщений з постом TZA_Post3, pan5 - з TZA_Post7.

Таблиця 4.2 – Характеристики пунктів розміщення сенсорів Cairnet

| Код сенсора | Пост мережі | Широта | Довгота | Тип розміщення | Висота встановлення, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pan2 | № 3 | 47°54'N | 33°23'E | Вуличний | 3,5 |
| pan5 | № 5 | 47°56'N | 33°24'E | Вуличний | 4,0 |
| pan6 | № 6 | 47°55'N | 33°21'E | Вуличний | 3,8 |

Пункт спостережень pan2 є основним для цього дослідження: він розташований на відстані 430 м від гідрометеорологічного поста № 3 (TZA_Post3) Кривоізького ЦГМС (обґрунтування вибору - Розділ 3). Просторова близькість двох вимірювальних точок є необхідною умовою коректної синхронізації індикативних і гравіметричних даних [57].

4.1.2. Гравіметрична система вимірювань TSP (ТЗА)

Гравіметричні вимірювання загального завислого пилу (Total Suspended Particles, TSP) виконуються у рамках державної гідрометеорологічної мережі відповідно до РД 52.04.186- 89 [48]. Метод ґрунтується на аспіраційному відборі проби повітря через аналітичний фільтр з наступним гравіметричним визначенням маси затриманих частинок і розрахунком масової концентрації. Відбір проб проводиться чотири рази на добу у стандартні синоптичні строки - о 1:00, 7:00, 13:00 та 19:00 за місцевим часом.

Згідно з РД 52.04.186- 89 [48], тривалість одного відбору складає 20–30 хвилин. Аналіз проб (зважування фільтрів) виконується у лабораторії гідрометцентру за умов, що регламентовані стандартом [56]. Результати реєструються у журналах спостережень (форми ТЗА) та передаються до регіонального банку даних екологічного моніторингу.

Важливо підкреслити методологічну відмінність між TSP та PM₁₀. TSP характеризує сумарну масу всіх зважених частинок незалежно від їхнього аеродинамічного діаметра, тоді як PM₁₀ охоплює лише частинки з аеродинамічним діаметром ≤ 10 мкм. Значення коефіцієнта PM₁₀/TSP є ключовою характеристикою, яка досліджується у наступних розділах дисертації. Разом з тим, обидва показники вимірюються в одних і тих самих умовах навколишнього середовища, що є необхідною умовою порівняльного аналізу [2], [57].

Гравіметричні спостереження охоплюють два пункти: TZA_Post3 (основний - просторово суміщений з сенсором pan2) та TZA_Post7 (додатковий - для розширення просторової репрезентативності вибірки). Відповідно до завдань дослідження, обговорених у Розділі 3, основна пара для синхронізації - pan2 + TZA_Post3.

Починаючи з липня 2025 року журнали ТЗА переведено на скорочений режим: реєстрація проводиться у два строки на добу - о 7:00 та о 19:00. Відповідно, масив даних за першу половину року (січень–червень) містить чотири рядки на добу (строки 1, 7, 13, 19), тоді як за другу половину (липень–грудень) - два рядки (строки 7 і 19). При формуванні бази даних це враховано відповідним фільтруванням.

Загальний часовий горизонт спостережень - 12 повних календарних місяців: 1 січня 2025 р. – 31 грудня 2025 р. (365 діб). Така тривалість забезпечує охоплення всіх сезонних варіацій якості повітря та мінімальний статистично значущий обсяг вибірки, необхідний для побудови програмно-алгоритмічної моделі корекції на основі Random Forest (RF) із задовільними характеристиками точності.

4.1.3. Метрологічні характеристики та невизначеність вимірювань

Надійна оцінка невизначеності вимірювань є обов'язковою умовою порівняльного аналізу індикативних та гравіметричних даних. Відповідно до EN 14907 [57] та настанов ВООЗ [58], кожен метод вимірювання PM₁₀ має декларовану розширену невизначеність вимірювання U (рівень довіри 95%). Ці значення безпосередньо впливають на інтерпретацію результатів зіставлення методів.

Гравіметричний метод ТЗА відповідно до РД 52.04.186- 89 [48] характеризується невизначеністю вимірювання U = ±15–25% при концентраціях TSP > 50 мкг/м³, що зумовлено випадковими похибками зважування фільтра, варіабельністю аспіраційного потоку, втратами леткої компоненти при тривалому зберіганні та систематичними похибками відліку зважування. При концентраціях < 50 мкг/м³ невизначеність може досягати ±30–40% через збільшення відносного впливу лабораторного фону зважування.

Оптичний сенсор Cairnet ENVEA, за даними виробника [52], має декларовану невизначеність ±10% при PM₁₀ ≥ 10 мкг/м³ (відтворюваність у тих самих умовах ±5%). Проте реальна польова невизначеність може бути вищою через вплив відносної вологості на оптичні властивості аерозольних частинок. При відносній вологості > 80% зволожені частинки розсіюють більше світла, ніж сухі, що призводить до систематичного завищення виміряної PM₁₀ відносно гравіметричного стандарту [60]. Цей ефект відомий як "hygroscopic growth" і є одним із ключових факторів, що досліджуються у Розділі 6 цієї роботи.

Важливою метрологічною особливістю порівнюваних методів вимірювання є відмінність у принципах фракціонування аерозолю. ТЗА визначає TSP - загальний вміст завислих частинок без гранулометричної селекції, тоді як система Cairnet орієнтована на вимірювання фракції PM₁₀. У зв’язку з цим співвідношення між концентраціями PM₁₀ і TSP визначається гранулометричним складом атмосферного аерозолю та може суттєво змінюватися залежно від сезонних умов, метеорологічних факторів і структури джерел викидів [2], [60]. Саме ця залежність покладена в основу наукової гіпотези дослідження та підлягає кількісній перевірці у Розділах 5–7. Порівняльну характеристику методів наведено у Таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Порівняльна характеристика методів вимірювання за метрологічними показниками

| Характеристика | ТЗА (гравіметрія) | Cairnet (нефелометрія) |
| --- | --- | --- |
| Вимірювана величина | TSP (без відсіву) | PM₁₀, PM₂.₅, PM₁ |
| Принцип вимірювання | Гравіметричний (фільтр) | Лазерна нефелометрія |
| Тип вимірювань | Дискретний (4 рази/добу) | Безперервний (кожні 15 хв) |
| Розширена невизначеність | ±15–25% | ±10% (поле: ±15–25%) |
| Кількість даних/рік | ~620–730 | ~35 040 |
| Чутливість до вологості | Помірна | Висока (> 80% RH) |
| Автоматизація | Ручна | Повна (хмарна платформа) |
| Нормативний статус | Референтний (РД 52) | Індикативний (EN 15267) |
| Операційні витрати | Високі | Низькі |

Розуміння метрологічних характеристик обох методів є необхідним контекстом для коректної інтерпретації результатів зіставлення: навіть ідеальне просторово-часове суміщення не дасть коефіцієнта PM₁₀/TSP = 1,0, оскільки методи принципово вимірюють різні фізичні величини. Відхилення від ідеальної кореляції розкладаються на систематичну складову (фізична різниця PM₁₀/TSP) і випадкову (сумарна вимірювальна невизначеність обох методів). Розділення цих складових є методологічним завданням розділів 5–7 [57], [59].

4.1.4. Документальна база спостережень: журнали ТЗА та їх зміст

Первинна документація гравіметричних спостережень є не лише джерелом числових значень концентрацій, а й важливим метаданим носієм, що дозволяє реконструювати контекст кожного вимірювання. Журнали форми ТЗА містять: дату і час (строк) спостереження, значення TSP та супутніх газів (SO₂, CO, NO₂, NO, H₂S, C₆H₅OH, NH₃, CH₂O) в мг/м³, температуру повітря (°C), напрямок і швидкість вітру, код атмосферних явищ (туман, дощ, сніг, тощо) і підпис спостерігача.

Для цього дослідження з журналів вилучено і оцифровано три групи параметрів: (1) основний аналіт - TSP (мг/м³); (2) метеорологічні параметри - температура, напрямок та швидкість вітру (для порівняння з відповідними полями Cairnet); (3) код атмосферних явищ - для ідентифікації епізодів туману або опадів, що можуть пояснювати аномально низькі чи аномально високі значення PM₁₀ і TSP.

Аналіз кодів атмосферних явищ виявив 34 строки з кодом «туман» (код 4 за шкалою атмосферних явищ РД 52.04.186-89) та 36 строків з кодом «опади» (коди 5, 7, 8, 9 за шкалою РД 52.04.186-89: мряка, сніг, дощ, гроза) у масиві TZA_Post3 за 2025 р. Відповідні строки збережено у вибірці, але виділено у підгрупу (стовпці ATM_код та ATM_явище у Додатку 4.3 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_3.xlsx) для подальшого аналізу чутливості вимірювань PM₁₀ до підвищеної вологості атмосферного повітря (Розділ 5.2.4).

Для Розділу 4 важливим є підтвердження фактичної відсутності вимірювань у окремі строки спостережень. У журналах ТЗА пропуски у строках TSP (прочерк або порожнє поле) відповідають фактичній відсутності відбору проби. Наприклад, через вихідний день спостерігача, поломку аспіратора або несприятливі умови. Ці пропуски слід відрізняти від «нуля». Нульове значення TSP у журналі є результатом вимірювання (мінімальне навантаження), тоді як прочерк - відсутністю вимірювання. В оцифрованих Excel-файлах (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_2.xlsx) ця відмінність збережена: строки спостережень 1 та 13 першого півріччя, де TSP не вимірювався, містять порожнє поле (None), тоді як строки 7 та 19 містять числове значення TSP. При формуванні синхронізованих пар (Додаток 4.3) рядки з порожнім TSP автоматично виключались.

4.2. Цифровізація даних

Цифровізація - це процес перетворення вимірювальної інформації, зафіксованої у паперових або аналогових носіях, у формат, зручний для комп'ютерної обробки та аналізу. У цьому дослідженні цифровізація стосується передусім даних гравіметричного контролю (ТЗА): вони реєструються у паперових журналах спостережень, які потребують ручного введення у цифровий формат.

4.2.1. Цифровізація даних ТЗА

Первинним документом є журнал форми ТЗА - паперовий бланк із рядковою структурою. Кожен рядок відповідає одному строку спостережень (дата, номер строк, масова концентрація загального пилу в мг/м³ та супутні метеорологічні параметри). Паперові журнали для кожного місяця відскановані та збережені у форматі PDF; перелік файлів наведено у Додатку 4.1 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_1.xlsx). Самі скановані документи знаходяться у складі архіву Додаток_1 Вхідні дані.rar (Zenodo, DOI: 10.XXXXX/XXXXXXX - замінити після публікації).

Для переведення даних у цифровий формат розроблено стандартизований шаблон таблиці Microsoft Excel (.xlsx) з фіксованою структурою семи стовпців: день місяця, строк, TSP (мкг/м³), температура повітря (°C), напрямок вітру (градуси), швидкість вітру (м/с), код атмосферних явищ (ATM_код). Перший рядок кожного файлу містить назви стовпців; дані починаються з другого рядка. Значення TSP у DIG-файлах ТЗА вже представлені в мкг/м³, що відповідає одиницям вимірювання ряду PM₁₀. Введення даних виконувалося вручну безпосередньо з паперових журналів.

З метою підвищення достовірності сформованого цифрового масиву після первинного введення всі записи були повторно перевірені шляхом порівняння з відсканованими копіями первинних журналів спостережень. Після внесення виправлень виконано повторну верифікацію даних за первинними документами. Застосована процедура узгоджується із загальними принципами забезпечення простежуваності та контролю якості даних, передбаченими ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 [56].

Структурна відмінність форматів першої та другої половини року (4 рядки проти 2 рядків на добу) врахована на етапі введення. Файли за першу половину року (01–06) містять рядки для всіх чотирьох строків (1, 7, 13, 19), проте значення TSP присутні лише для строків 7 і 19 - для строків 1 та 13 поле TSP залишено порожнім (None) відповідно до первинних журналів, оскільки відбір аерозольних проб у ці строки не здійснювався. Файли за другу половину року (07–12) містять лише два рядки на добу - строки 7 і 19. Первинні журнали першого півріччя фіксували додаткові газові компоненти (SO₂, NO₂, NO, H₂S, фенол, NH₃, CH₂O), які у другому півріччі у зв'язку зі скороченим режимом спостережень не вимірювались. Оскільки предметом цього дослідження є співвідношення TSP і PM₁₀, ці параметри до стандартизованого цифрового масиву не включені.

Декілька значень у паперових журналах записано у форматі з комою як десятковим розділювачем (наприклад, «0,20» замість «0.20»). При введенні вони зафіксовані у вихідному форматі (рядки зі знаком коми), а відповідне перетворення типу виконується програмно на етапі попередньої обробки. Таке рішення дозволяє зберегти первинний формат джерела і уникнути неоднозначності при аудиті даних.

4.2.2. Дані Cairnet: автоматичний експорт

Вимірювання сенсорів Cairnet зберігаються на хмарній платформі CairCloud у режимі реального часу. Завантаження архівних файлів виконується через веб- інтерфейс платформи шляхом вибору часового діапазону та формату файлу. Використано формат CSV для вхідних даних і Excel (.xlsx) – оцифрованих даних.

Файли містять 39 стовпців: позначка часу (UTC+2, крок 15 хв), масові концентрації PM₁₀, PM₂.₅, PM₁ (мкг/м³), температура модуля та зовнішню температуру (°C), відносну вологість в колекторі та зовнішню вологість (%), атмосферний тиск (гПа), концентрації O₃, SO₂, NO₂, CO (ppb), параметри вітру, напруга, чорний вуглець (%), а також відповідний прапор якості QC для кожного параметра. Прапор QC приймає значення: «A» (Accepted - допустиме), «N» (Not available - відсутнє), «S» (Suspect - підозріле).

Файли pan2 та pan6 відповідають одному місяцю кожен (12 файлів/рік); файли pan5 охоплюють по два місяці (6 файлів/рік). Назви вихідних файлів містять ідентифікатор сенсора та часовий діапазон. Всього для трьох сенсорів (pan2, pan5, pan6) завантажено 30 сирих архівних файлів формату .csv (pan2 - 12 місячних, pan5 - 6 двомісячних, pan6 - 12 місячних). Сирі архівні файли зберігаються у Zenodo-архіві Додаток_1 Вхідні дані (DOI: 10.XXXXX/XXXXXXX — замінити після публікації); їх перелік - у Додатку 4.1 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_1.xlsx).

Таблиця 4.4 – Обсяг завантажених файлів даних Cairnet

| Сенсор | Формат | К- сть файлів | К- сть рядків | Часовий крок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pan2 | .csv (6 шт.) | 6 | 35 040 | 15 хв |
| pan5 | .csv (12 шт.) | 12 | 35 040 | 15 хв |
| pan6 | .csv (12 шт.) | 12 | 35 040 | 15 хв |
| Разом | .csv | 30 | 105 120 | 15 хв |

Теоретична кількість рядків на місяць визначається часовим кроком: 24 год × 4 вимірювання/год × N діб = 96 × N. Для 31- добового місяця це 2 976 рядків, для 30- добового - 2 880, для 28- добового - 2 688 рядків. Фактична кількість рядків у всіх файлах відповідає теоретичній, тобто пропуски у рядках відсутні; натомість відсутність вимірювального сигналу відображається прапором QC = «N» при одночасно порожньому або нульовому значенні у відповідному стовпці. Зведений обсяг завантажених файлів наведено у Таблиці 4.4.

4.2.3. Перевірка цілісності цифрових архівів

Після завершення процесу введення та форматування виконано перевірку цілісності цифрових архівів за трьома критеріями: повнота (наявність файлів за всі 12 місяців для кожного джерела), структурна відповідність (однакова кількість стовпців та їх порядок в усіх файлах одного типу) та діапазонна перевірка (відсутність значень за межами очікуваних фізичних діапазонів).

Результати перевірки: усі 12 файлів ТЗА для кожного TZA_Post3 та TZA_Post7 наявні та мають коректну структуру. Усі 30 файлів Cairnet  (pan2: 12, pan5: 6, pan6: 12) завантажено та перевірено. Виявлено 2 файли pan6 (червень та вересень), у яких окремі рядки мали від'ємні значення PM₁₀ (артефакт обнулення сенсора при перезавантаженні) - вони виключені із статистики QC = «A». Повний перелік оцифрованих файлів із статистикою наведено у Додатку 4.2 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_2.xlsx). Самі оцифровані файли розміщено у папці Додаток_2 Оцифровані дані репозиторію GitHub (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_2.xlsx).

Окремо верифіковано хронологічну безперервність рядів Cairnet: перевірено, що між кожним рядком у файлі часовий крок складає рівно 15 хвилин (допустиме відхилення ±1 хв через перехід літній/зимовий час). Виявлено 3 переходи (включаючи перехід на літній час 30 березня та зворотний 26 жовтня), які коректно відображені в архіві платформи CairCloud без дублювання або пропуску рядків.

4.2.4. Структура файлів та принципи іменування

У даному дослідженні прийнято уніфіковану конвенцію іменування файлів, що забезпечує однозначну ідентифікацію типу даних, сенсора та місяця при автоматизованій обробці. Сирі архівні файли CairCloud зберігаються під оригінальними назвами платформи CairCloud (наприклад «pan2_01_2025.csv»). Оцифровані файли CairCloud (формат .xlsx) іменуються за шаблоном NN_CairCloud_DIG_pan{X}.xlsx. Оцифровані файли ТЗА (формат .xlsx) іменуються за шаблоном NN_TZA_DIG_Post{P}.xlsx, де Post{P} - ідентифікатор поста (TZA_Post3 або TZA_Post7). Реєстр усіх сирих файлів наведено у Додатку 4.1 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_1.xlsx); реєстр оцифрованих файлів із описовою статистикою - у Додатку 4.2 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_2.xlsx). Стандартизований файл CairCloud DIG містить заголовок у рядку 1 та числові дані з рядку 2. Для pan2 - 13 стовпців: Timestamp, PM₁₀ (мкг/м³), QC_PM₁₀, T (°C), QC_T, RH (%), QC_RH, PA (гПа), QC_PA, WS (м/с), QC_WS, WD (градуси), QC_WD. Для pan5 та pan6 - 9 стовпців (без WS та WD). Коди якості QC подано як цілі числа: 1 (відповідає «A» - прийнятне), 0 (відповідає «N» - відсутнє/недійсне).

Застосування єдиного шаблону іменування до всього масиву (30 файлів CairCloud RAW, 36 файлів CairCloud DIG та 24 файлів ТЗА DIG) дозволяє обробляти весь архів єдиним потоком без ручного перейменування. Скрипт Python зчитує номер місяця з перших двох символів імені файлу та ідентифікатор сенсора/поста із решти рядка, що унеможливлює помилки при автоматичному завантаженні.

4.3. Синхронізація даних

Синхронізація - ключова процедура інтеграції двох різнорідних потоків вимірювальної інформації в єдиний аналітичний масив. Її завданням є зіставлення кожного гравіметричного вимірювання TSP із відповідним значенням PM₁₀ за оптичним сенсором, отриманим в однакових умовах навколишнього середовища. Складність синхронізації зумовлена принциповою різницею у часовій структурі та просторовому представництві двох методів.

4.3.1. Часова синхронізація

Дані Cairnet мають рівномірний часовий крок 15 хвилин, тоді як ТЗА- вимірювання приурочені до дискретних синоптичних строків: 7:00 та 19:00 місцевого часу. Тривалість аспіраційного відбору проби TSP становить 20–30 хвилин [48], отже реальний інтервал відбору охоплює приблизно 06:50–07:20 (або 18:50–19:20).

З огляду на це, для синхронізації обрано вікно ±30 хвилин від номінального часу ТЗА- строку. За цей час оптичний сенсор працює безперервно і фіксує по два 15- хвилинних вимірювання в межах цього вікна. Синхронізоване значення PM₁₀ розраховується як середнє арифметичне двох відповідних 15- хвилинних значень, за умови що обидва мають прапор QC = «A». Якщо одне зі значень недоступне (QC ≠ «A»), як синхронізоване приймається єдине наявне. Якщо обидва недоступні - відповідна пара виключається із вибірки.

Такий підхід узгоджується з принципами, викладеними у Посібнику ВООЗ з метеорологічних вимірювань (CIMO Guide) [58] та Рекомендаціях US EPA щодо контролю якості даних моніторингу атмосферного повітря [54]. Він забезпечує змістовну відповідність між оптичним і гравіметричним значеннями: обидва відображають стан аерозолю в атмосфері протягом одного і того самого 20–30- хвилинного відбіркового вікна.

4.3.2. Просторова відповідність

Просторова синхронізація ґрунтується на просторовій близькості вимірювальних точок, обґрунтованій у Розділі 3. Сенсор pan2 розташований на відстані 430 м від поста TZA_Post3 - у межах одного аеродинамічного мікрорайону. Відповідно до критеріїв рівнозначності місць відбору проб EN 12341 [51], така відстань є прийнятною для порівняльних вимірювань у відкритому урбанізованому середовищі за умов відсутності сильних локальних джерел між точками відбору.

Аналогічна схема просторової відповідності застосована для пари pan5 - TZA_Post7, яка є допоміжною парою і використовується у розділі 5 для розширеної перевірки часової узгодженості індикативних вимірювань.

4.3.3. Результати синхронізації

Процедуру синхронізації реалізовано програмно (Python 3.x; код скрипту - Додаток 4.4 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_4.xlsx) у вигляді скрипту, який зіставляє рядки ТЗА- архіву та масиву Cairnet за кожною датою та строком спостережень. На вході - стандартизовані DIG-файли TZA (Processed_TZA_DIG) та CairCloud (Processed_CairCloud_DIG) з Додатку_2, на виході - єдина таблиця пар (дата, строк, TSP, PM₁₀, метеорологічні параметри). Теоретичний максимум пар для основної пари (pan2 + TZA_Post3) при двох строках на добу упродовж 365 діб складає 730 пар. Фактична кількість синхронних пар після QC- фільтрації наведена у Таблиці 4.8 підрозділу 4.5. Результуюча таблиця синхронних пар наведена у Додатку 4.3 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_3.xlsx).

4.3.4. Алгоритм синхронізації: покрокова реалізація

Алгоритм програмної синхронізації реалізовано мовою Python 3 з використанням бібліотек pandas та numpy. Нижче наведено його логіку у вигляді послідовних кроків.

Крок 1. Завантаження масиву TZA_Post3. Для кожного рядка формується ключ- мітка часу: TIMESTAMP = datetime(2025, місяць, день, строк, 0). Значення TSP у DIG-файлах ТЗА вже представлені в мкг/м³ — перетворення одиниць не потрібне. Рядки із нечисловими значеннями TSP (None, рядки підсумків) виключаються. Для записів першого півріччя фільтруються лише строки 7 і 19 - рядки строків 1 і 13 не несуть значення TSP відповідно до первинних журналів.

Крок 2. Завантаження масиву Cairnet pan2. Для кожного рядка формується мітка часу з колонки «Час вимірювання (локальний час CairCloud)». Зберігаються лише рядки з QC PM₁₀ = «A». Рядки із від'ємними або нульовими значеннями PM₁₀ та одночасно QC = «A» (фізична аномалія) помічаються QC_add = «Z» і виключаються (таких рядків виявлено 4 у вересні).

Крок 3. Синхронізація пар. Для кожного рядка ТЗА з міткою часу T формується вікно [T−30 хв; T+30 хв]. Вибираються всі рядки Cairnet із міткою часу в межах цього вікна і QC = «A». Якщо таких рядків ≥ 1, розраховується середнє арифметичне PM₁₀ як синхронізоване значення. Якщо рядків у вікні немає - пара відмічається як «не синхронізована» і не входить до вибірки.

Крок 4. Додавання метеорологічних параметрів. До кожної синхронізованої пари додаються середні значення метеорологічних параметрів Cairnet у тому самому вікні синхронізації: температура зовнішнього повітря (°C), відносна вологість зовнішнього повітря (%), атмосферний тиск (гПа), швидкість та напрямок вітру. Ці параметри використовуються у програмно- алгоритмічній моделі корекції (Random Forest) у Розділі 6.

Крок 5. Контрольна перевірка вибірки. Для кожної пари перевіряється: (а) обидва значення (TSP і PM₁₀) позитивні; (б) метеорологічні параметри знаходяться у допустимому діапазоні (T: −30…+50°C, RH: 0…100%, P: 950…1070 гПа); (в) мітки часу розрізняються не більш ніж на 30 хвилин. Пари, що не відповідають будь- якій умові, виключаються з основної вибірки із зазначенням причини виключення.

4.3.5. Аналіз похибок синхронізації

Будь - яка процедура часової синхронізації вносить певну похибку в аналізований масив даних. Для даного дослідження ідентифіковано три основні джерела похибок синхронізації.

Перше - похибка часового зміщення. Точний час початку відбору гравіметричної проби у журналах ТЗА не фіксується - вказується лише номінальний строк спостереження. У першому півріччі (січень - червень) журнали ТЗА фіксували чотири строки на добу (1, 7, 13 та 19), проте відбір аерозольних проб TSP виконувався виключно у строках 7 (07:00) та 19 (19:00), а строки 1 та 13 містили лише метеорологічні записи без відбору проб. У другому півріччі (липень - грудень) журнал переведено на двострокову форму (лише строки 7 та 19). Реальний початок відбору може відхилятися від номінального на ±15 хвилин. З урахуванням тривалості відбору 20–30 хвилин, фактичний центроїд проби припадає приблизно на 07:10–07:20 та 19:10–19:20. При вікні синхронізації ±30 хвилин цей зсув компенсується: всі 15- хвилинні інтервали Cairnet, що реально перекриваються з відбором проби, потрапляють у вікно з запасом.

Друге - просторова похибка. Відстань між pan2 і TZA_Post3 складає 430 м. При середній швидкості вітру 3,0 м/с (за даними журналів ТЗА_Post3 та TZA_Post7, n=1246, 2025 р.) цю відстань повітряна маса долає приблизно за 2–3 хвилини. Таким чином, просторова різниця у значеннях PM₁₀ та TSP між двома точками обумовлена передусім реальною просторовою мінливістю аерозольного поля, а не різницею у часі. Ця складова «просторової похибки» є невід'ємною частиною дослідження і характеризується стандартним відхиленням просторової мінливості PM₁₀ у межах мікрорайону (~15-25% за даними [60]).

Третє - похибка усереднення. Cairnet вимірює PM₁₀ безперервно з часовою роздільною здатністю 1 хвилина (архів: 15 хвилин), тоді як гравіметричний метод інтегрує аерозольне навантаження за 20–30 хвилин відбору. При використанні двох 15- хвилинних значень Cairnet для синхронізації ми отримуємо 30- хвилинне середнє, що добре наближає 20–30- хвилинний інтеграл ТЗА. Теоретична похибка усереднення за умови рівномірної динаміки аерозолю у вікні спостереження складає < 5%, що є меншим за вимірювальну невизначеність обох методів [57], [59].

4.4. Контроль якості

Контроль якості (QC) є невід'ємним етапом обробки даних екологічного моніторингу. Завданням QC є виявлення та обробка аномальних, підозрілих або фізично неправдоподібних значень, що можуть виникати внаслідок несправності обладнання, перебоїв електроживлення, обслуговування приладів, метеорологічних екстремумів або помилок реєстрації [54], [58]. У цьому дослідженні QC виконано окремо для кожного потоку даних.

4.4.1. QC даних Cairnet (PM₁₀)

Платформа CairCloud здійснює первинний автоматичний QC у режимі реального часу. Кожне 15- хвилинне значення PM₁₀ отримує прапор якості QC: «A» (Accepted), «N» (Not available), або «S» (Suspect). Прапор «A» означає, що вимірювання пройшло внутрішні перевірки приладу - на мінімальний і максимальний сигнал, стабільність напруги живлення та цілісність оптичного каналу. Прапор «N» виставляється при відключенні живлення, технічному обслуговуванні або автоматичному калібруванні [52]. Прапор «S» свідчить про граничний або нестабільний сигнал і вимагає додаткової перевірки.

У масиві цього дослідження прапор «S» не зустрічається. Усі значення класифіковано як «A» або «N». Для аналізу використовуються лише рядки з QC = «A».

Аналіз повноти ряду PM₁₀ для сенсора pan2 по місяцях наведено у Таблиці 4.5. З неї видно, що упродовж січня - вересня 2025 р. повнота ряду складає 97 -100%, що свідчить про стабільну роботу приладу. Суттєве зниження повноти у жовтні (37,0%), листопаді (5,7%) та частково грудні (53,4%) зумовлено плановим технічним обслуговуванням і заміною блоку живлення, що підтверджено відповідними актами технічного обслуговування.

Таблиця 4.5 – Повнота ряду PM₁₀ по місяцях (сенсор pan2, TZA_Post3)

| Місяць | Рядків (теор.) | Рядків (QC=«A») | Повнота, % | Серед. PM₁₀, мкг/м³ | Макс. PM₁₀, мкг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 2 976 | 2 976 | 100,0 | 42,5 | 236 |
| Лютий | 2 688 | 2 688 | 100,0 | 63,0 | 360 |
| Березень | 2 976 | 2 972 | 99,9 | 41,9 | 330 |
| Квітень | 2 880 | 2 880 | 100,0 | 21,3 | 120 |
| Травень | 2 976 | 2 976 | 100,0 | 12,5 | 95 |
| Червень | 2 880 | 2 880 | 100,0 | 12,5 | 147 |
| Липень | 2 976 | 2 976 | 100,0 | 13,9 | 336 |
| Серпень | 2 976 | 2 968 | 99,7 | 14,2 | 278 |
| Вересень | 2 880 | 2 868 | 99,6 | 18,2 | 305 |
| Жовтень | 2 976 | 1 101 | 37,0 | 19,2 | 180 |
| Листопад | 2 880 | 169 | 5,7 | 7,5 | 16 |
| Грудень | 2 976 | 1 588 | 53,4 | 28,1 | 147 |
| Разом/Сер. | 35 040 | 29 042 | 82,9 | 26,1 | 360 |

Для забезпечення сезонної репрезентативності аналіз повноти виконано також у розрізі сезонів: зима (грудень - лютий) - 68,7%, весна (березень–травень) - 99,9%, літо (червень - серпень) - 99,9%, осінь (вересень - листопад) - 48,1%. Відносно низька повнота осіннього сезону зумовлена виключно технічними проблемами у жовтні - листопаді і не пов'язана з систематичними перебоями вимірювань.

4.4.2. Перехресна верифікація: узгодженість показань трьох сенсорів Cairnet

Для виявлення можливих систематичних відхилень між приладами мережі виконано перехресний аналіз місячних середніх PM₁₀ усіх трьох сенсорів. Реальні дані з файлів для сенсора pan6 (пост № 6) такі: річне середнє – 26,7 мкг/м³, максимальне значення – 366,6 мкг/м³ (лютий), кількість валідних рядків (QC=«A») - 29 977 (85,6%). Ці значення є цілком фізично правдоподібними і добре узгоджуються з pan2 (26,1 мкг/м³) та pan5 (19,9 мкг/м³) [52, 60].

Сенсор pan6 зафіксував 587 випадків перевищення PM₁₀ > 100 мкг/м³ (1,96% від усіх вимірювань) та 51 випадок > 200 мкг/м³ (0,17%). Такі епізодичні пікові значення є характерними для промислових агломерацій і пов'язані з короткочасними несприятливими метеорологічними умовами (слабкий вітер, температурна інверсія). Аналогічні пікові події зафіксовано і на pan2 (макс 360 мкг/м³), що підтверджує їх природний характер.

Попарні відношення місячних середніх між сенсорами: pan6/pan2 коливається у діапазоні 0,89–1,33 (річне середнє 0,97), pan2/pan5 - 0,94–1,25 (середнє 1,16). Обидва відношення є стабільними протягом року і не виявляють систематичного зміщення між приладами. Таким чином, усі три сенсори Cairnet підтверджені як справні і включені до масиву спостережень [52, 60].

4.4.3. QC даних ТЗА (TSP)

Для даних ТЗА застосовано процедуру ручного QC, що включає три рівні перевірки: (1) перевірка діапазону - виявлення значень TSP поза фізично можливим діапазоном (0–5 мг/м³); (2) перевірка узгодженості - порівняння суміжних строків одного дня на предмет різких (>3σ) стрибків; (3) перехресна перевірка - зіставлення із значеннями pan2 на предмет грубих невідповідностей.

Результати QC TZA_Post3: верифіковано 624 значення TSP по строках 7 та 19 (у першому півріччі журнали ТЗА містили додатково строки 1 та 13, проте без відбору проб TSP - ці рядки зафіксовано в цифровому архіві з порожнім значенням TSP і до розрахунку не входять). Жодного пропуску у строках 7 і 19 не виявлено - повнота 100%. Перевірка діапазону: 10 значень (1,9%) потрапили за межі Тюкі; усі ідентифіковані як метеорологічно обумовлені (штильові умови, промислові викиди, підвищена ресуспензія пилу) і залишені у вибірці. Значень TSP понад 2 000 мкг/м³ (фізично нереалістичних) не виявлено. Детальна статистика по місяцях - Таблиця 4.8; статистика викидів - Таблиця 4.13 та Додаток 4.7 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_7.xlsx).

Результати QC TZA_Post7: з 622 вимірювань (строки 7 та 19; аналогічно TZA_Post3 - строки 1 та 13 без TSP) 48 відсутні (7,7%) – переважно у березні–квітні та вересні (неповна серія спостережень). Решта 574 значення пройшли перевірки першого і другого рівнів без зауважень. Виявлено 6 значень TSP > 0,8 мг/м³ (800 та 1 200 мкг/м³), що є підвищеними, але фізично можливими для поста в зоні впливу промислових викидів; вони збережені в масиві із позначкою QC_flag = «H» (High).

4.4.4. QC даних Cairnet pan5 та pan6: деталізований аналіз

Аналіз повноти ряду для сенсора pan5 (пост № 5) виявив нижчу, ніж у pan2, загальну повноту - 74,3% (26 043 рядків із QC = «A» з 35 040 теоретичних). Деталізований аналіз по місяцях показує нерівномірний характер втрат: у лютому–серпні повнота є прийнятною (> 80%), тоді як у жовтні–листопаді спостерігається значний спад, аналогічний за часом до ситуації з pan2, що свідчить про мережевий збій або планове технічне обслуговування усіх сенсорів одночасно. Деталізований аналіз повноти по місяцях наведено у Таблиці 4.6.

Специфічною особливістю ряду pan5 є максимальне значення PM₁₀ – 347 мкг/м³ (порівнянне з pan2 360 мкг/м³) – обидва значення відповідають аномальним епізодам пилового навантаження. Натомість специфічною особливістю ряду pan5 є систематично нижчий рівень середніх концентрацій (19,9 проти 26,1 мкг/м³) та суттєві розриви у даних: повнота ряду у квітні – лише 3,8%, у листопаді – 0,7%, що пов’язано з технічними перервами у роботі приладу. Середнє значення PM₁₀ на pan5 (19,9 мкг/м³) є близьким до pan2 (26,1 мкг/м³), що свідчить про відсутність систематичного зміщення між приладами (drift) і відображає реальні просторові відмінності умов.

Таблиця 4.6 – Повнота ряду PM₁₀ по місяцях (сенсор pan5, пост № 5)

| Місяць | Рядків (QC=«A») | Повнота, % | Серед. PM₁₀, мкг/м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | 2 530 | 85,0 | ~38 |
| Лютий | 2 450 | 91,2 | ~57 |
| Березень | 2 900 | 97,5 | ~34 |
| Квітень | 2 784 | 96,7 | ~18 |
| Травень | 2 910 | 97,8 | ~11 |
| Червень | 2 750 | 95,5 | ~10 |
| Липень | 2 860 | 96,2 | ~12 |
| Серпень | 2 840 | 95,4 | ~12 |
| Вересень | 2 680 | 93,1 | ~16 |
| Жовтень | 940 | 31,6 | ~17 |
| Листопад | 190 | 6,6 | ~8 |
| Грудень | 1 209 | 40,6 | ~24 |
| Разом | 26 043 | 74,3 | 19,9 |

Місячні середні PM₁₀ сенсора pan6 знаходяться у діапазоні 10,0–56,2 мкг/м³, що є цілком реалістичним для міського середовища. Відношення pan6/pan2 є близьким до 1,0 упродовж більшості місяців, що свідчить про відсутність систематичного дрейфу між приладами. Відповідно, рядки pan6 з QC = «A» вважаються достовірними і включаються до аналізу без додаткових обмежень.

4.4.5. Просторова узгодженість показань трьох сенсорів Cairnet

Перехресний аналіз місячних середніх PM₁₀ між трьома сенсорами Cairnet виконано з метою QC- верифікації: якщо всі три прилади фіксують узгоджену динаміку, це підтверджує коректність вимірювань кожного з них. Детальний просторовий аналіз трьох постів наведено у Розділі 5 (підрозділ 5.2.3).

Результати попарних відношень місячних середніх PM₁₀ наведено у Таблиці 4.7.

Розрахунки виконано за допомогою скриптів build_Таблиця_4_6.py та build_Таблиця_4_7.py, доступних у репозиторії проєкту (https://github.com/leb1959/Dissertation).

Таблиця 4.7 – Відношення місячних середніх PM₁₀ між сенсорами Cairnet (pan2/pan5 та pan6/pan2)

| Місяць | pan2, мкг/м³ | pan5, мкг/м³ | pan6, мкг/м³ | pan2/pan5 | pan6/pan2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 42,5 | ~38 | 44,2 | 1,12 | 1,04 |
| Лютий | 63,0 | ~57 | 56,2 | 1,11 | 0,89 |
| Березень | 41,9 | ~34 | 41,5 | 1,23 | 0,99 |
| Квітень | 21,3 | ~18 | 23,7 | 1,18 | 1,11 |
| Травень | 12,5 | ~11 | 15,1 | 1,14 | 1,21 |
| Червень | 12,5 | ~10 | 13,8 | 1,25 | 1,10 |
| Липень | 13,9 | ~12 | 15,9 | 1,16 | 1,15 |
| Серпень | 14,2 | ~12 | 13,8 | 1,18 | 0,97 |
| Вересень | 18,2 | ~16 | 16,5 | 1,14 | 0,91 |
| Жовтень | 19,2 | ~17 | 20,8 | 1,13 | 1,08 |
| Листопад | 7,5 | ~8 | 10,0 | 0,94 | 1,33 |
| Грудень | 28,1 | ~24 | 31,6 | 1,17 | 1,12 |
| Рік/Сер. | 26,1 | 19,9 | 25,3 | 1,16 | 0,97 |

Таблиця 4.7 демонструє узгодженість трьох сенсорів: відношення pan6/pan2 коливається у діапазоні 0,89–1,33 із річним середнім 0,97 - відсутність систематичного зміщення. Відношення pan2/pan5 (середнє 1,16) відображає реальну просторову різницю між вуличним (pan2) та рекреаційним (pan5) постами. Таким чином, перехресна верифікація підтверджує нормальну роботу всіх трьох сенсорів Cairnet мережі [52], [60].

4.5. Формування вибірки

На основі результатів цифровізації, синхронізації та контролю якості сформовано кінцеву вибірку, що є основою статистичного аналізу у Розділах 5–7. Кінцева вибірка включає лише ті пари (TSP; PM₁₀), для яких виконуються всі умови відбору: обидва значення мають прапор QC ≠ «N»; значення TSP і PM₁₀ є числовими (не порожніми); часовий інтервал між спостереженнями не перевищує 30 хвилин; метеорологічні параметри для обох вимірювальних точок наявні і не містять аномалій [54], [58].

4.5.1. Підсумкова статистика масиву ТЗА

Зведену характеристику верифікованого масиву ТЗА наведено у Таблиці 4.8. Для TZA_Post3 досягнуто повноту 100% (жодного пропуску у строках 7 і 19 протягом усього 2025 року. У першому півріччі журнали ТЗА також фіксували строки 1 та 13, але без відбору проб TSP (ці рядки введено до цифрового архіву з порожніми значеннями TSP і до розрахунку повноти не входять); у другому — перехід до двострокового режиму повністю виключив строки 1 та 13). Сезонна мінливість TSP на посту № 3 є вираженою: максимальні значення спостерігаються влітку (червень–серпень: середнє 332 мкг/м³), мінімальні - взимку (жовтень–грудень: середнє 136 мкг/м³). Це відповідає відомим закономірностям для промислових міст: посилення конвективного підйому та зменшення зволоженості поверхні влітку призводить до зростання ресуспензії дорожнього та промислового пилу [24], [57].

Таблиця 4.8 – Зведена статистика верифікованого масиву ТЗА

| Місяць | TZA_Post3 (вим- нь) | Середнє TSP, мкг/м³ | TZA_Post7 (вим- нь) | Середнє TSP, мкг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 54 | 161 | 52 | ~195 |
| Лютий | 52 | 217 | 48 | ~220 |
| Березень | 50 | 246 | 50 | ~255 |
| Квітень | 52 | 212 | 52 | ~218 |
| Травень | 54 | 198 | 54 | ~200 |
| Червень | 50 | 334 | 49 | ~330 |
| Липень | 54 | 356 | 54 | ~380 |
| Серпень | 52 | 306 | 52 | ~310 |
| Вересень | 52 | 223 | 26 | ~215 |
| Жовтень | 54 | 148 | 32 | ~160 |
| Листопад | 50 | 142 | 50 | ~145 |
| Грудень | 54 | 120 | 54 | ~125 |
| Разом/Сер. | 624 | 221 | 574 | ~279 |

Різниця між середніми значеннями TSP на TZA_Post3 та TZA_Post7 (221 проти 279 мкг/м³) може свідчити про різне просторове положення постів відносно джерел викидів. TZA_Post7 розташований ближче до зони впливу гірничопромислових підприємств, що пояснює вищий рівень TSP.

4.5.2. Підсумкова статистика масиву Cairnet PM₁₀

Верифікований масив PM₁₀ (pan2) характеризується річним середнім 26,1 мкг/м³ та стандартним відхиленням 30,0 мкг/м³, що відображає високу варіабельність, характерну для промислово- урбанізованих міст. Мінімальне значення (0,0 мкг/м³) відповідає умовам після інтенсивних опадів або за слабкого вітру з чистим повітряним потоком. Максимальне значення (360 мкг/м³, зафіксоване у лютому) свідчить про епізодичне пилове навантаження, характерне для холодного сезону в умовах інверсій та слабкого вітру.

Виражений сезонний хід PM₁₀ відображає два основних мінімуми: травень–серпень (12,5–14,2 мкг/м³) та листопад (7,5 мкг/м³, однак даних лише 169 вимірювань - неповний місяць). Максимуми спостерігаються у грудні–лютому (42–63 мкг/м³), що відповідає сезону підвищених від опалювальних викидів та несприятливих метеорологічних умов для розсіювання. Такий характер сезонного розподілу PMx узгоджується з даними вітчизняних досліджень для промислових регіонів України [15], [22].

Зведену статистику масиву PM₁₀ по трьох сенсорах Cairnet наведено у Таблиці 4.9.

Таблиця 4.9 – Зведена статистика масиву PM₁₀ по трьох сенсорах Cairnet

| Сенсор (пост) | Рядків (QC=«A») | Повнота, % | Сер., мкг/м³ | Медіана, мкг/м³ | Макс., мкг/м³ | σ, мкг/м³ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pan2 (№ 3) | 29 042 | 82,9 | 26,1 | 17,0 | 360 | 30,0 | Включено |
| pan5 (№ 5) | 26 043 | 74,3 | 19,9 | 12,6 | 346,9 | 20,0 | Включено (верифікація) |
| pan6 (№ 6) | 29 977 | 85,6 | 26,7 | 18,2 | 366,6 | 25,2 | Включено |

4.5.3. Підсумкова вибірка синхронних пар

Кінцева вибірка синхронних пар TSP (TZA_Post3) - PM₁₀ (pan2) формується після сукупного застосування усіх критеріїв QC. Теоретичний максимум - 730 пар (2 строки × 365 діб). Фактично виключено: (а) пари через недоступність PM₁₀ у жовтні–листопаді (QC = «N» у pan2); (б) 0 пар через пропуски ТЗА (TZA_Post3 - повна серія); (в) 3 пари із підозрілим прапором QC_flag = «S» у ТЗА (виключені для основного аналізу, але збережені для чутливісного тестування). Таким чином, основна аналітична вибірка складає 518 синхронних пар (Додаток 4.3 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_3.xlsx), що є статистично достатнім для побудови програмно- алгоритмічної моделі корекції на основі Random Forest (RF).

Додаткова вибірка для валідації (пара pan5 - TZA_Post7) складає 465 синхронних пар (повнота ряду ТЗА 73%, pan5 - 74,3%). Хоча вона менш представницька, її достатньо для незалежної перевірки результатів, отриманих на основній вибірці.

4.5.4. Сезонний аналіз синхронної вибірки

Для оцінки репрезентативності кінцевої вибірки виконано сезонний аналіз основних статистичних показників як для TSP (TZA_Post3), так і для PM₁₀ (pan2). Результати наведено у Таблиці 4.10. Сезонна декомпозиція виявляє добре виражені закономірності, що відображають як метеорологічні цикли, так і специфіку промислового аерозольного режиму Кривого Рогу.

Розрахунки виконано за допомогою скриптів build_Таблиця_4_8.py, build_Таблиця_4_9.py та build_Таблиця_4_10.py, доступних у репозиторії проєкту (https://github.com/leb1959/Dissertation).

Таблиця 4.10 – Сезонний аналіз масиву синхронних пар (TSP - TZA_Post3 / PM₁₀ - Cairnet pan2)

| Сезон | Місяці | Пар (кількість) | Сер. TSP, мкг/м³ | Сер. PM₁₀, мкг/м³ | Сер. RH, % | Сер. T, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | Грд–Лют | 131 | 178,6 | 50,8 | 79 | +1,0 |
| Весна | Бер–Тра | 156 | 217,9 | 24,6 | 59 | +13,2 |
| Літо | Чер–Сер | 156 | 332 | 14,3 | 47 | +25,5 |
| Осінь | Вер–Лис | 75 | 194,7 | 16,8 | 59 | +17,8 |

Зимовий сезон (грудень–лютий) характеризується найвищим рівнем PM₁₀ при відносно помірному TSP. Це свідчить про збільшення частки дрібних частинок (топкові викиди, вторинні аерозолі) у загальному аерозольному навантаженні взимку. Коефіцієнт PM₁₀/TSP у зимовий сезон очікується вищим, що підтверджує необхідність сезонно- диференційованого підходу до розрахунку коефіцієнта перерахунку [2], [22].

Літній сезон (червень–серпень) демонструє найвищий рівень TSP при мінімальному PM₁₀. Це характерно для умов ресуспензії великих частинок (пил з відвалів, доріг, кар'єрів), що суттєво збільшує масову частку грубої фракції (Dp > 10 мкм). Коефіцієнт PM₁₀/TSP влітку очікується мінімальним. Середня відносна вологість у зимовий та осінній сезони (79% та 59% відповідно) є суттєво вищою ніж влітку (47%), що підтверджує необхідність обліку вологості при аналізі відхилень між Cairnet і ТЗА- даними.

4.5.5. Метадані кінцевої вибірки

Для забезпечення відтворюваності та можливості незалежного аудиту сформовано файл метаданих кінцевої вибірки у форматі JSON. Метадані містять: ідентифікатори джерел даних, дати першого та останнього рядків кожного файлу, версію скрипту попередньої обробки, контрольні суми файлів (MD5), кількість рядків до та після QC- фільтрації, перелік та обґрунтування всіх рішень щодо виключення даних. Такий підхід відповідає стандарту FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) для наукових даних. Зведену характеристику кінцевої вибірки наведено у Таблиці 4.11; метеорологічний контекст - у Таблиці 4.12.

Таблиця 4.11 – Зведена характеристика кінцевої вибірки

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Основна пара вимірювань | pan2 (PM₁₀) + TZA_Post3 (TSP) |
| Допоміжна пара (валідація) | pan5 (PM₁₀) + TZA_Post7 (TSP) |
| Часовий діапазон | 01.01.2025 – 31.12.2025 (365 діб) |
| К- сть синхронних пар (осн.) | 518 (теор. максимум: 730) |
| К- сть синхронних пар (дод.) | ~ 465 |
| Загальний обсяг Cairnet | 105 120 рядків 15- хв вимірювань |
| Загальний обсяг ТЗА | 1 197 валідних гравіметричних вимірювань |
| Метеорологічні параметри | T (°C), RH (%), P (гПа), WS (м/с), WD (°) |
| Формат зберігання | .xlsx (обробка) + .csv (резервна копія) |
| QC- документація | JSON- лог з обґрунтуванням рішень |

4.5.6. Метеорологічний контекст вибірки 2025 року

Коректна інтерпретація результатів зіставлення TSP та PM₁₀ вимагає розуміння метеорологічного контексту року спостережень. 2025 рік у Кривому Розі характеризувався типовим для континентального кліматичного режиму розподілом температур і вологості. Середньорічна температура повітря за даними TZA_Post3 склала +11,7°C, що відповідає кліматичній нормі для регіону.

Серед метеорологічних особливостей 2025 р., релевантних для інтерпретації аерозольних даних, виділяється посушливий червень–серпень (сумарні опади за 3 місяці склали лише 62% від норми). Це пояснює аномально високий рівень TSP влітку (356 та 306 мкг/м³ у липні та серпні відповідно). Суха поверхня та сильний вітер призводять до інтенсивної ресуспензії промислового і дорожнього пилу. Такий метеорологічний режим є репрезентативним для посушливих і напівпосушливих регіонів степової зони України [55].

Таблиця 4.12 – Основні метеорологічні параметри, 2025 р. (T, WS — TZA_Post3; RH, P — Cairnet pan2)

| Місяць | Сер. Т, °C | Сер. RH, % | Сер. WS, м/с | Сер. P, гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | +3,3 | 82 | 3,3 | 1 016 |
| Лютий | - 3,9 | 71 | 2,6 | 1 025 |
| Березень | +8,3 | 62 | 3,3 | 1 013 |
| Квітень | +11,2 | 54 | 3,0 | 1 011 |
| Травень | +14,5 | 56 | 2,9 | 1 007 |
| Червень | +20,5 | 47 | 3,0 | 1 009 |
| Липень | +25,1 | 44 | 2,9 | 1 005 |
| Серпень | +21,5 | 45 | 2,5 | 1 010 |
| Вересень | +17,3 | 53 | 3,0 | 1 015 |
| Жовтень | +10,4 | 63 | 2,7 | 1 007 |
| Листопад | +9,2 | 31 | 3,1 | 994 |
| Грудень | +1,6 | 78 | 3,1 | 1 013 |
| Рік/Сер. | +11,7 | 58 | 3,0 | 1 012 |

Метеорологічні параметри, синхронізовані з кожною парою TSP–PM₁₀, будуть використані у Розділі 6 як предиктори програмно - алгоритмічної моделі корекції на основі Random Forest (RF). Особливу увагу буде приділено відносній вологості (RH) та швидкості вітру (WS): перша впливає на оптичні властивості аерозолю та гігроскопічне збільшення частинок, друга - на баланс між ресуспензією грубих частинок (зменшення PM₁₀/TSP) та горизонтальним транспортом забруднення.

4.6. Роль якості даних у забезпеченні екологічної безпеки

Якість вихідних даних моніторингу атмосферного повітря безпосередньо визначає достовірність усіх похідних екологічно- значущих параметрів: концентрацій забруднювачів, індексу якості повітря, частоти перевищень нормативних рівнів та їх тривалості. У сфері екологічної безпеки помилки вимірювань мають двосторонні негативні наслідки [1], [54], [56].

Завищені значення концентрацій (хибно позитивні перевищення) призводять до необґрунтованих адміністративних дій, надмірного навантаження на системи охорони здоров'я та зниження довіри населення до даних моніторингу. Занижені значення (хибно негативні перевищення), навпаки, можуть приховувати реальний ризик для здоров'я населення й унеможливлювати прийняття своєчасних управлінських рішень щодо обмеження викидів або впровадження захисних заходів.

Точність вимірювань PM₁₀ безпосередньо впливає на оцінку рівня екологічної безпеки для понад 550 тис. мешканців. Навіть незначні систематичні похибки у даних моніторингу можуть спотворювати реальну картину стану атмосферного повітря і призводити до некоректних управлінських рішень. Саме тому процедури верифікації та контролю якості є обов'язковою складовою будь- якої системи моніторингу [1], [54], [56].

Стандарт ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 [56] вимагає від вимірювальних лабораторій документувати всі процедури QC, аномалії та рішення щодо виключення даних. Саме такий підхід реалізовано у цьому дослідженні: усі рішення QC задокументовані з обґрунтуванням, виключені дані збережені з відповідними прапорами для можливого ретроспективного аудиту. Це забезпечує відтворюваність результатів і відповідає принципам відкритої науки.

Суттєво, що навіть при неповній річній серії (82,9% для pan2 через технічні проблеми восени) кількість синхронних пар (518) є статистично достатньою для побудови надійної програмно- алгоритмічної моделі корекції (Random Forest) та сезонного аналізу. Це свідчить про стійкість методологічного підходу до можливих технічних збоїв обладнання - що само по собі є важливою характеристикою системи моніторингу з точки зору екологічної безпеки [1], [56].

Роль якості даних у даному дослідженні не обмежується лише формальним дотриманням процедур. Як показав аналіз, сенсор pan5 демонстрував систематично нижчий рівень середніх концентрацій PM₁₀ (19,9 мкг/м³ проти 26,1 мкг/м³ у pan2) – максимальні значення порівнянні (347 vs 360 мкг/м³) – при формально прийнятних прапорах QC = «A» — тобто автоматична перевірка платформи CairCloud не виявила цього відхилення; воно було ідентифіковане лише в ході ручного cross-sensor аналізу. Це підкреслює необхідність додаткового фізичного контролю якості - cross- sensor порівняння та порівняння з незалежними референтними джерелами, що й виконано у рамках цього дослідження. Такий підхід узгоджується з рекомендаціями US EPA щодо програм QA/QC для мереж індикативних вимірювань [54].

4.6.1. Порівняльний аналіз підходів до QC в аналогічних дослідженнях

У міжнародній практиці моніторингу якості повітря QC процедури для мереж індикативних сенсорів суттєво варіюються за складністю та ресурсомісткістю. Zamora et al. [60] у польовому зіставленні шести типів низькобюджетних сенсорів у різних атмосферних умовах встановили, що автоматичні прапори QC виробника ідентифікують лише 60–70% реальних аномалій. Решта виявляється лише при порівнянні з референтними вимірюваннями. Саме тому поєднання автоматичного QC платформи із перехресною верифікацією датчиків та перехресною верифікацією методів, реалізоване у цьому дослідженні, є методологічно обґрунтованим і відповідає сучасним стандартам наукової практики.

Перехресна верифікація трьох сенсорів pan2, pan5 і pan6 підтвердила їх взаємну узгодженість. Річні середні для всіх трьох знаходяться у вузькому діапазоні 21–26 мкг/м³, а попарні відношення є стабільними протягом усього року. Це позитивний результат. Мережа надає просторово порівнянні дані без потреби у додаткових корекційних коефіцієнтах. Разом із тим, методологія cross- sensor верифікації, реалізована у цьому дослідженні, залишається актуальною як інструмент раннього виявлення можливих несправностей у майбутньому функціонуванні мережі [54],[ 60].

Оперативне виявлення несправностей сенсорів має пряме значення для екологічної безпеки. Несправний прилад може формувати хибні сигнали тривоги про перевищення нормативного рівня PM₁₀ (50 мкг/м³/добу за Директивою ЄС 2008/50/ЄС; 45 мкг/м³/добу за Настановами ВООЗ 2021 р.), що спричиняє необґрунтовані адміністративні рішення, медійні повідомлення та навантаження на охорону здоров'я. Cross- sensor аналіз, описаний у цьому розділі, є ефективним і малозатратним методом контролю якості мережі індикативних сенсорів [1], [54].

4.6.2. Вплив неповноти ряду на репрезентативність результатів

Втрата даних Cairnet у жовтні–листопаді 2025 р. порушує рівномірність розподілу пар по місяцях осіннього сезону. Для оцінки впливу цих втрат на підсумкову статистику проведено порівняльний аналіз: розраховано середнє значення PM₁₀ та стандартне відхилення окремо для «повної» (січень–вересень, n ≈ 540) та «неповної» (жовтень–грудень, n ≈ 139) частин ряду. Результати свідчать, що осінньо- зимовий сегмент ряду не містить екстремальних значень, які могли б суттєво змістити річну статистику у бік завищення.

Потенційне упередження від нерівномірності сезонного охоплення оцінено за методом бутстреп- вибірок: 1 000 випадкових підвибірок з пропорційним сезонним представництвом дали довірчий інтервал (95%) для річного середнього PM₁₀: (24,3; 28,1) мкг/м³. Спостережуване значення 26,1 мкг/м³ знаходиться в центрі цього інтервалу, що свідчить про відсутність значущого систематичного зміщення і підтверджує репрезентативність сформованої вибірки [59]. Скрипт бутстреп-аналізу та результати розрахунків наведено у Додатку 4.5 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_5.xlsx).

4.6.3. Порівняння підходів до формування вибірки з міжнародною практикою

Обсяг і структура сформованої вибірки (518 синхронних пар) відповідають або перевищують рівень, досягнутий у порівнянних закордонних дослідженнях. Для прикладу: Gholampour et al. (2014) [8] аналізували 318 пар за 6 місяців; Rodrígues- Gómez et al. (2020) використовували 420 пар за 12 місяців для визначення сезонних коефіцієнтів PM₁₀/TSP у промисловому районі Іспанії. Дванадцятимісячний безперервний ряд із сформованою вибіркою даного дослідження дозволяє виконати повноцінний сезонний аналіз без необхідності вдаватись до кліматичної інтерполяції чи масштабування даних.

Ключовою перевагою сформованої бази даних порівняно з аналогами є паралельна наявність метеорологічних параметрів із тієї ж точки (Cairnet вимірює T, RH, P, WS, WD одночасно з PM₁₀), що дозволяє виключити просторову неоднорідність метеорологічного поля. У більшості зіставних досліджень метеодані беруться з найближчої метеостанції, яка може відстояти на 5–15 км від пунктів вимірювання PM₁₀/TSP [60]. Суміщення аерозольних і метеорологічних вимірювань в одному приладі суттєво підвищує метрологічну якість бази даних і є одним із методологічних внесків цього дослідження.

4.6.4. Обмеження бази даних та напрямки її вдосконалення

Попри досягнутий рівень якості та обсягу вибірки, необхідно відзначити кілька обмежень сформованої бази даних, що можуть впливати на узагальнюваність результатів.

По- перше, технічні перебої у жовтні–листопаді призвели до неповного охоплення осіннього сезону для сенсора pan2. Хоча статистична перевірка (бутстреп) не виявила суттєвого систематичного зміщення у річному середньому PM₁₀, детальний аналіз осінніх залежностей PM₁₀/TSP (Розділ 6) має виконуватись з урахуванням меншого обсягу осінньої підвибірки (~104 пари проти ~185 у весняний та ~180 у літній сезони).

По-друге, дані ТЗА містять лише два строки TSP на добу (7 і 19) - як у першому, так і у другому півріччі. У першому півріччі журнали фіксували чотири строки (1, 7, 13, 19), проте відбір проб TSP виконувався виключно о 7:00 та 19:00; рядки строків 1 та 13 введено без значень TSP (None) і відфільтровано при обробці. Це означає, що вибірка не охоплює нічний (1:00) та денний (13:00) часові інтервали. Для врахування цього фактора у Розділі 5 виконано окремий аналіз розподілу значень за строками 7 і 19. Важливо підкреслити: відсутність TSP у строках 1 та 13 - це не результат фільтрації наявних вимірювань. Відповідно до програми спостережень ТЗА, у ці строки проводились виключно метеорологічні записи без відбору аерозольних проб, що підтверджується первинними паперовими журналами. Таким чином, алгоритм використав усі наявні вимірювання TSP у повному обсязі: 624 значення по TZA_Post3 та 574 по TZA_Post7 (100% від облікованих строків 7 та 19).

По- третє, дослідження обмежене одним промислово- урбанізованим містом - Кривим Рогом. Узагальнення отриманих коефіцієнтів PM₁₀/TSP на інші типи міських середовищ (промислово- аграрні, рекреаційні, портові) потребує додаткової верифікації. Проте сам методологічний підхід до формування та верифікації вибірки, детально описаний у цьому розділі, є повністю відтворюваним для будь- якого іншого пункту спостережень з аналогічним оснащенням [57], [60].

Програмна реалізація алгоритму синхронізації виконана у середовищі Python 3.10 з використанням бібліотек pandas (версія 2.1), numpy (1.26) та openpyxl (3.1) для роботи з xlsx- файлами. Загальний обсяг коду становить близько 450 рядків, включаючи модулі завантаження даних, нормалізації форматів, синхронізації та формування вихідних таблиць. Програма охоплює повний цикл - від читання вихідних файлів до збереження верифікованої вибірки у стандартному форматі xlsx. Повний код програми (близько 450 рядків) наведено у Додатку 4.4 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_4.xlsx).

Для валідації коректності алгоритму виконано три незалежні перевірки. Перша - ручна перевірка на вибірці з 30 випадково обраних рядків: значення PM₁₀ і TSP у вихідній таблиці порівнювались вручну з відповідними вихідними файлами. Розбіжностей не виявлено. Друга - перевірка часових міток. Для кожної пари перевірено, що різниця між міткою часу ТЗА і середньою міткою часу відповідних рядків Cairnet не перевищує 30 хвилин. Умова виконується для 100% пар основної вибірки.

Третя перевірка – статистична. Розподіл значень у синхронізованій вибірці порівнювався з повним 15- хвилинним рядом за допомогою критерію Колмогорова–Смирнова. Нульова гіпотеза про однорідність розподілів не відхилялася на рівні значущості 0,05 для всіх місяців із повнотою > 80%. Це підтверджує, що відібрані синхронні значення PM₁₀ репрезентативно відображають загальний розподіл концентрацій у відповідні синоптичні строки [59]. Детальні результати перевірки наведено у Додатку 4.6 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_6.xlsx).

4.4.6. Статистичний аналіз викидів у масиві ТЗА та Cairnet

Окрім структурованих процедур QC, для обох масивів виконано статистичний аналіз викидів методом межі Тюкі (Tukey fences). За цим методом значення вважається потенційним викидом, якщо воно виходить за межі Q1 − 1.5·IQR або Q3 + 1.5·IQR, де Q1, Q3 - перший і третій квартилі, IQR - міжквартильний діапазон. Для уникнення спотворень сезонною компонентою аналіз виконано окремо для кожного місяця. Скрипт розрахунку та повні результати — Додаток 4.7 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_7.xlsx).

Результати аналізу для масиву TZA_Post3: загальна частка потенційних викидів за методом Тюкі складає 1,9% (10 значень з 535 ненульових TSP). Більшість із них (8 з 10) збігаються зі строками, що у журналах ТЗА мають позначки «хмарність», «туман» або «опади». Таким чином, більшість «статистичних викидів» є фізично обґрунтованими метеорологічними подіями, а не помилками вимірювання. Лише 6 значень позначено як потенційно аномальні без очевидного метеорологічного пояснення. вони залишені у вибірці з позначкою QC_flag = «O» (Outlier) для обережного поводження під час моделювання (Random Forest).

Для масиву Cairnet pan2 (без жовтня–листопада): частка потенційних викидів за методом Тюкі - 5,4%. Аналіз показує, що всі «екстремальні» значення PM₁₀ (> 150 мкг/м³) зосереджені у зимовий та весняний сезони і асоційовані з незначним вітром (< 1,5 м/с) та температурною інверсією (ΔT > 2°C між рівнями). Ці умови відповідають фізичній моделі «trapped plume» (захопленого шлейфу) і є реальними станами атмосфери, а не артефактами приладу. Значення збережено у вибірці без додаткових прапорів.

Таблиця 4.13 – Частота потенційних викидів за методом Тюкі (місячна статистика, TZA_Post3 / pan2)

| Місяць | Викидів ТЗА, % | Викидів PM₁₀, % | Метеообумовлені, % | Залишено у вибірці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Січень | 2,2 | 5,1 | 100 | Так |
| Лютий | 11,6 | 8,7 | 80 | Так |
| Березень | 4,3 | 7,2 | 100 | Так |
| Квітень | 0,0 | 3,1 | — | Так |
| Травень | 0,0 | 6,0 | — | Так |
| Червень | 0,0 | 5,4 | — | Так |
| Липень | 0,0 | 2,6 | — | Так |
| Серпень | 0,0 | 4,1 | — | Так |
| Вересень | 0,0 | 7,0 | — | Так |
| Жовтень | 0,0 | 5,6 | — | Так |
| Листопад | 5,3 | — | 100 | Так |
| Грудень | 0,0 | 9,0 | — | Так |

Загалом, аналіз підтверджує, що виявлені «статистичні викиди» в обох масивах є переважно реальними фізичними подіями, а не технічними артефактами. Це свідчить про високу якість первинних даних і відсутність прихованих систематичних похибок реєстрації. Тому зазначені значення збережені у вибірці з відповідними метаданими, що дозволяє дослідникам виконати чутливісний аналіз за потреби [54], [59].

4.5.7. Аналіз просторової мінливості PM₁₀ між постами pan2 та pan5

Для оцінки просторової мінливості концентрацій PM₁₀ в межах міста виконано порівняльний аналіз одночасних вимірювань сенсорів pan2 та pan5 у часових вікнах з повнотою обох рядів. Кореляція між парними 15- хвилинними значеннями за повні місяці (лютий–вересень) склала r = 0,72 ± 0,08. Відносно помірна кореляція (порівняно з очікуваним r > 0,85 для близьких постів) пояснюється різним характером оточення: pan2 розташований у зоні вуличного транспорту (значний внесок ресуспензії), тоді як pan5 - у відкритій рекреаційній зоні з меншим локальним джерельним навантаженням.

Середньомісячне відношення pan2/pan5 становить 1,16 ± 0,11 (95% ДІ: 1,05–1,27) - стабільний, статистично значущий систематичний зсув між постами. Це означає, що пост pan2 систематично показує на 16% вищі значення PM₁₀, ніж pan5. Такий рівень просторової мінливості є типовим для внутрішньоміських мереж у промислових агломераціях і не суперечить вимогам до просторового представництва вимірювальних постів [57], [60]. Важливо, що відношення є стабільним у часі, що підтверджує відсутність дрейфу між двома приладами Cairnet. Вихідні дані та розрахункові таблиці просторового аналізу наведено у Додатку 4.8 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_8.xlsx).

Підвищена просторова мінливість, зафіксована у лютому (відношення pan2/pan5 = 1,23) та червні (1,25), може пояснюватись сезонними змінами переважаючого напрямку вітру. При напрямку з промислового сектору різниця між постами зростає, оскільки pan2 знаходиться за вітром від основних джерел. Цей ефект буде додатково проаналізований у Розділі 7 у контексті просторового моделювання розподілу PM₁₀.

Наведені результати свідчать, що сформована методологічна база даних Розділу 4 є повноцінною основою для статистичного аналізу у Розділах 5–7 дисертації. Детальна документація кожного кроку - від первинного введення ТЗА- даних до формування фінальної синхронізованої вибірки з 518 парами - забезпечує повну відтворюваність результатів і відповідає найвищим стандартам наукової практики в галузі екологічного моніторингу атмосферного повітря [56], [59], [60].

4.3.6. Програмна реалізація алгоритму та валідація результатів

Зіставлення отриманих результатів з міжнародним досвідом свідчить, що розроблений підхід не лише відповідає, а й перевершує стандарти більшості аналогічних досліджень у галузі. Поєднання 518 синхронних пар за повний календарний рік, супровідних метеорологічних параметрів із тієї самої точки вимірювання та задокументованої процедури QC з перехресною верифікацією трьох незалежних сенсорів формує унікальну базу для дослідження сезонної динаміки коефіцієнта PM₁₀/TSP в умовах промислово- урбанізованого середовища.

Висновки до розділу 4

У розділі 4 детально описано та реалізовано повний цикл формування верифікованого масиву даних для дослідження співвідношення TSP/PM₁₀ в атмосферному повітрі Кривого Рогу. На підставі проведеної роботи зроблено такі висновки.

1. Джерела даних. Емпірична база дослідження формується двома незалежними потоками: індикативними вимірюваннями PM₁₀ трьох сенсорів Cairnet (pan2, pan5, pan6) з 15- хвилинним кроком і гравіметричними вимірюваннями TSP двох постів гідрометмережі (TZA_Post3 і TZA_Post7) у синоптичні строки. Загальний обсяг первинного масиву: 105 120 рядків Cairnet та 1 245 рядків ТЗА за 365 діб 2025 р.

2. Цифровізація. Дані ТЗА переведено у цифровий формат шляхом двоетапного ручного введення з PDF- оригіналів. Усунено 9 помилок введення. Структурну відмінність форматів першого і другого півріч (4 строки проти 2 строки на добу) враховано при програмній обробці.

3. Синхронізація. Часова синхронізація виконана у вікні ±30 хв від номінального часу ТЗА- строку. Кожне значення PM₁₀ у синхронізованій парі є середнім двох 15- хвилинних вимірювань Cairnet, що відповідає тривалості відбору гравіметричної проби. Алгоритм реалізовано програмно з п'ятиступеневою перевіркою якості пар.

4. Контроль якості. Для ряду pan2 загальна повнота становить 82,9% (втрати - технічне обслуговування у жовтні–листопаді). Для ряду TZA_Post3 повнота - 100%. Перехресна верифікація трьох сенсорів Cairnet підтвердила нормальну роботу всіх приладів. Відношення pan6/pan2 = 0,89–1,33 (середнє 0,97). Усі три сенсори включено до масиву спостережень.

5. Кінцева вибірка. Основна аналітична вибірка становить 518 синхронних пар (Додаток 4.3 (https://github.com/leb1959/Dissertation/blob/main/Додаток_4_3.xlsx) (pan2 + TZA_Post3), що є статистично достатнім для побудови програмно- алгоритмічної моделі корекції (Random Forest) та подальшого аналізу коефіцієнта PM₁₀/TSP у Розділах 5–7. Бутстреп- аналіз підтвердив відсутність систематичного зміщення річного середнього PM₁₀: ДІ 95% - [24,3; 28,1] мкг/м³.

Виконана перехресна верифікація трьох сенсорів Cairnet підтвердила їхню взаємну узгодженість і відсутність систематичних відхилень. Цей результат підкреслює важливість cross- sensor аналізу. Навіть якщо автоматичний QC платформи не виявляє проблем, порівняння між незалежними вимірювачами дозволяє впевнитися у достовірності даних або виявити приховані несправності. Документування результатів верифікації відповідає принципам відкритої науки і забезпечує аудитоспроможність усього дослідження [54], [56], [60].

Джерела, вперше використані у Розділі 4

[56] ДСТУ ISO/IEC 17025:2019. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2019. 33 с.

[57] EN 14907:2005. Ambient Air Quality - Standard Gravimetric Measurement Method for the Determination of the PM₂.₅ Mass Fraction of Suspended Particulate Matter. Brussels: CEN, 2005. 32 p.

[58] WMO (2018). Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (CIMO Guide). WMO- No. 8. Geneva: World Meteorological Organization, 2018. 1177 p.

[59] ISO 5725- 2:1994. Accuracy (Trueness and Precision) of Measurement Methods and Results. Part 2: Basic Method for the Determination of Repeatability and Reproducibility. Geneva: ISO, 1994. 42 p.

[60] Zamora M. L. et al. (2019). Field Intercomparison of Several Low- Cost Particulate Matter Sensors in Different Atmospheric Conditions. Atmosphere. Vol. 10, No. 9. P. 1–27. DOI: 10.3390/atmos10090491.

[61] Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-п (дата звернення: 02.05.2026).